湖南西澳矿业有限公司

10万吨/年金矿开采工程

- 环境影响报告书

（送审稿）

湖南有色金属研究院

二○二○年七月

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  |  | 湖南西澳矿业有限公司10万吨/年金矿开采工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  |  | 报告书 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  |  | 湖南西澳矿业有限公司 |  |  |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |  | 蔡 硕 |  |  |
| 主管人员及联系电话 |  |  | 汪明，15096266677 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  |  | 湖南有色金属研究院 |  |  |
| 社会信用代码 |  |  | 91430000444885233P |  |  |
| 法定代表人（签字） |  |  | 陈伟 |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |  |
| 编制主持人及联系电话 |  |  | 彭文胜，073185239288 |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  |  | 签字 |  |
| 彭文胜 | HP0005526 |  |  |  |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 主要编写内容 |  |  | 签字 |
| 彭文胜 | HP0005526 | 西澳矿业公司现有采选工程基本情况；10万吨/年金矿开采工程概况；10万吨/年金矿开采工程分析；环境影响预测与评价；污染防治措施分析；工程建设必要性、可行性分析 |  |  |  |
| 晏大雄 |  | 概述、总则；区域环境概况；环境质量现状调查与评价；风险分析；清洁生产；达标排放与总量控制；环境经济损益分析；环境管理与监测制度；结论与建议 |  |  |  |
| 四、参与编制单位和人员情况 |  |  |  |  |  |

- 目  录

概  述	1

1、项目由来	1

2、环境影响评价的工作过程	2

3、分析判定相关情况	2

4、关注的主要环境问题及环境影响	6

5、环境影响评价的主要结论	7

1. 总则	1

1.1 编制依据	1

1.2 评价思路和原则	3

1.3 环境影响要素识别及评价因子筛选	4

1.4 评价工作等级与评价重点	5

1.5 污染控制与环境保护目标	8

1.6 评价标准	12

1.7 评价范围	16

2. 区域环境概况	18

2.1 自然环境	18

2.2 生态环境	23

2.3 社会环境	23

2.4 项目环境概况及区域污染源调查	26

3. 西澳矿业公司现有采选工程基本情况	27

3.1 现有采选工程	27

3.2 矿山废石堆场	38

3.4 现有采选工程污染源分析	39

3.5 现有工程污染防治措施、存在的问题及以新带老措施	44

3.6 现有采选工程矿石平衡和水平衡	45

4.  10万吨/年金矿开采工程概况	47

4.1  10万吨/年金矿开采工程基本情况	47

4.2 公用工程	52

4.3 矿区地质概况	56

4.4 废石临时堆场概况	66

5.  10万吨/年金矿开采工程分析	67

5.1 生产工艺	67

5.2 工程污染源分析	70

5.3 工程拟采用的环保措施	74

5.4 工程实施前后“三废”变化情况	75

5.5 工程平衡	76

6. 环境质量现状调查与评价	78

6.1 生态环境现状调查与评价	78

6.2 水环境质量现状调查与评价	80

6.3 空气环境质量现状评价	82

6.4 土壤环境质量现状调查与评价	91

6.5 底泥质量现状调查与评价	96

6.6 声环境质量现状调查与评价	97

7. 环境影响预测与评价	100

7.1 施工期环境影响分析	100

7.2 营运期环境影响分析	103

8. 污染防治措施分析	114

8.1 施工期污染防治措施	114

8.2 生态影响的防护与恢复措施可行性分析	116

8.3 废水污染防治措施可行性分析	118

8.4 大气污染防治措施可行性分析	119

8.5 固体废物污染防治措施可行性分析	120

8.6 噪声污染防治措施可行性分析	121

8.7 土壤污染防治措施分析	122

8.8 工程环保措施汇总	123

9. 风险分析	125

9.1 风险源识别	125

9.2 工程风险源项分析	126

9.3 环境风险评价	126

9.4 事故应急预案	130

9.5 风险评价结论	131

10. 清洁生产	133

10.1 清洁生产的目的	133

10.2 清洁生产分析	133

10.3 清洁生产建议	134

11. 达标排放与总量控制	137

11.1 达标排放	137

11.2 总量控制	137

12. 环境经济损益分析	139

12.1 经济效益分析	139

12.2 环境效益分析	141

12.3 社会效益	142

12.4 环境经济损益分析结论	142

13. 工程建设的必要性、可行性分析	143

13.1 工程建设的必要性分析	143

13.2 与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析	144

13.3 与黄金行业有关产业政策的相符性分析	144

13.4 拟建项目与湖南省和怀化市等有关规划的相符性分析	149

13.5 工程建设与环境功能区划的符合性分析	150

13.6 工程选址、平面布置及废石临时堆场选址合理性分析	150

13.7 工程建设的必要性、可行性分析小结	152

14. 环境管理与监测制度	153

14.1 环境监理和管理	153

14.2 环境监测	154

14.3 工程竣工环境保护验收内容	155

15. 结论与建议	157

15.1 结论	157

15.2 评价要求及建议	175

- 附件：

附件1  环评委托书

附件2  湖南西澳矿业有限公司官庄金矿采矿许可证

附件3  湖南省整顿和规范矿产资源开发秩序领导小组办公室关于《沅陵县沈家垭

金矿区资源整合实施方案》的批复

附件4  怀化市人民政府关于对沅陵县部分金矿进行关闭、保留、整合的决定

附件5  湖南省国土资源厅对湖南西澳矿业有限公司申请变更矿区范围的批复

附件6  《湖南省沅陵县官庄金矿资源开发利用方案》评审意见书（湘矿开发评字

［2020］001号）

附件7  湖南省自然资源厅关于《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿资源储量核实报

告》矿产资源储量评审备案证明

附件8  关于《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿矿山地质环境综合防治方案》的评

审意见书

附件9  湖南省自然资源事务中心为湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿出具的“采矿权设置范围相关信息分析结果简报”

附件10  湖南西澳矿业有限公司排污权证

附件11  怀化市生态环境局沅陵分局关于本项目环境影响评价应执行标准的函

附件12  湖南科博检测技术有限公司和湖南精科检测有限公司建设项目环境影响

评价现状环境资料质量保证单

- 附图：

附图1  工程地理位置图

附图2  湖南省沅陵县官庄金矿区地形地质及矿山平面布置图

附图3  湖南省沅陵县官庄金矿区被整合金矿山及矿井分布图

附图4  西澳矿业公司官庄金矿10万吨/年开采工程井上井下对照图

附图5  主井旁工业广场平面布置图

附图6  项目环境现状监测布点图

附图7  项目及周边土地利用现状图

附图8  工程地表水系图

- 附表：

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3  建设项目土壤环境影响评价自查表

附表4  环境风险评价自查表

附表5  建设项目环评审批基础信息表

# 概  述

## 1、项目由来

湖南西澳矿业有限公司（以下简称“西澳公司”）系中外合资企业，成立于2005年7月6日，为香港上市公司中富资源有限公司属下的实业公司。西澳公司位于湖南省怀化市沅陵县官庄镇，注册资本2970万美元。公司主营黄金矿产资源的勘査、开采、提炼及其产品的加工和购销，自营和代理黄、铂金等贵金属进出口业务（不含分销业务），以及相关原材料和自产产品的购销。

西澳公司所属官庄金矿位于湖南省怀化市沅陵县官庄镇境内。2015年9月湖南省国土资源厅为该矿颁发了目前的采矿许可证（证号C4300002010034120059078，有效期自2015年9月2日至2020年9月2日）。该采矿许可证上登记的生产规模为5万吨/年，开采方式为地下开采，开采矿种为金矿，矿区面积为6.3127km2，矿区范围由5个拐点控制，开采标高+350米～-230米。与官庄金矿配套的150t/d金矿选矿厂采用重选、浮选联合收金工艺流程，获得了含金120g/t以上的金精矿。

官庄金矿因过去资源整合涉及诸多纠纷，加之生产规模小、经济效益差，于2014年底全面停产。自2018年6月以来，在地方政府的大力支持下，矿山周边环境全面改善，西澳公司加大了官庄金矿的投资力度，以便尽快恢复矿山生产。另外，因目前采矿权证快到期，且生产规模仅为5万吨/年，不能满足未来实际生产需求。因此，西澳公司委托湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队于2019年8月编制了《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿资源储量核实报告》（湘自然资储备字[2019]159号）。根据该资源储量核实报告提供的保有储量，为全面实施技改升级，提高官庄金矿目前开采规模，西澳公司于2019年11月自行编制了《湖南省沅陵县官庄金矿资源开发利用方案》，决定建设官庄金矿10万吨/年金矿开采工程，同时申请办理其采矿许可证延续等有关手续。

根据国家和湖南省建设项目环境保护管理有关法律和规定，湖南西澳矿业有限公司委托湖南有色金属研究院承担其10万吨/年金矿开采工程的环境影响评价工作（其选矿工程环评已另外委托）。我院课题组依据《中华人民共和国环境保护法》、 《中华人民共和国环境影响评价法》、 《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，通过收集有关技术资料，实地踏勘调查，工程环境现状监测，按照《环境影响评价技术导则》要求，编制了“湖南西澳矿业有限公司10万吨/年金矿开采工程环境影响报告书” 。

在本次评价工作中，得到了怀化市生态环境局、怀化市生态环境局沅陵分局、湖南科博检测技术有限公司、湖南精科检测有限公司和建设单位的大力支持，在此表示衷心的感谢！

## 2、环境影响评价的工作过程

贯彻清洁生产的环境管理方针，推行节约和循环经济的理念，着眼于区域的可持续性发展，以实事求是的科学态度对湖南西澳矿业有限公司10 万吨/年金矿开采工程进行环境影响评价。

⑴ 本项目为金矿开采扩建工程，本次评价以实测和理论计算相结合的方法进行工程分析，弄清工程污染源项，掌握污染物的产生情况，为污染治理措施可行性、污染物达标排放分析、总量控制等提供基础依据；通过现有污染源监测，掌握污染物的达标排放可行性，对工程配套的环保措施的可行性和有效性进行分析论证；

⑵ 通过实施环境质量监测，摸清区域环境质量现状；

⑶ 结合环保措施可行性和工程运行对环境的影响，提出矿山应该采取的环保措施实施计划，论证工程今后运行的环保可行性；

⑷ 结合国家在工业生产中推行节约和循环经济的要求，分析工程清洁生产水平并为提高清洁生产水平提出建议措施；

⑸ 在充分了解企业污染控制水平和环境管理水平的基础上，推荐本项目环境管理总量控制指标；

⑹ 注重日常环境管理维护，分析企业环境管理水平，为企业今后运行中的环境管理和监测制度提出优化建议，为环境保护主管部门的环境保护监督管理提出建议。

## 3、分析判定相关情况

⑴ 工程建设的必要性

国内黄金价格走势总体来说与世界黄金价格走势保持一致。其中2009～2011年主要受美元贬值的影响，世界黄金价格呈直线飙升，国内黄金价格也从 2009年11月底190.55元/g上升到2011年9月份390元/g，并达到近十年最高位，随后国内黄金价格有小幅度下降趋势。2012年，受国内黄金价格波动比较大，在310元/g至360元/g之间浮动。在今后中长期内，受地缘政治，美元波动、经济和金融发展形式制约，影响黄金价格走势的黄金货币属性和商品属性均衡将向黄金货币属性移动，黄金价格整体上将保持升势，但增长幅度将逐步趋于稳定。

黄金价格尽管经历过剧烈波动，但许多市场分析人士认为，短期国内黄金价格将在260～300元/g之间波动。因此，近期金价的调整可能持续五年的时间，但总体价格不会偏离很大，预计会在260～280元/克人民币左右徘徊。

黄金市场的风险主要体现在价格上，与供需没有直接关系。对于黄金生产企业来讲，主要体现在投资风险上。

根据2019年8月湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队提交的《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿资源储量核实报告》和湖南省自然资源厅于2019年14月25日批准备案的《关于〈湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（湘自然资储备字[2019]159号）提供：截止2019 年7 月，官庄金矿采矿权范围内（122b+332低+333+333低）矿石量727422吨，Au金属量2888千克（平均品位3.97g/t），其中122b矿石量56079t，金金属量250kg；332低矿石量9144t，金金属量12kg；333 矿石量607222t，金金属量2553kg，资源量333低，矿石量54977t，金金属量73kg。从地质成矿条件看，官庄金矿是一个有找矿远景的矿山，预计远景储量可达到20吨以上。

以上内容说明本工程建设是有必要的。

⑵ 项目建设的可行性

① 选址的合理性

A、与有关规划的相符性分析：

根据《湖南省矿产资源总体规划（2016－2020年）》（湖南省人民政府，2016年5月），本工程开采的矿山官庄金矿不属于其限制开采区和禁止开采区。

根据《怀化市矿产资源总体规划（2016－2020年）》（怀化市人民政府，2016年10月），矿产资源规开采规划区分重点矿区、禁止开采区、限制开采区3类。本工程所开采的矿山属“沅陵县黄壤坪——辰州金矿经济区”，要求“依托辰州矿业公司、中国黄金集团、西澳矿业等骨干企业，加大矿区内资源整合力度，优化产业结构和布局，加强技术改造，对现有矿山企业扩产升级，组建规模化、集约化矿山，提高采、选、冶、深加工水平。加大对矿区贫矿、边深部、难选矿石的开发利用强度。可新建规模开发企业。预计实现矿业产值70个亿元。”

根据《沅陵县矿产资源总体规划（2016－2020年）》（沅陵县人民政府，2016年9月），本工程所开采的矿山官庄金矿也属于其重点矿区，要求“重点矿区内强化统一规划，明确准入条件，引导和支持各类生产要素聚集，加快区内基础设施建设，加大对区内重点矿山企业支持力度，鼓励矿山企业在采、选、加工、综合利用及环境保护与治理恢复等方面探索创新，推动行业技术进步和产业升级。”

因此，本工程所开采的湖南西澳矿业公司官庄金矿，与湖南省、怀化市和沅陵县的矿产资源总体规划相符。

B、环境敏感性分析：

本工程位于湖南西澳矿业公司官庄金矿区内，占用地主要为灌木、茅草地，少量旱地，周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区；附近环境敏感程度较低。

C、与环境功能区划的符合性分析：

根据怀化市生态环境局沅陵分局批复，评价区空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；夷望溪和中溪河等执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。

工程建设和运行对环境主要影响为地表植被的破坏及对部分自然资源占用，对生态环境产生长期影响，工程废水风险排放时对水环境的影响，选矿尾砂的临时堆存对生态环境的影响等。

据环境影响预测，本工程采取有效污染治理措施后，对评价区域环境质量影响较小，对关心目标影响很小。因此，在正常生产情况下，该区域环境质量没有发生明显的变化，仍符合该地区环境功能区划的要求。

D、主井工业场地选址和工业场地平面布置合理性分析

本项目矿区及场地均不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等环境敏感点。本项目所用土地不属于基本农田、生态公益林和地质灾害易发区。

《中华人民共和国矿产资源法》指出，非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在下列地区开采矿产资源：港口、机场、国防工程圈定地区以内；重要工业区、大型水利工程设施、城市市政工程设施附近一定距离以内；铁路、重要公路两侧一定距离以内；重要河流、堤坝两侧一定距离以内；国家划定的自然保护区、重要风景区、国家重点保护不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；国家规定不得开采矿产资源的其它地区。本项目选址不在上述区域范围内。

本项目不在《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）中禁止和限制区域类采矿。

矿山主井工业广场布置在主井西侧附近，便于矿山的生产管理。主井井口工业广场宽畅，临近乡村主干道，地面生产运输能力大，且无水患威胁和生产安全隐患，能满足矿山生产规模化发展要求。本项目充分利用原有井巷工程，具有开拓工程量省，投资少，投资成本低，工期短，投产快等突出优点。主井、风井形成了完整的通风系统和生产系统，系统简单流畅，能满足矿山资源开采和安全生产要求。

矿山主井工业广场中办公楼和生活设施布置在主井工业广场和原矿中转仓、废石临时堆场的东南面，即生产设施的侧风向，原矿中转仓、废石临时堆场与办公楼和生活设施之间相距约70m，从而减小了矿山生产中粉尘、噪声对职工办公、生活环境的影响。因此其平面布置是合理的。

另外，矿山利用原有土坯公路作为进矿公路，在此基础上进行修整、拓宽，减少了进矿公路建设的占地面积，减轻了其对植被的破坏和造成的水土流失，也减少了矿山基建投资。

E、采矿井下废石临时堆场选址合理性分析

矿山开采中运出地表的采矿废石量约0.4万t/a。这些废石先经电牵引矿车运至废石临时堆场暂存，然后由附近村民通过汽车运走用于修路或作为建材进行综合利用。本评价从以下几个方面分析废石临时堆场选址合理性：从矿山的生产营运需求分析：本工程将运出地表的采矿井下废石堆存于主平硐口西北面约80m处的废石临时堆场内，该废石临时堆场临近乡村道路，既可以缩短废石运输距离，也便于以后运出进行综合利用；从库容条件分析：废石临时堆场位于主平硐口工业场地西北面，紧邻原矿中转仓北侧，占地面积约100m2，容积约0.028万m3，可堆存采矿废石约0.05万t，即可堆存矿山约38天运出地表的井下废石量，在废石运出过程中可起到缓冲作用；从环境影响分析：采矿废石临时堆场位于主平硐口工业场地西北面，废石只是暂存，堆存量不大。本评价建议按相关环保要求进行施工建设，地面进行防渗，下游建设挡石墙，周边修建撇洪沟。以确保堆场稳定，避免形成泥石流，避免对下游造成污染破坏和带来安全隐患。综上所述，废石临时堆场选址总体是可行的，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中Ⅰ类场场址选择的环境保护要求。

② 与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

本项目为湖南西澳矿业有限公司10万吨/年金矿开采工程。《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》规定100吨/日以下、采用地下开采方式的采选项目属于限制类。因此，本工程不属于其规定的黄金行业鼓励、限制、淘汰类中的任何一类，工程建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关要求。

③ 与黄金行业有关产业政策的相符性分析

本项目与中华人民共和国生态环境部2020年1月14日发布的《黄金工业污染防治技术政策》（生态环境部公告2020年第7号）中的要求相符；也与中华人民共和国国土资源部2018年6月28日发布、2018年10月1日实施的《黄金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0314-2018）中的要求基本相符。

## 4、关注的主要环境问题及环境影响

本工程对环境的主要影响有：工程建设将造成一定的水土流失、地表植被破坏，对生态环境将产生影响；采矿废石的临时堆存对生态环境产生影响；工程采矿井下废水外排对水环境影响等。建设方将采取厂区绿化、修建采矿废石临时堆场、将采矿废水澄清后部分回用于采矿选矿作业部分达标外排等一系列治理和防护措施来控制污染和减轻污染。工程产生的“三废”通过相应的处理措施后对当地的环境影响较小。

工程对生态环境的影响主要体现在植被破坏，造成水土流失。本工程对生态环境影响较小。建设方将重视工程建设中的水土流失防治，认真落实各项水土保持措施，使工程基建中的弃土、弃渣以及生产过程中的采矿井下废石等可能造成的水土流失得到有效控制，并对建设中破坏的植被进行恢复，把水土流失降低到最低限度。

正常工况时，工程产生的采矿废水部分回用于采矿和选矿作业，部分经澄清达标后外排。这些废水的外排对工程下游的地表水质影响也不大。

工程固体废物对环境影响主要是其临时堆存将破坏被占土地上的植被，改变原有景观。本工程产生的采矿井下废石只是暂存，将全部运出用于铺路或作建材。另外，建设方将加强场区绿化，采矿井下废石临时堆场服务期满后对其进行植被恢复，恢复其植被景观。做到这些措施后，采矿井下废石的处置对区域景观生态环境影响较小。采矿井下废石临时堆场下游将修建挡石墙周边将建设截洪沟，防止废石临时堆场垮塌，防止地面径流进入，避免废石流失而污染环境。

## 5、环境影响评价的主要结论

综上所述，本工程充分利用当地的金矿资源，采用地下开采方式，将采出的金矿石运往金矿选矿厂生产金精矿，对国家矿产资源的充分利用，区域经济的发展，就业率的提高，均起到一定的作用。本工程建设符合国家有关产业政策；工程采取的污染治理措施、风险防范措施可行，其主要污染物采矿废水、废气可以实现达标排放，固废可得到有效利用和安全处置，噪声可做到不扰民，环境风险可得到较好的控制。在认真落实报告书中提出的各项污染防治措施及风险防范措施的前提下，工程建设和运营对当地的环境影响很小；从环境保护角度分析，本工程建设是可行的。

# 1. 总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 法律、法规

⑴《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起施行

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，2018年12月29日起施行

⑶《中华人民共和国清洁生产促进法》中华人民共和国主席令第54号 2012.2.29

⑷《中华人民共和国大气污染防治法》中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议于2015年8月29日通过，2016年1月1日起施行

⑸《中华人民共和国水污染防治法》中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，2018年1月1日起施行

⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015年4月24日修正

⑺《中华人民共和国土壤污染防治法》中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2018年8月31日通过，2019年1月1日起施行

⑻《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996年10月29日颁布，1997年3月1日起施行。2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议作出修改

⑼《中华人民共和国矿产资源法》1996年8月29日第一次修正，2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第二次修正

⑽《中华人民共和国水土保持法》2010.12.25

⑾《产业结构调整指导目录（2019年本）》中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令公布，2019年10月30日，2020年1月1日起施行

⑿《关于加强工业节水工作的意见》 国经贸资源[2000]1015号

⒀《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号 2017.7.16

⒁《建设项目环境影响评价分类管理名录》中华人民共和国环境保护部令  第44号 2017年9月1日实施

⒂《矿山生态环境保护技术政策》环发（2005）109号

⒃《水土保持综合治理技术规范》GB/T16453.1～16453.6—1996

⒄《开发建设项目水土保持技术规范》GB50433－2008

⒅《环境影响评价公众参与办法》中华人民共和国生态环境部令 第4号 2019年1月1日实施

⒆《环境保护公众参与办法》中华人民共和国环境保护部令 第35号 2015年9月1日实施

⒇《湖南省地方标准（DB43/023－2005）：湘、资、沅、澧四大水系地表水环境功能区划》湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局 2005.4.1

(21《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环境保护部文件  环发〔2012〕98号

(22)《关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见》财政部、国土资源部、环保总局  2006.2.10

(23)《湖南省人民政府关于落实科学观切实加强环境保护的决定》

### 1.1.2 环评技术导则

⑴《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》HJ2.1-2016

⑵《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2018

⑶《环境影响评价技术导则—地表水环境》HJ2.3-2018

⑷《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016

⑸《环境影响评价技术导则—声环境》HJ2.4-2009

⑹《环境影响评价技术导则—生态影响》HJ19-2011

⑺《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》HJ964-2018

⑻《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018

⑼《开发建设项目水土保持技术规范》GB50433-2008

⑽《生态环境状况评价技术规范（试行）》（国家环保总局，2006年5月1日起实施）

### 1.1.3 其它资料

⑴《湖南省沅陵县官庄金矿资源开发利用方案》湖南西澳矿业有限公司 2019.11

⑵《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿资源储量核实报告》湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队 2019.8

⑶《湖南西澳矿业有限公司抱木园金矿150 t/d选厂改扩建项目环境影响报告书》怀化市环境保护科学研究所 2008.8

⑷《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿矿山地质环境综合防治方案》湖南省建设工程勘察院 2020.4

⑸《建设项目竣工环境保护验收监测报告（湖南西澳矿业有限公司抱木园金矿150 t/d选厂改扩建项目）》（环监字[2011] 第9号）怀化市环境保护监测站 2011.4

⑹ 环评合同

⑺ 工程建设方提供的其它资料

## 1.2 评价思路和原则

### 1.2.1 评价思路

贯彻清洁生产的环境管理方针，推行节约和循环经济的理念，着眼于区域的可持续性发展，以实事求是的科学态度对湖南西澳矿业有限公司10万吨/年金矿开采工程进行环境影响评价。

⑴ 本项目为金矿开采改扩建工程，本次评价以实测和理论计算相结合的方法进行工程分析，弄清工程污染源项，掌握污染物的产生情况，为污染治理措施可行性、污染物达标排放分析、总量控制等提供基础依据；通过现有污染源监测，掌握污染物的达标排放可行性，对工程配套的环保措施的可行性和有效性进行分析论证；

⑵ 通过实施环境质量监测，摸清区域环境质量现状；

⑶ 结合环保措施可行性和工程运行对环境的影响，提出矿山应该采取的环保措施实施计划，论证工程今后运行的环保可行性；

⑷ 结合国家在工业生产中推行节约和循环经济的要求，分析工程清洁生产水平并为提高清洁生产水平提出建议措施；

⑸ 在充分了解企业污染控制水平和环境管理水平的基础上，推荐本项目环境管理总量控制指标；

⑹ 注重日常环境管理维护，分析企业环境管理水平，为企业今后运行中的环境管理和监测制度提出优化建议，为环境保护主管部门的环境保护监督管理提出建议。

### 1.2.2 评价原则

本评价将遵循以下原则：

⑴ 环评相关资料的收集充分、全面、充实；

⑵ 污染源分析和工程分析力求准确；

⑶ 环境影响分析与评价方法合理、可信；

⑷ 提出相关的污染源防治措施可操作性强；环境管理及监测计划切实可行。

## 1.3 环境影响要素识别及评价因子筛选

### 1.3.1 环境影响要素识别

根据工程特点、环境特征以及工程对环境影响的性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别，识别过程见表1－1。

表1－1     工程环境影响要素识别

| 阶段 环境资源 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地 | 基础工程 | 运输 | 原料运输 | 产品生产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 废渣 堆存 | 事故 风险 | 产品 运输 | 爆 破 | 补偿 绿化 |
| 社会发展 | 劳动就业 |  | △ | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ |  | △ |
|  | 社会安定 |  |  |  |  | ☆ |  |  |  | ▲ | ☆ |  |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |  |  | ☆ |
| 自然资源 | 植被生态 | ★ | ▲ |  |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |  | ☆ |
|  | 自然景观 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ | ★ |  |  | ☆ |
|  | 地表水体 |  |  |  |  |  | ★ |  | ★ |  |  |  | ☆ |
| 居民生活质量 | 空气质量 |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  |  | ▲ | ▲ | ☆ |
|  | 地表水质 |  |  |  |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |  |  |
|  | 农田 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 声学环境 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  | ★ |  | ☆ |
|  | 居住环境 |  |  |  |  |  |  | ★ |  | ▲ | ▲ |  | ☆ |
|  | 经济收入 |  |  | ☆ |  | ☆ |  |  |  |  | ☆ |  |  |
| ★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响；空格表示影响不明显或没有影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据表1－1综合分析认为：

⑴ 项目施工期由于对地表植被的破坏及对部分自然资源占用，对生态环境产生长期影响。

⑵ 营运期对环境的影响主要为：① 工程井下废水排放对水环境的影响；② 废石的临时堆存对生态环境的影响；③ 采场作业废气对空气环境的影响；④ 工程噪声对声环境的影响。

⑶ 工程对环境影响较大的是营运期采矿井下废水外排和井下废石临时堆存及其运输等。

### 1.3.2 评价因子的筛选

根据上述环境要素识别和工程性质、生产工艺与污染物排放特点，确定项目评价因子，见表1－2。

表1－2       评价因子的确定

| 序号 | 项目 | 评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | pH、Cu、Pb、Zn、Cd、六价铬、Hg、Sb、Tl、As、硫化物、SS、CODCr、氨氮、石油类 | Cu、Pb、Cd、Cr6+、CODCr和氨氮 |
| 2 | 地下水 | K、Na、Ca、Mg、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、NH3-N、NO3-、NO2-、挥发性酚类、氰化物、As、Hg、六价铬、Pb、Zn、Cu、Sb、Tl、F-、S2-、Cd、Fe、Mn、耗氧量 | / |
| 3 | 大气环境 | TSP | / |
| 4 | 声环境 | LAeq | / |
| 5 | 土壤 | pH、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr、Ni、Sb、Tl | / |

## 1.4 评价工作等级与评价重点

### 1.4.1 评价工作等级

⑴ 生态环境

据现场踏勘，工程建设总占地约2.1hm2。主要为主井、风井旁工业广场、原矿中转仓、废石临时堆场和进矿道路等建设用地。工程占地主要为灌木、茅草地。项目周边生态环境较好，植被覆盖率较高，主要为次生林、灌木和茅草等植被。本工程为矿山改扩建工程。现有工程建设对生态环境已经产生了影响，本工程后特别是矿山工业广场、原矿中转仓和废石临时堆场的建设和运行对生态环境影响主要体现在地表景观格局的变化，包括清除地表植被，揭露地表土层，改变原有地貌，固体废弃物的堆置，产生水土流失等生态问题。因此，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）对生态环境影响评价等级划分的规定，工程所在地属一般区域，非特殊或重要生态敏感区，工程占地面积＜2km2，确定本项目生态环境评价等级为三级。

⑵ 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属土壤污染影响型。本工程为采矿行业中的金属矿开采业，属Ⅰ类建设项目；拟建工程占地面积约2.1hm2，小于5 hm2，占地规模属小型；拟建工程（工业广场）周边的土壤环境敏感程度为不敏感。因此，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），确定本工程土壤环境影响评价工作等级为二级。

⑶ 水环境

① 地表水

根据工程分析，拟建工程正常情况下外排废水主要为采矿井下废水和少量的生活污水，废水外排量为194m3/d。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中分级评定依据，本工程属于水污染影响型建设项目。水污染影响型建设项目将根据废水排放方式和废水排放量划分评价工作等级,见表1－3。根据工程分析，本工程水污染物当量数计算结果见表1－4。因此，根据表1－3的地表水环境影响评价等级评定标准，本工程的地表水环境影响评价工作等级为三级A。

表1－3    地表水环境影响评价等级评定

| 项目 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

表1－4     拟建工程水污染物当量数计算结果

| 污染因子 | 第一类水污染物 |  |  |  |  |  | 第二类水污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Cd | TCr | Hg | As | 小计 | CODCr | 氨氮 | Cu |
| 年排放量（kg） | 7 | 1.7 | 8 | 0.0014 | 0.01 | / | 899 | 96 | 7 |
| 污染当量值（kg） | 0.025 | 0.005 | 0.04 | 0.0005 | 0.02 | / | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| 水污染物当量数W | 280 | 340 | 200 | 3 | 1 | 824 | 899 | 120 | 70 |

② 地下水

本工程为金矿（有色金属矿）的开采，属《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的Ⅲ类建设项目；工程不涉及永久废石堆场（工程使用的废石临时堆场占地面积很小，本评价要求采取防渗措施）、排土场及尾矿库等Ⅰ类建设项目；工程场地的地下水环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目金矿开采工程的地下水环境影响评价工作等级为三级。另外，考虑到本工程将建设废石临时堆场，其运行对地下水环境将产生一定的影响，最终确定本项目的地下水环境影响评价工作等级为三级。

⑷ 空气环境

工程主要气型污染源为矿山开采时产生的井下通风废气，以及矿石和废石在装卸、运输过程中产生的无组织粉尘。其中因井下通风产生的气型污染物量很小，原矿矿石和井下废石比较湿润，在装卸、运输过程中产生的无组织粉尘量不大，因此工程气型污染物的产生、排放量都不大。由于本工程与附近居民点相距较远，有山体相隔，因此，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

⑸ 声环境

工程采矿区井下开采设备及井下爆破等产生的噪声对地面的影响很小，地面的噪声源主要为空压机及矿石、废石的运输过程。由于矿山周边居民点距离工程噪声源较远（均距离在200m以上），且有山体阻隔，各噪声设备在采取减振、隔声等降噪措施后，预计对周围声环境影响不大。因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）有关规定，本评价对声环境影响只作定性分析。

⑹ 环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级的分级原则，本工程风险潜势为Ⅰ，因此对本项目环境风险只作简单分析，主要分析废石临时堆场垮塌和采矿井下废水直排的风险。

### 1.4.2 评价重点

根据工程分析和各单项环境影响评价等级的划分，本评价以工程分析、水环境影响分析和大气环境影响分析及污染防治措施分析为评价重点。

## 1.5 污染控制与环境保护目标

### 1.5.1 污染控制

本项目为湖南西澳矿业有限公司10万吨/年金矿开采工程。其主要宗旨是依法、规范、合理开发矿山资源，将资源优势转化为经济优势。根据工程排污特点、区域环境质量现状，以及区域环境规划要求，污染控制以工程各污染源达到有关评价标准为基本要求。即：主要控制采矿井下通风废气、矿石废石装卸和运输过程中无组织废气的污染物排放量；控制采矿井下废水经澄清处理后回用于采矿和选矿，外排的废水能达标排放；控制采矿井下废石在废石临时堆场内安全暂存，然后通过汽车运出进行综合利用，避免风险事故发生；并以最大程度地减少污染物外排量、保护区域环境以满足其功能要求为目标。

### 1.5.2 环境保护目标

基于区内无重点保护文物和珍稀动植物，本评价环境保护目标如下：

⑴ 环境空气保护目标

三渡水村居民点  矿山北矿界外约440m处（矿界外），地理坐标东经110°59′32.5″，北纬28°33′18.9″；

黄土铺村居民点  矿山西北矿界外约320m处（矿界外），地理坐标东经110°59′3.9″，北纬28°33′8.9″；

沈家垭居民点  矿山风井2北面约400m处（矿界上），地理坐标东经110°59′13.2″，北纬28°32′56.4″；

沈家湾居民点  矿山风井3北面约440m处（矿界上），地理坐标东经110°59′21.6″，北纬28°32′57.5″；

沐濯铺村居民点  矿山西北矿界外约570m处（矿界外），地理坐标东经110°58′7.5″，北纬28°32′45.4″；

张家湾居民点  矿山西北矿界外约670m处（矿界外），地理坐标东经110°58′21.2″，北纬28°32′59.5″；

官母冲居民点  矿山西矿界外约450m处（矿界外），地理坐标东经110°58′13.9″，北纬28°32′28.3″；

姚家居民点  矿山西北矿界外约370m处（矿界外），地理坐标东经110°58′33.8″，北纬28°32′56.0″；

分路口居民点  矿山北矿界外约50m处（矿界外），地理坐标东经110°59′57.8″，北纬28°33′12.0″；

九岭岗居民点  矿山风井4北面约550m处（矿界上），地理坐标东经111°0′29.2″，北纬28°33′19.4″；

楠竹湾居民点  矿山风井5北面约750m处（矿界外），地理坐标东经111°0′31.0″，北纬28°33′24.9″；

舒家宝居民点  矿山风井6西北面约550m处（矿界外），地理坐标东经111°0′52.1″，北纬28°33′39.4″；

铁炉冲居民点  矿山风井5东面约200m处（矿界内），彼此之间有山体阻隔，地理坐标东经111°0′46.9″，北纬28°33′3.3″；

郑家山居民点  矿山主平硐口西北面约400m处（矿界内），与矿山主平硐口旁工业广场之间有山体阻隔，地理坐标东经110°0′1.0″，北纬28°32′54.1″；

坝塘坪居民点  矿山主平硐口西北面约800m处（矿界内），地理坐标东经110°59′44.5″，北纬28°32′57.6″；

旭垭里居民点  矿山主平硐口西南面约1100m处（矿界内），地理坐标东经110°59′45.0″，北纬28°32′25.7″；

香草湾居民点  矿山东南矿界内约100m处（矿界内），地理坐标东经110°59′28.1″，北纬28°32′14.4″；

谭家坪居民点  矿山南矿界外约200m处（矿界外），地理坐标东经110°58′47.4″，北纬28°31′59.4″。

万家山居民点  矿山东南矿界外约350m处（矿界外），地理坐标东经111°0′46.8″，北纬28°32′18.8″。

⑵ 水环境保护目标

① 地表水

夷望溪  主平硐口西面下游约520m处；

中溪河  风井3西面下游约100m处；

鲍家溪  矿山北面矿界外约100m处；

八一水库  风井6北面下游约200m处；

荆竹溪  风井6东面约150m处。

② 地下水

矿区及其周边1km范围内、主井旁工业广场及其下游2km范围内井泉水，包括三渡水村居民点、黄土铺村居民点、沈家垭居民点、沈家湾居民点、沐濯铺村居民点、张家湾居民点、官母冲居民点、姚家居民点、分路口居民点、九岭岗居民点、楠竹湾居民点、舒家宝居民点、铁炉冲居民点、郑家山居民点、旭垭里居民点、坝塘坪居民点、香草湾居民点、谭家坪居民点和万家山居民点的井泉水。

⑶ 生态环境保护目标

矿区、矿井、原矿中转仓、废石临时堆场和工业广场区以及区外1000m范围内的植被、水土资源及农田（农田约2000亩）。

⑷ 声环境保护目标

郑家山居民点  矿山主平硐口西北面约400m处（矿界内），与矿山主平硐口旁工业广场之间有山体阻隔，地理坐标东经110°0′1.0″，北纬28°32′54.1″；

铁炉冲居民点  矿山风井5东面约200m处（矿界内），彼此之间有山体阻隔，地理坐标东经111°0′46.9″，北纬28°33′3.3″。

项目环境保护目标见表1－5，具体位置见图1－1。

表1－5     项目主要环境保护目标与敏感点

| 类别 | 目标及关心点 |  | 与工程相关位置 | 功能 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 工业广场及矿界 | 三渡水村 居民点 | 矿山北矿界外约440m处（矿界外） | 居住，85户，约320人 | GB3095-2012二级 |
|  |  | 黄土铺村 居民点 | 矿山西北矿界外约320m处（矿界外） | 居住，90户，约330人 |  |
|  |  | 沈家垭 居民点 | 矿山风井2北面约400m处（矿界上） | 居住，30户，约100人 |  |
|  |  | 沈家湾 居民点 | 矿山风井3北面约440m处（矿界上） | 居住，50户，约380人 |  |
|  |  | 沐濯铺村 居民点 | 矿山西北矿界外约570m处（矿界外） | 居住，80户，约300人 |  |
|  |  | 张家湾 居民点 | 矿山西北矿界外约670m处（矿界外） | 居住，25户，约90人 |  |
|  |  | 官母冲 居民点 | 矿山西矿界外约450m处（矿界外） | 居住，5户，约20人 |  |
|  |  | 姚家居民点 | 矿山西北矿界外约370m处（矿界外） | 居住，10户，约30人 |  |
|  |  | 分路口 居民点 | 矿山北矿界外约50m处（矿界外） | 居住，25户，约90人 |  |
|  |  | 九岭岗 居民点 | 矿山风井4北面约550m处（矿界上） | 居住，8户，约25人 |  |
|  |  | 楠竹湾 居民点 | 矿山风井5北面约750m处（矿界外） | 居住，6户，约20人 |  |
|  |  | 舒家宝 居民点 | 矿山风井6西北面约550m处（矿界外） | 居住，35户，约110人 |  |
|  |  | 铁炉冲 居民点 | 矿山风井5东面约200m处（矿界内），彼此之间有山体阻隔 | 居住，6户，约20人 |  |
|  |  | 郑家山 居民点 | 矿山主平硐口西北面约400m处（矿界内），与矿山主平硐口旁工业广场之间有山体阻隔 | 居住，3户，约10人 |  |
|  |  | 旭垭里 居民点 | 矿山主平硐口西南面约1100m处（矿界内） | 居住，3户，约10人 |  |
|  |  | 坝塘坪 居民点 | 矿山主平硐口西北面约800m处（矿界内） | 居住，4户，约15人 |  |
|  |  | 香草湾 居民点 | 矿山东南矿界内约100m处（矿界内） | 居住，20户，约70人 |  |
|  |  | 谭家坪 居民点 | 矿山南矿界外约200m处（矿界外） | 居住，2户，约7人 |  |
|  |  | 万家山 居民点 | 矿山东南矿界外约350m处（矿界外） | 居住，8户，约30人 |  |
| 水环境 | 地表水 | 夷望溪 | 主平硐口西面下游约520m处 | 泄洪、灌溉 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  | 中溪河 | 风井3西面下游约100m处 | 泄洪、灌溉 |  |
|  |  | 鲍家溪 | 矿山北面矿界外约100m处 | 泄洪、灌溉 |  |
|  |  | 八一水库 | 风井6北面下游约200m处 | 泄洪、灌溉 |  |
|  |  | 荆竹溪 | 风井6东面约150m处 | 泄洪、灌溉 |  |
|  | 地下水 | 矿区及其周边1km范围内、主井旁工业广场及其下游2km范围内井泉水 | 包括三渡水村居民点、黄土铺村居民点、沈家垭居民点、沈家湾居民点、沐濯铺村居民点、张家湾居民点、官母冲居民点、姚家居民点、分路口居民点、九岭岗居民点、楠竹湾居民点、舒家宝居民点、铁炉冲居民点、郑家山居民点、旭垭里居民点、坝塘坪居民点、香草湾居民点、谭家坪居民点和万家山居民点的井泉水 | 地下水、 生活用水 | GB/T14848-2017 Ⅲ类 |
| 生态 环境 | 矿区、矿井、原矿中转仓、废石临时堆场和工业广场 | 植被、水土资源及农田（农田约2000亩） | 工程区以及区外1000m范围 |  |  |
| 声环境 | 郑家山居民点 |  | 矿山主平硐口西北面约400m处（矿界内），与矿山主平硐口旁工业广场之间有山体阻隔 | 居住，3户，约10人 | GB3096-2008 2类 |
|  | 铁炉冲居民点 |  | 矿山风井5东面约200m处（矿界内），彼此之间有山体阻隔 | 居住，6户，约20人 |  |
| 环境风险 | 植被、水土资源 |  | 废石临时堆场下游1km范围内 |  |  |

## 1.6 评价标准

按照怀化市生态环境局沅陵分局对本工程环评标准批复，执行如下标准：

### 1.6.1 空气环境及大气污染物排放标准

⑴ 空气环境质量

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。

⑵ 大气污染物排放

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级。

### 1.6.2 水环境及废水排放标准

⑴ 水环境

① 夷望溪、中溪河、鲍家溪、荆竹溪和八一水库

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

② 地下水

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。

图1－1      项目环境保护目标分布图

⑵ 废水

执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级。

### 1.6.3 固体废物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），以及2013年6月8日环境保护部关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部2013年第36号）。

### 1.6.4 声环境

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类；

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。

### 1.6.5土壤

工程用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地土壤污染风险筛选值；工程周边农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险筛选值。

上述各评价标准中评价因子取值标准见表1－6。

表1－6        评价因子评价标准值

| 标准名称 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小时平均值 (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日平均值 (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年平均值 (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级 | 项目 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准值（mg/m3） | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类 | 项目 | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2类标准 | 60dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类 | 项目 | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2类标准 | 60dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | 项目 | pH |  |  | Cu |  |  |  |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |  |  |  |  |  | Cd |  |  |  |  |  |  | Cr6+ |  |  |  |  |
|  | Ⅲ类标准(mg/L) | 6～9 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
|  | 项目 | S2- |  |  |  |  | As |  |  |  |  |  |  |  |  | CODCr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |
|  | Ⅲ类标准(mg/L) | 0.2 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 《地下水质量标准》 GB/T14848-2017 Ⅲ类 | 项目 | pH |  |  |  | Cu |  |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |  |  |  |  | Cd |  |  |  |  |  |  | As |  |  |  |  |  |  | Cr6+ |
|  | Ⅲ类标准(mg/L) | 6.5～8.5 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
|  | 项目 | Hg | Fe |  |  |  |  |  | Mn |  |  |  |  |  |  |  | 耗氧量 |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 硫化物 |  |  |  |  |  |  | 氟化物 |  |  |
|  | Ⅲ类标准(mg/L) | 0.001 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 | 项目 | pH |  | Cu |  |  |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |  |  |  |  | Cd |  |  |  |  |  |  | TCr |  |  |  |  |  |  | Hg |  |
|  | 浓度限值(mg/L) | 6～9 |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
|  | 项目 | As |  |  | S2- |  |  |  |  |  |  | CODCr |  |  |  |  |  |  |  |  | SS |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 石油类 |  |  |  |  |
|  | 浓度限值(mg/L) | 0.5 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） | 项目 | pH |  |  |  | Cu |  |  |  |  |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |  |  |  |  |  |  | Cd |  |  |  |  |  |  |
|  | 农用地土壤污染风险筛选值（mg/Kg） | pH≤5.5 |  |  |  | 果园150、 其它50 |  |  |  |  |  |  |  | 水田80、 其它70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 水田0.3、 其它0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5＜pH≤6.5 |  |  |  | 果园150、 其它50 |  |  |  |  |  |  |  | 水田100、 其它90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 水田0.4、 其它0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5＜pH≤7.5 |  |  |  | 果园200、 其它100 |  |  |  |  |  |  |  | 水田140、 其它120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 水田0.6、 其它0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH＞7.5 |  |  |  | 果园200、 其它100 |  |  |  |  |  |  |  | 水田240、 其它170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 水田0.8、 其它0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 | pH |  |  |  | Hg |  |  |  |  |  |  |  | As |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cr |  |  |  |  |  |  |  | Ni |  |  |  |  |  |  |
|  | 农用地土壤污染风险筛选值（mg/Kg） | pH≤5.5 |  |  |  | 水田0.5、 其它1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 水田30、 其它40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水田250、 其它150 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5＜pH≤6.5 |  |  |  | 水田0.5、 其它1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 水田30、 其它40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水田250、 其它150 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5＜pH≤7.5 |  |  |  | 水田0.6、 其它2.4 |  |  |  |  |  |  |  | 水田25、 其它30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水田300、 其它200 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH＞7.5 |  |  |  | 水田1.0、 其它3.4 |  |  |  |  |  |  |  | 水田20、 其它25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水田350、 其它250 |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 | pH |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  |  | As |  |  |  |  |  |  |  |  | Hg |  |  |  |  |  |  | Cr |  |  |  |  |  |  | Cd |  |  |  |
|  | 农用地土壤污染风险管制值（mg/Kg） | pH≤5.5 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 5.5＜pH≤6.5 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |
|  |  | 6.5＜pH≤7.5 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |
|  |  | pH＞7.5 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018） | 项目 | Cu |  | Pb |  |  |  | Cd |  |  |  |  |  |  | As |  |  |  |  |  |  |  | Hg |  |  |  | Cr(六价) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ni |  |
|  | 第二类用地筛选值（mg/Kg） | 18000 |  | 800 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
|  | 第二类用地管制值（mg/Kg） | 36000 |  | 2500 |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |

## 1.7 评价范围

### 1.7.1 水环境

⑴ 地表水

根据确定的水环境评价工作等级（三级A）和《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）有关规定，以及现场地表水环境调查情况，地表水评价范围如下：

夷望溪：矿山井下废水在夷望溪的排放口上游500m至中溪河汇入夷望溪的入口的下游1500m，全长约4km。

中溪河：谭家坪居民点处至中溪河在夷望溪上的汇入口之间河段，全长约4.5km；

鲍家溪：姚家居民点处至鲍家溪在中溪河上的汇入口之间河段，全长约2.4km；

荆竹溪：小溪源头至八一水库大坝下游约1000m之间的河段，长约2800m。

八一水库：整座水库。水库面积约2.4hm2。

⑵ 地下水

根据前面确定的地下水评价工作等级为三级，本工程地下水评价范围小于6km2。根据区域地下水补给、径流、排泄条件，以及本工程地下水评价工作等级确定为三级主要是依据金矿开采的地下水评价工作等级，而工程不涉及永久废石堆场（工程使用的废石临时堆场占地面积很小，本评价要求采取防渗措施），因此，确定本项目地下水评价范围为：以矿区以及区域外1000m范围内为地下水评价范围。

### 1.7.2 空气环境

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。

### 1.7.3 生态环境

以矿区以及区域外1000m范围内为生态环境影响评价范围。

### 1.7.4 土壤环境

本工程金矿开采方式为地下开采，其污染范围主要为开采矿井和各风井旁工业场地及其周边一定区域，对矿区范围内和周边的其它农田、林地、果园等无扰动。因此，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），开采矿井和各风井旁工业场地等以及周边200m范围内为土壤环境影响评价范围。

### 1.7.5 声环境

声环境评价范围为主平硐、风井工业广场场界外200m范围内及原矿、废石运输道路两侧200m范围内。

### 1.7.6 环境风险

采矿废石临时堆场下游1km范围内。

# 2. 区域环境概况

## 2.1 自然环境

### 2.1.1 地理位置及交通

湖南西澳矿业有限公司10 万吨/年金矿开采工程位于官庄金矿矿区。官庄金矿位于沅陵县城北东东方向，直线距离约90km，行政隶属沅陵县官庄镇管辖。矿山地理坐标为：东经110°58′07″～111°01′10″；北纬28°32′18″～28°33′45″。官庄金矿区西至沅陵县城70km，至怀化市188km；东至桃源县66km、常德市100km；矿区与319国道、G56杭瑞高速相邻，距319国道0.7km，距高速公路入口8km，交通较为方便。

### 2.1.2 地形、地貌、地质

沅陵县地处云贵高原东部斜坡边缘，境内山、丘、岗、平地貌类型齐全，地形复杂，山地分布广泛，峰峦起伏，溪河纵横，地势南北高起，东西稍低，中间陷落，状呈“V”型。沅水自西南的大龙溪入境，至东北的界首出境，将全县分为南、北两部分。沅水以北属武陵山脉，地势由北向南倾斜，主要山脉有凉水界、盘龙山、锅锅垴、贵竹山、堡子界、雷家凸等六大支脉，最高山峰锅锅垴海拔1294.0m。沅水以南属雪峰山脉，地势由南向北倾斜，主要山脉有九龙山、圣人山、王尖界、洪山界、苦菜界等五大支脉，最高山峰圣人山海拔1355.3m。中间为沅水谷地。境内最高点为南部的圣人山，海拔1355.3m；最低点为东北部的沅水出境处界首，海拔50m。

根据《湖南省区域地质志》（1988年）之地质构造图，本项目及其附近无大型断裂地质构造分布，工程地质情况良好。本区域无破坏性地震的历史记录。根据《中国地震动参数区划》（GB18306-2015），本区域地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35 s，地震基本烈度小于Ⅵ度，属弱震区，各项建筑按Ⅵ度投防。

官庄金矿区位于雪峰山脉北东段西麓的低山丘陵地区，属剥蚀构造地貌，一般海拔200～500m，在图幅范围内最高海拔614.7m（三角尖），最低155.3m（王家坪地带）。总体为南、东高，北、西低，最大高差460m，相对切深较大的地段位于矿区东边，切深不大的位于矿区西边，冲沟形态呈“V”字型，地形坡度一般为15～30°，山脉外观呈长条状，北东东或近东西展布，山顶多呈锥状、次园状或园状，植被发育。

### 2.1.3 气象气候

本区域属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，夏无酷暑，冬少严寒，雨量充沛，降水集中，热量充足，水热同步，雾多湿重，山区气候明显，垂直差异大，受季风环流影响明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。

根据沅陵县气象局提供的资料，本区域地面气象要素特征如下：

多年年平均气温16.6℃，多年最热月（7月）平均气温27.9℃，多年最冷月（1月）平均气温4.6℃，历年极端最高气温40.3℃（1972年8月27日），历年极端最低气温－13.0℃（1977年1月30日）。多年平均气压998.5hPa。多年年平均相对湿度79％，多年最潮湿月（6月）平均相对湿度83％，多年最干燥月（1月）平均相对湿度75％。

多年年平均降雨量1431.5mm，历年最大年降雨量2047.9mm，历年最小年降雨量1031.1mm。降雨量集中在4～8月，约占全年的70％，且主要以暴雨形式出现。自1994年10月五强溪水库下闸蓄水以来，年平均降雨量1437.9mm，最大年降雨量1722.6mm，4～8月平均降雨量1149.2mm，占年平均降雨量的79.9％，最大日降雨量238.8mm（1998年7月23日）。多年年平均蒸发量1198.9mm。

多年年平均太阳辐射总量352～435kJ/cm2，多年最强月（7月）平均太阳辐射总量60.3kJ/cm2，多年最弱月（12月）平均太阳辐射总量19.2kJ/cm2，光合有效辐射（光质）高峰期为4～9月，占全年总量的65.7％。多年年平均日照（光时）数1523.1h，占全年可照时间的34％，6～8月日照数最长，占全年的41.7％，12～2月日照数最短，占全年的12.8％，历年最大年平均日照数1791.0h（1971年），历年最小年平均日照数1193.6h（1982年）。

多年年平均风速1.5m/s，历年各月最大风速9.7～15.0m/s，历年最大风速15.0m/s（1972年8月15日，SE风），历年瞬间最大风速27.0m/s。全年主导风向为NE风，频率为21％。七月份主导风向为SW风，其余各月主导风向为NE风。静风频率高，年出现频率达44％，是湖南省主要的小风区。

### 2.1.4 地表水系及地下水

2.1.4.1 地表水

沅陵县境太阳辐射量（光量）属中低纬度区，太阳高度角较大，日照较强。山区因云雾较多，地面接受太阳光能量有所减少，日照较弱。境内地表水来自外来客水和大气降水所产生的地表径流。沅陵县境内有沅水、酉水及其它大小支流911条。水系以沅水为主干，呈树枝状。境内年平均降水总量为90.46亿立方米，地表径流总量为54.4亿立方米，人平均有地表水9761立方米，为湖南省人平占有水量的2.5倍。入境客水为517.6亿立方米。

沅水是县内最大的过境河流，并绕县城而过。沅水为长江洞庭湖的四大水系之一，发源于贵州省都匀市云雾山，于芷江侗族自治县銮山进入湖南省境内，于常德市德山汇入洞庭湖，干流全长1033km，流域面积 89163km2。沅水纳大小溪河910条，总长3888.55公里。其中流域面积在3平方公里以上的溪河466条。属一级支流78条，二级支流219条，三级支流134条，四级支流30条，五级支流5条。流域面积在3平方公里以下的溪河有444条。沅水沅陵段自西南的大龙溪入境，至东北的界首出境，河道平均坡降0.594‰，在沅陵境内流程146km，多年平均径流量643亿m3，多年平均流量2040m3/s，枯水期流量494m3/s，平水期平均流量1574 m3/s，丰水期平均流量4703m3/s。沅水在五强溪大坝拦阻下形成总库容29.9亿m3、水域面积170km2的五强溪库区，五强溪大坝以上流域面积83800km2，水库回水长度150.2km，正常蓄水位108m，汛期控蓄水位分别为5月102m，6～7月98m，8月102～108m，相应库容29.9亿m3，其中防洪库容13.6亿m3。沅陵县城位于五强溪水库中游，距大坝73km，受五强溪大坝的影响，该河段的天然水文特性几乎消失，五强溪水库关闸蓄水以来，该河段的最高洪水位为114.76m（1996年7月16日），使下游尾闾防洪标准由建坝前的5年一遇提高到20年一遇，泄洪建筑物包括9个表孔，1个中孔，5个底孔溢洪闸门，最大泄洪能力56600m3/s。

评价区域内主要水系为夷望溪、中溪河和鲍家溪。其中夷望溪属小型河流，长江流域洞庭湖水系沅江的支流，发源于桃源县西安镇，流经桃源县、沅陵县，在桃源县注入沅江。夷望溪主流长103.9km，流域面积734km2，年产水量8.3亿m3，河流50～150m，河流坡降5.1‰。夷望溪从东南往北西流经矿区北缘。夷望溪矿区段河床宽约80m，溪底高160m～164m，最高水位166.4m，最大洪水流量106.4m3/s，枯水期平均流量32.75m3/s，是矿山地表水、地下水和本工程井下废水和生活污水的主要收纳水体。

中溪河发源于常德市桃源县，从南西往北东流经矿区（主要流经原抱木园金矿区和原沈家垭金矿区），于三渡水村附近汇入夷望溪。中溪河河床宽度约20～50m，一般水深约0.5m，属常年性河流。据2000年度2002年水文观测，最高洪水位165m，最低160m，一般水位在160.5m。最大流量约86m3/s，最小0.82m3/s，平均流量25m3/s。

鲍家溪系沅水一级支流夷望溪的一级支流，水域功能为农灌功能。鲍家溪发源于沅陵县官庄镇龚家湾村黑冲垭（海拔 666.5m）之北麓，自东南向西北蜿蜒流经唐家溪，至新田湾折向东北蜿蜒流经龚家边、挑井冲、堰塘冲、张三冲、 白岩洞、李家庄、杉木坝、沐濯铺、望乡台、张家湾、竹园姚家、蒋家冲、螺丝岩、黄土铺等村落，于官庄镇黄土铺村鲍家溪口进入中溪然后汇入夷望溪，干流全长14km，流域面积19.5km2。据现场观测，鲍家溪枯水期在评价区内水面宽约12m，水深 0.4m，平均流速 0.8m/s。

另外还有位于矿区东北部的荆竹溪和八一水库（面积约2.4hm2）。

根据怀化市生态环境局沅陵分局对本工程环评标准批复：上述夷望溪、中溪河、鲍家溪、荆竹溪和八一水库等（详见附图7的项目区域地表水系图）为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体，夷望溪和中溪河主要功能为排洪、灌溉。

2.1.4.2 地下水

⑴ 沅陵县地下水

沅陵县内地下水量主要取决于天然补给量。沅陵县年平均地下水资源量为8.83亿立方米，储存量8.06亿立方米。地下水已开采量2274.47立方米。境内地下水类型有：松散堆积层孔隙水、基岩裂隙水（包括碎屑岩裂隙水和浅变质岩裂隙水）、碳酸岩类岩溶水等。主要分布在县西南太常至舒溪口乡沅水河谷一带，以及乌宿、北溶、麻伊洑、麻溪铺、凉水井、官庄等区和筲箕湾、张家坪、火场、军大坪等乡镇。此外，还有井泉洞水6307处，排水量7.2亿立方米。

⑵ 区域地下水

① 含水层

A、第四系松散岩类孔隙水潜水含水层

分布于山坡、山麓、沟谷碎石土中及中溪河、夷望溪等溪沟两岸的砂卵石土中。该层最大厚度9m，一般2.0m，富水性中等，含孔隙潜水。水质类型为HCO3－Ca－Mg型水，PH值6.9，矿化度44.28mg/L。

B、弱裂隙含水层

分布在板岩浅部的风化裂隙和构造裂隙中，弱含裂隙水，据矿坑涌水量监测计算，水量贫乏，PD2602坑口涌水量最大30 t/d，最小10 t/d，XJ1坑口涌水量最大25 t/d，最小5 t/d，旱季基本无水，水质类型主要为HCO3－Ca－Mg型水，PH值7.71～7.49，矿化度0.03～0.198 g/L，硬度1.12～4.48德国度。

C、白垩系弱孔隙裂隙含水层

分布于矿区北部及小冲子矿山的西北区，河流切割的部分被第四系冲洪积物所覆盖。岩性主要为紫红色砂质泥岩，泥质粉砂岩。风化及构造裂隙发育，弱含裂隙水，常与第四系形成泥合成因的孔隙裂隙水。

D、板溪群通塔湾组弱裂隙含水组

位于矿区中部及矿区东部（郑家山、久发、金竹湾、湘鲁金矿），岩性主要为条带状粉砂质板岩夹浅变质细中粒长石石英砂岩，构造裂隙发育，弱含裂隙水。

E、扳溪群马底驿组弱裂隙含水组

位于矿区大部分地区。岩性为紫红色薄层状含粉砂质板岩夹灰绿色含粉砂质板岩，钙质板岩及浅灰色细晶云岩，灰岩。该含水岩组可细分为5个岩性段，其中钙质成分含量较高的第四岩性段为赋矿岩层。该岩组风化及构造裂隙发育，尤其是层间挤压破碎带发育，矿层就赋存在层间挤压破碎带中，弱含裂隙水。

F、冷家溪群小木坪组弱裂隙含水岩组

分布于矿区以东矿山，岩性以粉砂质或含粉砂质绢云母板岩为主，弱含构造裂隙水。

② 相对隔水层

区域主要出露地层为板溪群组和通塔湾组，基本为不透水的板岩组成，因此，就整体而言，地下矿体与地表迳流水力联系较弱。据区域资料，迳流模数0.480L/s.km2，含水相对贫乏，对地下水有隔水作用，可视为相对隔水层。

③ 地下水补给、迳流、排泄特征

区域地下水主要承受大气降雨补给，裂隙水除大气降雨补给外，还可得到相邻含水层的补给，河流流经断裂部位脉状地下水还可得到地表水补给。矿区切割强烈，地下水直接承受大气降雨补给，总体流向大致以地表分水岭为界分别向两侧运移，迳流方向一般与地表水流向近于垂直，水力坡度大，流速快，迳流途经短，循环交替强烈。与断裂有关的地下水沿断裂方向由高处往低处迳流，循环深度大而微弱。地下水排泄条件随其所处地貌和构造部位不同而有差异，常沿基岩面或基岩风化底界面迳流于山谷谷底或河流岸边地带以下降泉形式排出地表。受断裂控制的脉状地下水沿断裂由高处向低处迳流至地形低洼处，以泉的形式排至地表。矿区J对地形条件所限，地下水补、迳、排严格受最低一级分水岭控制，大部地区既是补给区，又是迳流区，迳流途经短分区不明显而为近源排泄是本区之特点。

2.1.4.3 居民用水

本工程纳污水体夷望溪在评价区内主要具泄洪和灌溉功能，无饮用水源取水点。据调查，工程所在地周边居民主要饮用山上溪水，少量饮用自家井水；评价区无集中供水水井，大部分井水主要作生活用水。

工程区域地表水系见附图7。

### 2.1.5 土壤

区域土壤为红壤性土，分布在丘岗地带，发育母质为花岗岩、板页岩及第四纪红土，土层、质地为砂壤土至土壤土，可塑性小。

## 2.2 生态环境

沅陵县属亚热带常绿阔叶林带，主要植被有常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木林、高山草地等五大类。常绿阔叶林主要以壳斗科、樟科为主，针叶林以杉、松两科为主，灌林木以油茶为主，乌饭树、映山红次之。

矿区整体生态环境较好，除局部因矿山开采，废石堆放，对生态环境造成一定的影响外，其整个矿区植被覆盖率较高，达65%以上。矿区内山林较多，以亚热带阔叶林为主，盛产楠竹，其次产杉木和松木。主要存在的野生动物有蛇、鼠、蛙、鸟类等。矿区周边农作物以稻谷为主，经济作物有油茶、油桐及少量茶叶。区域内无大型渔业、自然保护区，未见国家保护的珍稀野生动植物。

## 2.3 社会环境

### 2.3.1 沅陵县

沅陵县位于湖南省西北部，怀化市北端，沅水中游，处武陵山东南麓与雪峰山东北尾端交汇处。地理坐标：东经110°05′31″～ 111°06′27″，北纬28°04′48″～29°02′26″。东与桃源、安化相连，南接溆浦、辰溪，西与古丈、泸溪、永顺毗邻，北与张家界交界，素有“湘西门户”、“南天锁钥”之称。

沅陵县境南北袤106.6公里，东西广90.5公里，总面积5850.21平方公里，是湖南省地域面积最大的县，占全省总面积的2.86%。

2015年，根据沅陵县乡镇区划调整方案，太常乡、深溪口乡、沅陵镇共2乡1镇成建制合并设立沅陵镇。乡镇行政区划调整后，沅陵县辖盘古、荔溪、马底驿、楠木铺、杜家坪、北溶、肖家桥、大合坪、清浪、陈家滩、借母溪11个乡，二酉苗族乡、火场土家族乡2个民族乡，沅陵、五强溪、官庄、凉水井、七甲坪、麻溪铺、筲箕湾、明溪口8个镇，总面积5852平方千米，县人民政府驻地沅陵镇。

2018年沅陵县常住人口为61.55万人，其中，城镇25.32万人，农村36.23万人，城镇化率达到41.14%。全年人口出生率为10.97‰，死亡率为6.18‰,人口自然增长率为4.79‰。到2006年，沅陵行政区划调整结束，少数民族乡只有两个：火场土家族乡、二酉苗族乡。共有少数民族人口36.46万人。

沅陵县已探明的有金、钨、铜、锑、 铅锌、 硫铁等20余种。已探明储量的矿种达11种，产地17处，其中大型矿床3处，中型矿床14处，已探明主要矿产有黄金、硫铁矿、铅、锌、锑、钨、铜、金刚石、重晶石、石灰石、煤、石煤等，居全国前10位的有磷矿、石煤矿，居中国前五名的有石煤矿产，主要探明的储量铁矿1.2亿吨，石灰石100亿吨，石煤400亿吨，在开采的有黄金、硫铁矿、锑、钨、铜、金刚石、铅、锌、石灰石、石煤等。

2018年，全县地区生产总值158.87亿元，同比增长8.3%。其中，第一产业增加值22.6亿元，同比增长4%；第二产业增加值78.23亿元，同比增长8.3%；第三产业增加值58.04亿元，同比增长10.3%。按照常住人口计算，人均地区生产总值为25899元。

沅陵县有三条高速公路经过：杭瑞高速、沅陵至辰溪高速公路、张新高速（张家界至新化高速公路沅陵段）。截至2008年底，县公路通车里程3486km，其中高速1条102km，国道1条（G319）134km，省道2条148.8km，县道11条366.93公里，乡道63条957.68km，通村公路1776.59公里。县内通航里程223km（其中沅水航道146km，酉水航道48km）。2018年全县交通运输、仓储和邮政业增加值达到4.67亿元，同比增长3.4%。建制村通客车率达到98%。

沅陵旅游风景区位于湖南西北部，系武陵、雪峰两大山脉交汇地，处沅水中游，面积210 平方公里。景区沟壑纵横，悬崖绝壁，峰俊石奇，直刺云天，形成多处罕见的峰林异景。五强溪电站的兴建，给崇山峻岭的大山区筑起了一座烟波浩瀚的高峡平湖——五溪湖。五溪湖融湖光山色于一体，嵌以久负名胜的古刹、山寨、茶园等人文景观，形成了独特旅游景观，尤以二酉山、凤凰山、河涨洲、壶头山、夸父山等更为瑰丽。

### 2.3.2 官庄镇

官庄镇地处沅陵县东部，与常德市桃源县、益阳市安化县毗邻，杭瑞高速公路、319国道及227省道穿境而过，是进入大湘西的首站，素有“湘西门户”、“千里湘西第一镇”之称。全镇面积460平方公里，辖35个村(居)，5.2万人,其中集镇人口2.8万人。公元1265年，元世祖开通京都至昆明驿道，设界亭驿于今集镇东北5公里处，明永乐二年（1404年）朝廷第十二路旗牌官于此屯置田庄，官庄由此得名。现镇域交通极为便利，向东往长株潭城市群，向西去吉首张家界均为2小时车程，是联结湘东与湘西两大区域的中转站。2016年国内生产总值66亿元，财政收入8014万元，税收达4078万元，人均可支配收入23200元。

其特色可概括为：一是矿藏丰富的黄金中心。官庄镇金、锑、钨等矿产资源储藏量巨大，湖南省采金第一、产锑全国第一、产钨第三。具有130多年历史的百年老矿、怀化市第一家上市公司湖南辰州矿业股份有限公司坐落在镇内。二是风景独好的绿色林海。镇内自然资源极为丰富，生态保存完好，森林覆盖率达85%以上，珍稀植物树种繁多，有国家级森林公园蜂子洞原始次森林、高华仙山等原生态自然景观，是319国道沿线生态最好的一个乡镇。三是风情万种的魅力茶乡。官庄产茶历史悠久，古老的茶俗和醇厚的茶风沿袭至今，是我县乃至全省茶叶的主产区。现有茶园面积5万亩，规模茶叶加工企业10多家，所产茶叶品质上乘，尤以碣滩绿茶为最佳，其中“碣滩干发”系列、“碣滩湘瑞健”系列产品多次荣获国内外精品茶大奖，深受消费者喜爱，官庄由此被评为“湖南省茶业十强乡镇”、“全国茶叶一村一品示范镇”,如今正在着力打造的湖南辰龙关碣滩茶庄园和茶文化产业园将是沅陵县全域旅游及官庄特色小镇和茶文化的名片工程。四是历史悠久的文化名镇。官庄地处西南门户，古属界亭驿，自古以来是由京都通向黔、川等地的必经之路，也是历来兵家必争之地。界亭驿上的辰龙关，被乾隆皇帝御赐为“天下第一关”，是万里茶马古道上著名的地理标识。

近年来，官庄先后被评为“湖南省魅力乡镇”、湖南省“百城千镇万村建设新农村工程”试点镇和联系镇、“全国小城镇建设重点镇”、“湖南省诗词之乡”、“湖南省最具民生幸福感乡镇”、“全国农村实用人才培训基地”，连续三年被评为怀化市经济发展十快乡镇。

## 2.4 项目环境概况及区域污染源调查

### 2.4.1 项目环境概况

据调查，湖南西澳矿业公司官庄金矿区周边无其他大型工业企业，只有村办规模较小的养殖场等，均在矿区以外。矿区周边环境较好，受污染影响不大。

项目所在地周边主要为微丘、岗地地形，地势起伏平缓。由于受人类活动的影响，区域植被覆盖率一般，植被类型主要为灌木、杂草。项目所在地周边无其它工厂，无自然保护区、森林公园等需要特殊保护的区域。

### 2.4.2 区域污染源调查

通过调查，区域工业主要为湖南西澳矿业公司下属的采选作业，周边无其它工业企业。官庄金矿区整合前的其他矿井已经闭坑，其废石场正在植被、景观恢复之中。尚在开采之中的官庄金矿区的井下涌水部分用于采矿作业本身，其余外排进入夷望溪。由于该矿区自上世纪七十年代末就已开始开采，开拓工程已基本完成，许多基础设施早已具备，现在每年生产产生的废石量很少。现有选厂产生的尾矿送入抱木园尾矿库中，尾矿库的溢流水经坝下废水沉淀池进一步澄清达标后排入尾矿库西北面的中溪河，经中溪河进入夷望溪，最终进入沅江。

湖南西澳矿业公司官庄金矿区整合前的矿山除保留的设施外，其它已经拆除，或作它用，拆除后的场地正在植被恢复之中。

夷望溪在本工程上游约15km处有湘西金矿西安矿区尚在开采中，其排污将对夷望溪水质产生影响。

# 3. 西澳矿业公司现有采选工程基本情况

湖南西澳矿业有限公司是经有关部门批准成立的中外合作公司，于2007年11月对原官庄金矿范围内的小冲子金矿、抱木园金矿、沈家垭金矿、德胜金矿、郑家山金矿、久发金矿、金竹湾金矿和湘鲁金矿等8个采矿权进行了整体收购并办理了矿区范围变更手续，湖南省国土资源厅于2008 年8月为整合后的“湖南西澳矿业有限公司官庄金矿”核发了采矿许可证。最新办理的采矿许可证延续为2015年9月，有效期限2015年9月2日～2020 年9月2日，矿区面积为6.3127km2。

## 3.1 现有采选工程

### 3.1.1 矿山概况

2008年8月湖南西澳矿业有限公司将整合后的官庄金矿划分为东区和西区开采，其中西区主要开采沈家垭矿段，已开采至最低许可标高，于2010年停止生产。东区有郑家山、金竹湾、湘鲁三个生产工区，自2015年3月以后停止开采，此后断续进行井下整改。2016年4月完成井下－40m中段运输巷道贯穿工程，完成金竹湾风井主扇风机安装；由于矿山井下生产系统未彻底整合，生产成本高，效率低，安全生产隐患未彻底消除，企业一直处于停产状况。

2014年11月，根据湖南省安全生产监督管理局安排的重点县（区）非煤矿山专家会诊，指出官庄金矿存在开拓、通风、排水等生产系统不完善，提升系统使用淘汰设备等重大安全隐患，沅陵县安监局责令矿山停产整改。2016年，企业在安全生产许可证到期前（有效期至2016年7月24日），企业向安监部门提交了安全生产许可证延期申报材料，沅陵县安监局组织进行现场核查，认为矿山整改后仍达不到基本安全生产条件，安全生产许可证延期申请未受理。

由于矿山各区域相互独立，未形成一个完整的生产系统，为了经济、安全、合理的开采矿产资源，公司决定将东部矿区内的郑家山、湘鲁、金竹湾整合成一个完善生产系统。停产期间，矿山施工了从郑家山工区至金竹湾工区-40m 中段巷道，并与湘鲁工区原有的-28m巷道相连，将金竹湾工区提升斜井改为回风井，并在平硐口安装了主扇风机，目前郑家山、湘鲁、金竹湾已构成了一个生产系统。

湖南西澳矿业有限公司官庄金矿2015年9月办理了最新的采矿许可证延续登记，取得的许可证号为C4300002010034120059078，有效期为2015年9月2日至2020年9月2日，矿区范围由5个拐点坐标控制，开采矿种为金矿，开采方式为地下开采，准采标高+350～-230m，开采规模5.0万t，开采面积6.3127km2。各拐点坐标见表3－1。

表3－1        官庄金矿采矿权范围拐点坐标表（西安80 坐标）

| 拐点编号 | 西安80坐标系 |  | 拐点编号 | 西安80坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3159229.81 | 37496934.50 | 4 | 3158104.80 | 37498184.51 |
| 2 | 3160774.83 | 37501574.53 | 5 | 3158104.80 | 37496934.50 |
| 3 | 3159834.82 | 37501904.54 |  |  |  |
| 矿山面积 | 6.3127km2 |  |  |  |  |
| 开采深度 | ＋350m～－230m |  |  |  |  |

根据2014年11月湖南省地质矿产勘查开发局四一四队提交的《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿储量核实报告》和湖南省国土资源厅于2015年1月批准备案的《关于〈湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（湘国土资储备字[2015]017号）提供：截止2014 年9 月，官庄金矿采矿权范围内（122b+332低+333+333低）矿石量685549吨，Au金属量2674千克（平均品位3.9g/t），其中122b矿石量41953t，金金属量175kg；332低矿石量9144t，金金属量12kg；333矿石量578612t，金金属量2413kg，资源量333低矿石量55840t，金金属量74kg。

### 3.1.2 官庄金矿区被整合的8个矿山现状、遗留的环境问题及整治措施

⑴ 官庄金矿区被整合的8个矿山过程及现状

湖南西澳矿业有限公司于2007年11月对官庄金矿区范围内的小冲子金矿、抱木园金矿、沈家垭金矿、德胜金矿、郑家山金矿、久发金矿、金竹湾金矿和湘鲁金矿等8个采矿权进行了整体收购并办理了矿权变更手续。2008 年8 月，湖南西澳矿业有限公司按照《沅陵县沈家垭金矿区资源整合实施方案》（湘整规办函［2007］20号批复）以及怀化市人民政府关于对沅陵县部分金矿进行关闭、保留、整合的决定（怀政函［2008］77号批复）要求将8个采矿权进行了整合。整合后区域只有官庄金矿一个采矿权，划分为东区和西区开采。其中西区主要包括原小冲子金矿、原抱木园金矿、原沈家垭金矿、原德胜金矿，主要开采沈家垭矿段中的资源，并已开采至最低许可标高，于2010年开始停止生产；东区主要包括原郑家山金矿、原久发金矿、原金竹湾金矿和原湘鲁金矿，分为郑家山、金竹湾、湘鲁三个生产工区。整合后先期西区开采和后期东区开采出的金矿石均运往抱木园选厂进行选矿，抱木园选厂也由日处理金矿石50吨扩大至150吨/日，并委托怀化市环境保护科学研究所对“湖南西澳矿业有限公司抱木园金矿150t/d选厂改扩建项目”（环评工程内容主要包括抱木园150t/d金矿选厂和与之配套的抱木园尾矿库）进行了环境影响评价。2008年8月，该项目环评取得了原怀化市环境保护局的批复，并于2011年5月通过了该局组织的竣工环保验收。2016年4月11日，怀化市生态环境局为湖南西澳矿业有限公司颁发了排污权证。经怀化市主要污染物排污权储备交易所审核，从2014年1月1日起，湖南西澳矿业有限公司持有化学需氧量排污权指标15.5吨。自2015 年3月以后官庄金矿东区也停止了开采，此后只进行了断断续续的井下整改和矿石开采。官庄金矿区除抱木园150t/d金矿选厂和与之配套的抱木园尾矿库进行过环评外，矿山其它工程均未办理过环评手续。官庄金矿区被整合的8个矿山分布、现状、设施利用情况、遗留的环境问题及整治措施等分别见附图3和表3－2。

从上述资料可以看出：

① 整合后的官庄金矿截止2014 年9 月，其采矿权范围内（122b+332低+333+333低）矿石量685549吨，Au金属量2674千克（平均品位3.9 g/t），因此，按10万吨/年的开采规模计算，该矿尚可开采约5年。

② 矿山除原郑家山矿主井继续作为主井加以利用，原湘鲁金矿主井和原金竹湾金矿主井作为风井继续利用外，其它矿山的主井、风井等全部停用、封闭；除原郑家山矿工业广场和原湘鲁金矿、原金竹湾金矿工业广场继续利用外，其它矿山的工业广场设施全部停用、拆除；

③ 除原郑家山矿的废石临时堆场继续利用外，其它矿山的废石场全部停用。其中，部分停用废石场（原沈家垭金矿废石场）堆存的废石正被附近村民运走用于修路或作建材，有的废石场经改造后作为矿山工业广场（原湘鲁金矿废石场），其它废石场已自然复绿或正在复绿中；

④ 与矿山配套的选厂除抱木园150t/d选厂继续利用外，其它选厂全部关闭。除原沈家垭金矿选厂未拆除外，其它选厂已全部拆除；

⑤ 各矿山中与选矿厂配套的尾矿库除抱木园尾矿库继续利用运行外，其它尾矿库均已停用，并都完成了闭库治理。

⑵ 官庄金矿区被整合8个矿山遗留的环境问题及整治措施

从附图3和表3－2可以看出，官庄金矿区被整合矿山各设施停用后，因再无“三废”产生，对周边环境的影响较小，区域环境质量得到了一定的改善。

① 裸露的废石堆对环境产生污染  被整合矿山遗留的大部分废石场未进行治理，而是顺其自然，任由植物自然生长。目前有部分废石仍裸露于环境中，其淋滤水对水环境将产生影响；另外，裸露的废石堆影响生态景观，降低了土地的水源涵养作用，减少了植物量；

② 遗留建筑物对生态环境产生影响 主要为矿山工业广场、选矿厂等未拆除的建筑物对生态环境产生影响，即影响生态景观，降低土壤水源涵养作用，减少植物量。

针对官庄金矿区被整合8个矿山遗留的环境问题主要采取如下整治措施：

① 对废石堆场或其占地进行生态恢复  主要内容有：先对停用的废石场或占地重整坡度，下游建设挡石墙，周边修建撇洪沟以保持废石堆场的稳定，然后表面覆土，恢复植被。

② 遗留建筑物拆除和占地生态恢复  对停用的矿山工业广场、选矿厂内设备进行拆除。如果其建筑物不作他用而需拆除，将对其占地进行生态恢复。

### 3.1.3 现有采矿工程

⑴ 采矿规模

与采矿许可证上的生产规模相同，即5万t/a。

⑵ 工作制度

矿山地下开采采用连续工作制，年工作300天，每天3班，每班8小时。

⑶ 产品方案

矿山年开采金矿石5万t/a，矿石块度不大于350mm。

⑷ 开采方式

根据矿山资源赋存状况等情况，采用地下开采。

⑸ 采矿方法

根据矿体开采技术条件，矿体以急倾斜薄矿体为主，通过采矿方法对比以及结合矿山以前采用的采矿方法，采用浅孔留矿法、削壁充填法以及上向水平分层充填采矿法采矿。矿石出矿块度小于350mm。

⑹ 开拓运输方案

官庄金矿东部矿区采用平硐+盲斜井开拓方式，今后将利用并改造矿山现有的郑家山主斜井并延伸至-90m，主要承担矿山矿石、废石、人员、材料和设备的提升，兼作进

表3－2      官庄金矿区被整合矿山现状及利用情况

| 被整合 矿山名称 | 矿山设施 | 位置 | 现状 | 目前利 用情况 | 遗留的环境问题 | 整治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原湘鲁金矿 | 出矿主井及其工业广场 | 原矿区的西北部 | 出矿主井作为官庄金矿东部矿区的风井，其工业广场设施大部分已拆除，未拆除的已在利用 | 利用 | 无 | / |
|  | 废石场 | 主井口的北面约50m处 | 废石有小部分被植被覆盖，有大部分处于裸露中 | 停用 | 裸露的废石堆对环境产生污染 | 进行治理及生态恢复 |
|  | 选矿厂 | 主井口西北面约230m处 | 已拆除，并恢复了植被 | 停用 | 无 | / |
|  | 尾矿库 | 主井口西北面约230m处 | 已停止使用，其上已被植被覆盖 | 停用 | 无 | / |
| 原金竹湾金矿 | 出矿主井及其工业广场 | 原矿区的中部 | 出矿主井作为官庄金矿东部矿区的风井，其工业广场设施大部分已拆除，未拆除的已在利用 | 利用 | 无 | / |
|  | 废石场 | 主井口南面约30m处 | 废石已被植被覆盖 | 停用 | 无 | / |
|  | 选矿厂 | 主井口东北面约50m处 | 已拆除，并恢复了植被 | 停用 | 无 | / |
|  | 尾矿库 | 主井口东面约150m处 | 已停止使用，其上已覆土，并种植了茶树和蔬菜 | 停用 | 无 | / |
| 原久发金矿 | 出矿主井及其工业广场 | 原矿区的西北部 | 出矿主井已停用并封闭，其工业广场设施已拆除 | 停用 | 无 | / |
|  | 废石场 | 主井口的西北面 | 废石有部分被植被覆盖，有部分处于裸露中 | 停用 | 裸露的废石堆对环境产生污染 | 进行治理及生态恢复 |
|  | 选矿厂 | 未建 | / | 无 | 无 | / |
|  | 尾矿库 | 未建 | / | 无 | 无 | / |

续表3－2

| 被整合 矿山名称 | 矿山设施 | 位置 | 现状 | 目前利 用情况 | 遗留的环境问题 | 整治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原郑家山金矿 | 出矿主井及其工业广场 | 原矿区的中部 | 出矿主井已作为官庄金矿东部矿区的出矿主井（作为矿石、废石提升运输、排水、材料设备运输通道，同时兼做进风井及安全出口）；其工业广场设施被再利用 | 利用 | 无 | / |
|  | 废石场 | 主井口的南面约20m处 | 部分废石已运走，其占地正建设为矿山工业广场 | 停用 | 无 | / |
|  | 选矿厂 | 主井口的西面约20m处 | 已拆除，其用地已为东部矿区生产废石临时堆场 | 停用 | 无 | / |
|  | 尾矿库 | 主井口西北面约450m处 | 已停用。尾矿库坝体已为333乡道，库区已覆土，其上建有腾达机制环保砖厂 | 停用 | 无 | / |
| 原德胜金矿 | 出矿主井及其工业广场 | 原矿区南面 | 出矿主井已停用并封闭，其工业广场内设备已拆除，遗留少量建筑物 | 停用 | 遗留建筑物对生态环境产生影响 | 拆除遗留建筑物，对占地进行生态恢复 |
|  | 废石场 | 主井口西南面 | 废石部分有植被覆盖，部分处于裸露中 | 停用 | 裸露的废石堆对环境产生污染 | 进行治理及生态恢复 |
|  | 选矿厂 | 主井口南面约50m处 | 大部分已拆除，遗留少量建筑物 | 停用 | 遗留建筑物对生态环境产生影响 | 拆除遗留建筑物，对占地进行生态恢复 |
|  | 尾矿库 | 主井口南面约80m处 | 已停用并被植被覆盖 | 停用 | 无 | / |
| 原沈家垭金矿 | 出矿主井及其工业广场 | 原矿区中部 | 出矿主井已停用并封闭，其工业广场设施、建筑物大部分未已拆除 | 停用 | 遗留建筑物对生态环境产生影响 | 如果拆除遗留建筑物，将对占地进行生态恢复 |
|  | 废石场 | 主井口东面约180m处 | 废石小部分有植被覆盖，大部分处于裸露中，正被运走作它用 | 停用 | 裸露的废石堆对环境产生污染 | 对占地进行治理及生态恢复 |
|  | 选矿厂 | 主井口东北面约60m处 | 已停用，未拆除 | 停用 | 遗留建筑物对生态环境产生影响 | 拆除选矿设备；如果建筑物也拆除，将对占地进行生态恢复 |
|  | 尾矿库 | 主井口北面约180m处 | 已进行闭库治理并恢复了植被 | 停用 | 无 | / |

续表3－2

| 被整合 矿山名称 | 矿山设施 | 位置 | 现状 | 目前利 用情况 | 遗留的环境问题 | 整治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原小冲子金矿 | 出矿主井及其工业广场 | 原矿区东南部 | 出矿主井已停用并封闭，其工业广场内设备已拆除，遗留少量建筑物 | 停用 | 遗留建筑物对生态环境产生影响 | 如果拆除遗留建筑物，将对占地进行生态恢复 |
|  | 废石场 | 主井口北面约20m处 | 废石大部分被植被覆盖，小部分处于裸露中 | 停用 | 裸露的废石堆对环境产生污染 | 进行治理及生态恢复 |
|  | 选矿厂 | 主井口西南面约50m处 | 已停用。部分被拆除，部分建筑物遗留在原址 | 停用 | 遗留建筑物对生态环境产生影响 | 拆除选矿设备及建筑物，并对占地进行生态恢复 |
|  | 尾矿库 | 有两座。一座位于主井口西南面约30m处，另一座位于主井口东南面约80m处 | 两座尾矿库均已进行了闭库治理，植被已恢复 | 停用 | 无 | / |
| 原抱木园金矿 | 出矿主井及其工业广场 | 原矿区南部 | 出矿主井已停用并封闭，其工业广场内大部分设备已拆除，建筑物已作他用 | 停用 | 遗留建筑物对生态环境产生影响 | 如果拆除遗留建筑物，将对占地进行生态恢复 |
|  | 废石场 | 主井口西南面约150m处 | 废石大部分被植被覆盖，小部分处于裸露中 | 停用 | 裸露的废石堆对环境产生污染 | 进行治理及生态恢复 |
|  | 选矿厂 | 主井口南面约50m处 | 作为西澳矿业公司生产选厂 | 利用 | 无 | / |
|  | 尾矿库 | 主井口南面约330m处 | 作为西澳矿业公司生产选厂配套的尾矿库 | 利用 | 无 | / |

风井和人员安全出口。

矿山主斜井定位为提升井，设置卷扬机。主斜井提升机型号为JK2×1.8P，配YTS-355L1-8 型电机（220KW），采用串车提升（KFU0.7型翻斗式矿车），与下部中段采用吊桥连接，一般每次串KFU0.75 型翻转式矿车3 辆，最多提升不超过5 辆；废石主要用于井下充填，基本做到废石不出窿；材料和设备采用YLC1（6）型材料车提升；人员提升运输采用XRB8-6/4人车。

矿石通过采场溜井，下放至运输巷的矿车内，通过电机车运输至中段井底车场，再经斜井提升出地表。运输能力为：矿石167 t/d，平均运距600m，最远运距1500m。中段运输均铺设18kg/m 钢轨，轨距600mm，使用木轨枕，线路按重车下坡平均坡度3‰敷设，弯道最小曲率半径15m，采用折返式车场。溜井底放矿使用手动弧门。

⑺ 通风系统

采用对角抽出式通风方式，新鲜风流从主平硐进入井下，经主斜井进入-40m 中段和-90m 中段运输平巷，再进入各中段沿脉平巷，然后由采场人行通风井进入到回采工作面，冲洗工作面后，污风由采场人行通风井回至上一中段回风平巷。

金竹湾矿段的污风由-40～-25m 回风天井至金竹湾4#回风斜井，然后经金竹湾3#回风斜井、2#回风斜井和1#回风斜井回风到金竹湾回风平硐，最后由设在金竹湾回风平硐口的主扇抽排至地表。金竹湾回风平硐利用原金竹湾风井的一台FBCZ-4-NO13 型矿用节能轴流式通风机，风量10.6～31.7m3/s，风压475～1667Pa，电动机功率55kW。

湘鲁矿段的污风由+5m回风平巷汇入端部的湘鲁3#回风斜井，在经湘鲁2#回风斜井和1#回风斜井，回风到湘鲁回风平硐，最后由设在湘鲁回风平硐口的主扇抽排至地表。湘鲁回风平硐设计选用一台K45-4-NO12型矿用轴流式通风机，其技术参数为：风量22.5～42.3 m3/s，风压804~1542Pa，电动机功率75kW。

两台主扇风机均可直接反转返风，返风率不低于60%，2台主通风机均配备备用主扇风机同型号电机一台。

⑻ 压气系统

采用集中供风方式，空压机站设置在主平硐工业广场附近，利旧原有2台LU55-10 空压机与1台LU75-10 空压机以及原湘鲁回风平硐工业广场1台LU75/10空压机和1台LU55/10空压机，井下生产用气与井下压风自救系统共用一条管路系统，矿山现有空压机总排气量为52.8m3/min，可以满足矿山生产。

供气管沿主平硐、主斜井延伸至井下，通过各中段运输巷道延伸至各用气点即可。

⑼ 排水系统

矿山采用一级排水，在-90m 中段设置水仓，井下涌水及生产废水汇集后，统一排出至主平硐地表。井下排水经沉淀池处理后，泵送至主平硐工业广场附近250m3高位水池供井下生产用水。

-90m 水泵房水泵型号为D46-50×9耐磨多级离心泵，扬程414m，流量55 m3/h，配置Y315S-2电机，功率110kW，380V。

⑽ 供水系统

在主平硐工业广场+210m 附近设置约250m3高位水池，水源来自经处理后的井下排水。井下排水供给不足时，从矿山附近河流取水。

生产用水：井下生产用水量90m3/d（按照每吨矿0.6m3耗水），引自250m3高位水池，集中供水，自流输送。供水主管采用DN50无缝钢管，在各中段车场附近设置减压阀，根据需要调整供水压力。

生活用水、供水和施救用水：在矿区监控室附近约+210m 附近设置20 m3储水罐，水源取自附近山泉水。

井下消防用水、采矿生产用水和供水施救管路共用一套供水管路，地表高位水池供给，管路连接生活用水水池，通过闸阀控制，平常闸阀处于关闭状态，灾变事故发生后，关闭生产供水闸阀，打开生活供水闸阀，可实现往坑内供生活水。并保证高位水池中消防用水不少于200m3。

⑾ 总体布置

主平硐工业广场：利用原郑家山主平硐工业广场进行了改造，布置了矿区办公室（安全培训室、监测机房）、空压机房、供配电机房（含柴油发电机房）、高位水池、机修间等。

矿区办公楼：利旧郑家山原办公室作为矿区办公室，设置安全教育培训室，井口监控机房进行改造利旧。

金竹湾风井工业广场：安装主扇风机，作为矿山专用回风井。

湘鲁回风平硐工业广场：安装主扇风机，值班室等利用原湘鲁工区地表工业设施。

矿山设置废石临时堆场，基建期废石提升出地表后，大部分用于当地修筑道路等；生产期矿山废石大部分用于井下充填，少量出硐口堆入废石临时堆场然后外运。同时，主平硐工业广场原堆存的废石进行转运，用于修筑道路及选矿工业场地平整等。

⑿ 内外部运输

矿山外部运输主要为运入的采矿生产材料、爆破器材、备品备件等；大宗货物运输采用社会运力，本企业不配备承担外部运输的设备。

外部运输均采用汽车运输，利用企业现有车辆或社会运输车辆完成。

⒀ 电源

矿山电源来自3km 远的官庄镇110kV变电站，经一趟10kV架空线路将电源输送至矿区变电所，架空线为LGJ-70。配备一台400kw 柴油发电机为备用电源，作为排水泵和压风自救系统的空压机一级负荷的应急电源。

矿山地面及井下采用380V电压供生产用电，地面生活用电采用220V电压；在主平硐口附近安装了1 台变压器为矿区的地面生产，在主提升机变电硐室和水泵房中央变电硐室分别安装变压器向井下生产负荷供电。风井等工业广场设置变压器单独供电。

井下运输巷道、井底车场照明用电采用220V电压；采掘工作面、出矿巷道、天井等照明用电采用36V电压；行灯电压不应超过36V。

接线方式：10kV配电系统采用单母线接线，低压供电系统采用放射式对各用电点供电。

### 3.1.4 现有选矿工程

官庄金矿区目前只有抱木园150t/d金矿选厂和与之配套的抱木园尾矿库在生产和运行中。官庄金矿西区和东区开采出的金矿石均运往该选厂进行选矿。抱木园150t/d金矿选厂和抱木园尾矿库已由怀化市环境保护科学研究所进行了环境影响评价，2008年8月原怀化市环境保护局对该环评进行了批复，并于2011年5月通过了该局组织的竣工环保验收。抱木园150t/d金矿选厂和抱木园尾矿库自生产和运行以来，未发生过环境风险和环保督察、信访、投诉等情况。

⑴ 入选原矿性质

① 主要矿物组成

西澳公司井下出窿矿石矿物组成比较简单，原矿除自然金及银金矿以外，主要金属矿物为黄铁矿，另有少量方铅矿、黄铜矿、闪锌矿。脉石矿物主要有石英、绿泥石、绢云母、叶蜡石等。原矿多元素分析结果见表3－3。

表3－3     现有选厂入选原矿多元素分析结果表

| 元素 | Au | Ag | Cu | Pb | Zn | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 6.5 | 22.4 | 0.012 | 0.030 | 0.13 | 0.42 |
| 元素 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | As | Fe |
| 含量（%） | 75.22 | 11.48 | 1.12 | 1.53 | 0.06 | 3.19 |

注：Au、Ag为g/t。

从原矿多元素分析结果可以看出，矿石中金是唯一的回收目的矿物（少量的银可以随金一起附带回收），其他元素或矿物不具备回收价值；矿石属于低硫石英脉金矿石，砷等杂质含量低。

② 主要矿物嵌布特征

自然金：矿石中的有用矿物，嵌布状态较复杂，主要以粒间金、裂隙金为主，有可见金，金的嵌布粒度在0.002～0.3mm。

黄铁矿：矿石中主要硫化矿物，与金矿物共生关系较密切。

石英：矿石中主要脉石矿物，脉状块状产出，与金矿物关系密切，特别是与脉状黄铁矿接触处，往往有金矿物产出。

黄铜矿、方铅矿：此两种硫化矿物含量少，但分布较广且与金矿物关系密切。一般呈细脉状充填于石英、黄铁矿裂隙或呈胶结状胶结细粒黄铁矿。

③ 矿石类型和品级

金矿石类型按矿物组构划分主要有含黄铁矿（毒砂）石英型金矿石和含黄铁矿（毒砂）石英蚀变板岩型金矿石，以前者为主。

含黄铁矿（毒砂）石英型金矿石：表现为含金石英脉沿裂隙填充，大多分布在断裂破碎带中，细脉多分布在断层破碎带两旁羽状裂隙发育的蚀变板岩中。矿物主要为自然金、毒砂、黄铁矿等，结构多为粒状变晶结构及交代残余结构。主要以三种形式产出：一种是块状石英脉，呈层状，似层状；第二种是角砾状石英，呈透镜状、似层状，第三种为石英细脉或条带,常沿岩石节理、裂隙面充填，这类石英脉的出现多少，对矿石的金品位的高低有较明显的影响，当石英细（网）脉发育时，矿石金品位则明显增高。

含黄铁矿（毒砂）石英蚀变板岩型金矿石：由强烈黄铁矿（毒砂）化、硅化板岩组成，多分布于断裂破碎带两旁围岩中，主要是围岩由于张性应力形成裂隙，成为热液运移的通道及沉淀场所，载金矿物及热液于此处充填而沉积成矿。矿石具浸染状构造、斑点状构造。

⑵ 现有150 t/d选矿厂生产简介

① 现有选矿厂工艺流程与设备

西澳公司现有一座150 t/d的金选矿厂，年处理金矿石5万吨。主要生产工艺：破碎采用两段一闭路原则工艺流程。一段破碎采用PE250×400颚式破碎机，二段破碎采用PEX150×750颚式破碎机，二段破碎后物料通过SZZ1200×3600振动筛（其筛孔孔径为25mm），筛上物料返回二段破碎机，筛下物料即为破碎产品。破碎产品粒度小于25mm。

采用格子型球磨机与分级机形成闭路磨矿流程。两台球磨机分别是1500×3000格子型球磨机与Φ1200分级机、1200×2400格子型球磨机与Φ750分级机形成闭路磨矿。分级机溢流进入下段浮选，浮选给矿粒度为-200目占72%左右。

在球磨机排矿口与分级机入口之间安装了溜槽并铺设毛毡，以回收粗粒单体金，实现“早收多收”，然后采用浮选法回收矿石中的金矿物。金浮选采用一粗两精三扫、中矿顺序返回的工艺流程。

② 主要作业指标

选厂原矿处理规模5万吨/年（167 t/d）。入选原矿品位Au 6.5g/t，重选金精矿品位159g/t，产量2.794t/d，金回收率41%；浮选给矿品位3.90 g/t，精矿品位125g/t，浮选精矿产量4.479t/d，尾矿品位0.50g/t。浮选作业回收率87.60%，对原矿回收率为51.68，总回收率为92.68%。最终尾矿产率95.636%，产量159.393t/d。

浮选精矿经自然沉降后，装袋沥水再销售。

浮选尾矿自流进尾矿库，尾矿水澄清并经尾矿库坝下沉淀池处理达标后外排至中溪河。

## 3.2 矿山废石堆场

矿山井下开采产生的井下废石大部分用于井下充填，只有少量废石运出地表。每年运出地表的废石量约1.2万吨，这些废石在主井口西面的废石临时堆场暂存后，主要被当地村民运走用于铺路或作建材，也有部分用于抱木园尾矿库的修筑，废石场内只有少量废石贮存。

矿山废石临时堆场位于矿山主井口西面约100m处，临近333乡道。废石临时堆场占地面积约0.1hm2，有效容积约0.4万m3。

## 3.4 现有采选工程污染源分析

### 3.4.1 气型污染源

采场主要气型污染源为井下通风废气；选厂主要气型污染源为破碎筛分产生的粉尘和尾矿库干滩扬尘。

⑴ 采矿井下通风废气

地下开采工程气型污染源主要为井下采掘、爆破、装卸通风废气和废石场作业扬尘，主要污染因子为粉尘、NOX和CO等。矿井中污风采用排风系统外排，污风排放量为25m3/s。

① 在爆破过程中将产生炮烟，其主要污染物为NOX、CO等，因为是在井下爆炸而且是间歇性排放，炮烟量较少；

② 井下各作业面产生的粉尘浓度小于50mg/m3，该粉尘主要对操作工人产生影响。井下掘进与采矿点采用湿式凿岩作业，各主要入风平巷、掘进工作面、放矿和装矿过程中采用喷雾、洒水降尘等措施，可有效降低坑内粉尘。

根据《排污申报登记实用手册》（国家环保总局编）估算采矿作业有害物质产生总量见表3－4。

表3－4     现有采选工程井下开采所排放的气型污染物

| 序号 | 污染物名称 | 单位产生量 | 年产生量 （t） | 年排放量 （t） | 排放浓度（mg/m3） | 炸药用量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.026t/t炸药 | 0.702 | 0.140 | 0.38 | 27 |
| 2 | NOX | 0.026t/t炸药 | 0.702 | 0.632 | 1.69 |  |
| 3 | CO | 0.032t/t炸药 | 0.864 | 0.778 | 2.08 |  |

由于井下采用湿式凿岩、水封爆破，对重点产尘点溜矿、装车等作业地点采取洒水喷雾降尘措施，污染物排放量很小。

⑵ 选矿厂破碎筛分粉尘

原矿在破碎、筛分过程中将产生粉尘。其粉尘强度与矿石的湿润程度有较大关系。矿石湿润程度大，粉尘小；反之，产生的粉尘较大。由于原矿进入破碎、筛分之前，矿石比较湿润，所以选厂矿石破碎、筛分过程中产生的粉尘量很小。

⑶ 尾矿库扬尘

选矿尾矿在抱木园尾矿库内堆存过程中会产生干滩，尾矿库干滩在有风天气会产生扬尘。其扬尘影响程度受干滩面积、尾砂细度、尾砂干湿程度的影响。抱木园尾矿库采用上游式筑坝、坝前放矿的形式，干滩面积不大，产生的扬尘量小。

⑷ 运输扬尘

原矿从采场运入选厂、选厂精矿产品运出过程中，路面将产生扬尘，其排放量取决于道路的湿润程度、道路平整度、路面类型、载重量等。通过现场踏勘，运输道路扬尘主要产生在原矿从乡道运至选矿厂之间的砂石公路（小于200m）上。因原矿和精矿产品的运输量相对较少，在砂石公路上的运输距离较短，产生的运输扬尘量也很小。

### 3.4.2 水型污染源

现有采选工程的水型污染源主要为采矿产生的井下废水和选矿过程产生的选矿废水（包括尾矿库溢流水）以及少量的生活污水。

⑴ 井下废水

官庄金矿矿体水文地质复杂程度为中等。井下开采一般涌水量为96m3/d（4 m3/h），雨季最大涌水量为144 m3/d（6 m3/h），最小涌水量为60m3/d（2.5m3/h），加上生产后排出水量84 m3/d，总共排水量为180m3/d。矿床开拓为平硐＋暗斜井开拓，井下废水经主井口抽出地表进入地面沉淀池。澄清后的矿山井下水部分（92 m3/d）打入采场水池作为采矿生产用水，剩余部分（88 m3/d）外排进入主井口西面的夷望溪。现有采矿工程水平衡见后面的图3－2。本次环评的污染源监测中，委托湖南科博检测技术有限公司对矿山产生的井下废水进行了实测，其结果见表3－5。从实测结果可看出，井下废水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。

表3－5    现有采选工程矿山井下废水水质分析结果（pH为无量纲，其余mg/L）

| 项 目 名称 |  | pH | Cu |  | Pb |  | Zn |  | Cd | TCr |  | Hg |  | Sb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 |  | 6～9 | 0.5 |  | 1.0 |  | 2.0 |  | 0.1 | 1.5 |  | 0.05 |  | 0.3 |  |
| 矿山井下废水 | 监测值范围 | 7.15～ 7.24 | 0.10 |  | 0.2L |  | 0.05L |  | 0.05L | 0.06～ 0.25 |  | 0.00012～ 0.00013 |  | 0.0072～ 0.0081 |  |
|  | 三日平均值 | / | 0.10 |  | 0.2L |  | 0.05L |  | 0.05L | 0.12 |  | 0.00012 |  | 0.0076 |  |
| 项 目 名称 |  | Tl |  | As |  | 硫化物 |  | SS |  |  | CODCr |  | 氨氮 |  | 石油类 |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 |  | / |  | 0.5 |  | 1.0 |  | 70 |  |  | 100 |  | 15 |  | 5 |
| 矿山井下废水 | 监测值范围 | 0.00002L |  | 0.0003L |  | 0.005L |  | 20～23 |  |  | 12～13 |  | 1.35～1.42 |  | 0.06L |
|  | 三日平均值 | 0.00002L |  | 0.0003L |  | 0.005L |  | 22 |  |  | 13 |  | 1.39 |  | 0.06L |

*注：Hg、Sb和Tl监测时间为2020年5月6日至5月8日，共3天；其余因子监测时间为2019年7月4日～7月6日，共3天

⑵ 选矿废水

工程选厂产生的选矿废水主要有：重选金精矿水和浮选金精矿水、地面冲洗水和最终尾矿水，选矿废水总计597 m3/d。其中有39 m3/d的精矿水直接返入选厂回用；其余废水主要为金浮选过程中产生的尾矿水，随选矿尾砂排入选厂南面的抱木园尾矿库内。进入尾矿库的选矿废水经尾矿库澄清后，产生493 m3/d溢流水，这些尾矿库溢流水先进入尾矿库坝下的废水处理池，经处理达标后排入中溪河，然后进入夷望溪。

本次环评的污染源监测中，委托湖南科博检测技术有限公司对抱木园尾矿库产生的溢流水进行了实测，其结果见表3－6。从实测结果可看出，抱木园尾矿库的溢流水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。

表3－6     现有采选工程抱木园尾矿库溢流水水质分析结果（pH为无量纲，其余mg/L）

| 项 目 名称 |  | pH | Cu |  | Pb |  | Zn | Cd |  | TCr |  | Hg |  | Sb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 |  | 6～9 | 0.5 |  | 1.0 |  | 2.0 | 0.1 |  | 1.5 |  | 0.05 |  | 0.3 |  |
| 尾矿库产生的溢流水 | 监测值范围 | 7.87～ 8.04 | 0.10～ 0.12 |  | 0.2L |  | 0.05L | 0.05L |  | 0.06～ 0.25 |  | 0.00023～ 0.00028 |  | 0.0108～ 0.0168 |  |
|  | 三日平均值 | / | 0.11 |  | 0.2L |  | 0.05L | 0.05L |  | 0.17 |  | 0.00026 |  | 0.0144 |  |
| 项 目 名称 |  | Tl |  | As |  | 硫化物 |  |  | SS |  | CODCr |  | 氨氮 |  | 石油类 |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 |  | / |  | 0.5 |  | 1.0 |  |  | 70 |  | 100 |  | 15 |  | 5 |
| 尾矿库产生的溢流水 | 监测值范围 | 0.000022～ 0.000024 |  | 0.0003L |  | 0.005L |  |  | 51～54 |  | 9～10 |  | 1.92～1.96 |  | 0.06L |
|  | 三日平均值 | 0.000023 |  | 0.0003L |  | 0.005L |  |  | 52 |  | 9 |  | 1.94 |  | 0.06L |

*注：Hg、Sb和Tl监测时间为2020年5月6日至5月8日，共3天；其余因子监测时间为2019年7月4日～7月6日，共3天

⑶ 生活污水

现有工程生活污水产生量约6m3/d，经沉淀、隔油处理后部分排入中溪河和夷望溪，部分用于厂区的绿化浇水。

### 3.4.3 固体废物

⑴ 采矿废石

工程产生的井下废石主要产生在矿山前期的开拓时期，此期间产生的废石已大部分用于工业场地的平整、尾矿库坝体的砌筑或作为建材使用。目前，工程各中段已完成了开拓与采准工作，已形成了较完整的开拓、运输、通风等系统，因此，工程废石主要为采矿过程中产生的围岩。这些废石大部分用于井下充填，只有少量废石运出地表。运出地表的废石量约为12000 t/a（40 t/d），大部分被附近村民运走用于铺路或作建材，废石场堆存的废石量很小。矿山废石临时堆场位于主斜井口西面约100m处，占地面积约0.1hm2，有效库容约0.4万m3，目前已堆存废石约0.2万t。

本次环评委托湖南精科检测有限公司对矿山开采产生的采矿废石进行了毒性浸出试验，试验结果见表3－7。采矿废石的毒性浸出试验结果表明，矿山开采产生的采矿废石为第Ⅰ类一般工业固体废物。

表3－7     采矿废石毒性浸出试验结果（单位：mg/L，pH除外）

| 浸出因子 | pH | Cd | Cu | Pb | Zn | TCr | Hg | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸硝酸法浸出结果 | / | 0.01L | 0.01L | 0.17 | 0.09 | 0.02L | 0.00004 | 0.0041 |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒 性鉴别》（GB 5085.3-2007） | / | 1 | 100 | 5 | 100 | 15 | 0.1 | 5 |
| 水平振荡法浸出结果 | 6.59 | 0.01L | 0.01L | 0.03L | 0.02 | 0.02L | 0.00002L | 0.0033 |
| 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）一级 | 6～9 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.05 | 0.5 |

⑵ 选矿尾矿

选厂尾矿产生量为143.3 t/d（42991 t/a），产率95.54%。选矿尾矿随选矿废水（主要是金浮选系统产生的尾矿水）全部通过管道进入位于选厂东南面约350m处的官庄镇沐灈铺村谭家坪组的抱木园尾矿库内堆存。

抱木园尾矿库设计总有效容积92.25万m3，占地面积5.2948hm2，汇水面积0.55km2，设计服务年限为29.6年（选厂处理能力按150t/d计）。设计1号、2号初期坝坝高11m，坝顶宽4.0m，初期库容35.80万m3，有效库容为17.90万m3。后期尾矿堆坝采用上游法尾矿堆坝，尾矿平均堆积边坡为1∶4，设计最终堆积标高为200m，尾矿总坝高31m，总库容131.79万m3，总有效库容92.25万m3。该库为四等库，初期按50年一遇洪水标准设防，后期按100年一遇洪水标准设防。初期坝地形断面呈“U”字形，为碾压废石筑坝，1号初期坝轴线长77.50m，上、下游边坡坡比均为1∶2.0；2号初期坝轴线长51.50m，上、下游边坡坡比均为1∶2.0。排水系统采用直径D=3.0m的钢筋混凝土排水井和净断面b×h＝1.5m×1.8m的圆拱直墙型排水隧洞，采用专用明渠将尾矿库外排澄清水接至库外溪沟（中溪河）边。目前，抱木园尾矿库内尾砂堆积标高约180.0m，总坝高为11m，已使用库容约17×104m3，现状抱木园尾矿仍属于四等库。

本次环评委托湖南科博检测技术有限公司对现有选厂产生的选矿尾矿进行了毒性浸出试验，试验结果见表3－8。选矿尾矿的毒性浸出试验结果表明，选厂产出的选矿尾矿为第Ⅰ类一般工业固体废物。

表3－8     选矿尾矿毒性浸出试验结果（单位：mg/L，pH除外）

| 浸出因子 | pH | Cd | Cu | Pb | Zn | TCr | Hg | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸硝酸法浸出结果 | / | 0.005L | 0.1 | 0.1 | 0.32 | 0.28 | 0.00002L | 0.0001L |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒 性鉴别》（GB 5085.3-2007） | / | 1 | 100 | 5 | 100 | 15 | 0.1 | 5 |
| 水平振荡法浸出结果 | 6.05 | 0.005L | 0.1 | 0.1 | 0.005L | 0.15 | 0.00002L | 0.0001L |
| 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）一级 | 6～9 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.05 | 0.5 |

### 3.4.4 噪声

采场井下噪声主要来源于凿岩、爆破、通风、运输、井下排水等生产过程，噪声值范围为80～95dB（A）。

选厂噪声主要来源于破碎机、筛分机、球磨机、砂泵等，噪声值范围在85～105dB（A）之间。

### 3.4.5 现有采选工程排污情况汇总

现有采选工程水型污染物排放情况见表3－9，固体废物利用和处置情况见表3－10。

表3－9      现有采选工程水型污染物排放情况

| 水型污染源 |  | 主要污染因子 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排水量(万m3/a) | Cu | Pb | Cd | TCr | CODCr | 氨氮 |
| 井下 废水 | 排放浓度(mg/L) | / | 0.10 | 0.10 | 0.025 | 0.12 | 13 | 1.39 |
|  | 排放量（t/a） | 3.264 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.424 | 0.045 |
| 选矿 废水 | 排放浓度(mg/L) | / | 0.11 | 0.10 | 0.025 | 0.17 | 9 | 1.94 |
|  | 排放量（t/a） | 14.79 | 0.015 | 0.015 | 0.004 | 0.025 | 1.331 | 0.287 |
| 排放量合计（t/a） |  | 18.054 | 0.018 | 0.018 | 0.005 | 0.029 | 1.755 | 0.332 |

表3－10    现有采选工程固体废物利用和处置情况一览表（t/a）

| 污染源 | 产生量 | 利用量 | 贮存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下废石 | 12000 | 12000 | 0 | 运出地面部分 |
| 选矿尾矿 | 42991 | 0 | 42991 | 抱木园尾矿库内堆存 |
| 合计 | 54991 | 12000 | 42991 |  |

## 3.5 现有工程污染防治措施、存在的问题及以新带老措施

### 3.5.1 现有工程采取的污染防治措施

现有采选工程采取的污染防治措施见表3－11。

表3－11     现有采选工程环境保护措施一览表

| 污染源类型 | 污染源 | 污染因子 | 采用的环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气型污染源 | 井下通风废气 | 粉尘、NOX、CO | 湿式凿岩、喷雾、洒水等抑尘措施 |
|  | 选厂破碎、筛分废气 | 粉尘 | 洒水抑尘 |
|  | 尾矿库干滩扬尘 | 扬尘 | 合理调节排放口 |
|  | 运输扬尘 | 扬尘 | 洒水抑尘 |
| 水型污染源 | 井下废水 | SS和少量重金属离子 | 经井下水仓和地面沉淀池澄清后，部分回用于采矿作业本身，剩余部分外排进入夷望溪 |
|  | 选矿废水 | SS和少量重金属离子 | 精矿水经澄清后在厂前回用，其它选矿废水（主要是选矿尾矿水）随选矿尾砂一道排入选厂东南面约350m处的抱木园尾矿库澄清后，产生的尾矿库溢流水经坝下沉淀池进一步澄清达标后排入中溪河 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS和NH3-N | 经沉淀、隔油处理后部分用于厂区绿化浇水，剩余部分外排 |
| 固体废物 | 井下废石 |  | 在主斜井口西面附近的废石临时堆场内暂存后，全部外运用于修路或作建材 |
|  | 选矿尾矿 |  | 选厂产生的选矿尾矿和选矿尾矿水一道通过管道全部排入抱木园尾矿库内堆存 |
| 噪声 | 凿岩、爆破、通风、运输、井下排水 |  | 消音、局部隔声 |
|  | 破碎机、筛分机、球磨机、水泵等 |  | 减振、隔声 |

### 3.5.2 现有工程存在的主要环境问题及以新带老措施

本评价根据收集的有关技术资料，实地踏勘调查，项目环境现状监测，对现有工程提出了如下环境问题及以新带老措施：

⑴ 现有工程存在的主要环境问题

① 现有废石临时堆场建设不规范，周边撇洪沟和下游挡石墙不完善；另外，被整合的8个金矿山中有部分停用的废石场未进行治理，废石裸露于地表；

② 由于矿山距离选厂较远，采矿井下废水经澄清后除有少量废水用于采矿作业本身外，其余全部外排。

⑵ 以新带老措施

① 完善废石临时堆场周边撇洪沟和下游挡石墙；对遗留停用的废石场进行闭场治理，以恢复植被；

② 新建金矿选矿厂位于矿山主斜井西南面约200m处，矿山和选厂相距较近，可以使用矿山井下废水作为选厂的补充水，从而减少选厂新水的使用量。

## 3.6 现有采选工程矿石平衡和水平衡

⑴ 现有采选工程矿石平衡见图3－1。

图3－1       现有采选工程矿石平衡图

原矿45000 t/a

选矿尾矿    42991 t/a

浮选金精矿   1209 t/a

井下废石    12000 t/a

矿石量

57000t/a

重选金精矿   800 t/a

⑵ 现有采选工程水平衡见图3－2和图3－3。

井下涌水

井下水仓

排水泵

采矿用水

96

采矿供水系统

84

180

夷望溪

图3－2     现有采矿工程水平衡图（单位：m3/d）

92

92

92

损失8

180

地面沉淀池

88

原  矿

溜槽及毛毡

粗 碎

直 线筛

浮选金精矿

检查筛 分及细碎

金 浮选

抱木园尾矿库

工艺用新水

高位水池

螺旋 分级机

损失2

15

561

280

39

图3－3      现有选矿工程水平衡图（单位：m3/d）

90

493

39

磨矿

105

110

浮选金精矿脱水

重选金精矿脱水

选厂地面冲洗

重选金精矿

1

15

15

400

385

295

215

200

200

10

600

10

25

24

选矿尾矿

548

损失65

废水处理池

中溪河

493

# 4.  10万吨/年金矿开采工程概况

## 4.1  10万吨/年金矿开采工程基本情况

### 4.1.1 工程名称

湖南西澳矿业有限公司10万吨/年金矿开采工程。

### 4.1.2 工程地点

拟建工程所在地位于怀化市沅陵县城北东东方向，直线距离约90km处，即沅陵县官庄镇三渡水村境内。

具体位置详见附图1（地理位置图）、附图2和附图5。

### 4.1.3 工程性质

矿山改扩建工程。

### 4.1.4 工程主要建设内容和生产规模

拟建工程主要建设内容和生产规模见表4－1。平面布置见附图2、附图4和附图5。

表4－1      拟建10万吨/年金矿开采工程内容一览表

| 工程分类 | 项 目 | 主要内容 | 与现有工程的依托关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 基本情况 | 拟开采矿区范围由5个拐点坐标闭合圈定，面积6.3127km2，开采标高为＋350～－230m，开采规模为10万t/a（333t/d），开采矿种为金矿，开采矿体45个，开采方式为地下开采 |  |
|  | 主井 | 位于矿区的中部。设计利用原郑家山平硐作为主平硐。平硐口坐标X：3159390.531，Y：37499662.65，Z：+206.448，方位角100°。主平硐长165m。硐口一段90m采用单轨运输，平硐净断面均为（宽×高）2.6×2.78m。近主斜井一侧设置一段60m 长双轨巷道，平硐净断面均为（宽×高）4.3×3.63m。井筒内铺设轨道，轨距600mm，18kg/m钢轨，木轨枕，采用固定钢轨法。 设计利用原郑家山1#盲斜井并将其延伸至-90m，作为盲主斜井。井口坐标X：3159364.40，Y：37499829.98，Z：+207.0，方位角54°，井底标高-90m，倾角28°。盲主斜井长632m，井筒净断面均为（宽×高）2.6×2.6m。井筒内铺设轨道，轨距600mm，24kg/m 钢轨，木轨枕，单钩串车提升，采用固定钢轨法。井筒内设置人行道、排水沟，并敷设供风、供水管道、动力、通讯电缆等，人行道侧设踏步及扶手。 上述主平硐和盲主斜井形成平硐+暗斜井开拓方式。主井主要担负矿石、废石、材料运输和进风、行人及排水等任务。平硐右侧布置人行道，平硐底板左侧布置排水沟 | 利用原郑家山矿平硐和1号盲斜井 |
|  | 风井 | 设计6口风井。即利用原小冲子平硐作为小冲子矿段回风平硐兼做紧急安全出口（风井1）；利用原沈家垭平硐作为沈家垭矿段回风平硐兼做紧急安全出口（风井2）；利用原德胜斜井作为德胜矿段回风井兼做紧急安全出口（风井3）；利用原久发平硐作为久发矿段回风井兼做紧急安全出口（风井4）；利用原金竹湾平硐作为金竹湾矿段回风平硐兼做紧急安全出口（风井5）；利用原湘鲁平硐作为湘鲁矿段回风平硐兼做紧急安全出口（风井6），在湘鲁+52.5m平巷再新建回风斜井，落底-90m，作为湘鲁矿段-40m中段和-90m 中段回风井，兼做紧急安全出口 | 利用原有矿山的主井 |
|  | 中段平巷布置 | 设计中段标高分别为+5m、-40m、-90m，共计3个中段。其中+5m为回风中段，其余均为回采中段，中段高度为45m、50m。 | 部分利用原有中段 |
| 地面生产系统 | 原矿中转仓 | 主井口西面约70m处，占地面积约50 m2，容积约110 m3，可临时堆存矿石量约200 t。原矿中转仓上面加盖遮雨棚，周边设围挡 | 新建 |
|  | 废石临时堆场 | 矿山主井口西北面约80m处，占地面积约100m2，容积约280m3。废石临时堆场地面将硬化 |  |
|  | 压风机房 | 主井口西北约70m处，集中为井下供风，面积约120m2 | 利用现有 |
| 辅助工程 | 机修车间 | 主平硐口西北面、工业广场中部，承担机电设备的检修和维护，占地面积100m2 | 利用原有 |
|  | 材料库房 | 主平硐口西北面、工业广场中部，存放各种器材，占地面积150 m2 |  |
|  | 炸药库 | 位于矿区中部、新建选厂东面的山窝中，占地面积约800 m2。每次将存放矿山约15天生产用炸药用量（约1.9 t）和雷管用量（约2500发） |  |
| 公用工程 | 矿办公楼 | 主平硐口西南面，占地面积约600m2 | 新建 |
|  | 食堂、浴室、单身宿舍等 | 主平硐口西南面，供职工休息、就餐等，占地面积约400m2 |  |
|  | 工业场地变电室 | 向矿山供电，供电电源取自当地农网，配2台柴油发电机组作备用电源，占地面积50m2 |  |
|  | 供水系统 | 分生活供水和生产供水。生活用水取自山上溪水；生产供水通过高位水池供应，水源为经井下水仓澄清的采矿废水 |  |
|  | 井下水仓及井下排水 | 井下排水方式采用一级机械排水方式，矿坑水汇集至-90m中段水仓（容积约300m3）后，由泵房水泵统一抽排至+207m主平硐水沟，再排出地表 |  |
|  | 防洪截水沟、排水沟 | 位于工业场地及原矿中转仓、废石临时堆场四周，长约800m，截留雨水可顺流至夷望溪 |  |
|  | 井下废水排污沟 | 长约600m |  |
|  | 运输道路 | 改造进矿公路：长约300m、宽4.5m；新建地面运输窄轨：长100m、宽2.5m | 新增 |
| 环保工程 | 井下废水 | 在主平硐口旁的沉淀池（容积约200m3）内澄清后，部分回用于采矿作业本身，部分打入新建选厂高位水池，剩余部分排入夷望溪 | 原有基础上改造 |
|  | 井下通风废气 | 采用湿式凿岩、喷雾、洒水等抑尘措施 |  |
|  | 原矿中转仓、废石临时堆场、运矿道路扬尘 | 采用洒水抑尘措施 |  |
|  | 生态恢复 | 对现有工程停用的地面设施进行拆除，废弃的矿井口进行封堵，并对其占地进行生态恢复，停用的废石场进行闭场治理和生态恢复 |  |

### 4.1.5 工艺方法

根据矿床赋存条件采用地下开采方式、平硐+暗斜井开拓方案。采矿方法为上向水平分层充填采矿法。

### 4.1.6 产品方案及产量

工程采出的金矿石将运往主井口西南面约200m处的西澳矿业公司新建的10万吨/年金矿选矿厂进行选矿。因此，矿山产品方案为金原矿石，出矿量为10万吨/年。

### 4.1.7 采矿范围及矿石储量

根据颁发的《采矿许可证》，矿区范围由5个拐点所圈定，矿区面积6.3127km2，矿区拐点坐标见表4－2。

表4－2      官庄金矿矿权范围拐点坐标表（1980西安坐标系）

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3159229.81 | 37496934.50 | 4 | 3158104.80 | 37498184.51 |
| 2 | 3160774.83 | 37501574.53 | 5 | 3158104.80 | 37496934.50 |
| 3 | 3159834.82 | 37501904.54 |  |  |  |
| 矿区面积：6.3127 km2 |  |  | 开采标高：＋350～－230 |  |  |

根据2019年8月湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队提交的《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿资源储量核实报告》和湖南省自然资源厅于2019年14月25日批准备案的《关于〈湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（湘自然资储备字[2019]159号）提供：截止2019 年7 月，官庄金矿采矿权范围内（122b+332低+333+333低）矿石量727422吨，Au金属量2888千克（平均品位3.97g/t），其中122b矿石量56079t，金金属量250kg；332低矿石量9144t，金金属量12kg；333 矿石量607222t，金金属量2553kg，资源量333低，矿石量54977t，金金属量73kg。矿区内采损量31.3249万t，累探量104.0671万t。本工程设计利用资源储量52.88万t。

### 4.1.8 工作制度及劳动定员

⑴ 工作制度

采场主要生产部门及辅助生产部门实行连续工作制，年工作300天，每天工作3班，每班8小时。采场各职能部门实行间断工作制，年工作251天，每天工作3班，每班8小时。

⑵ 劳动定员

本工程定员386人，其中生产工人280人、机电后勤人员70人、管理及技术人员36人。其中新增职工30人，工程新增职工可通过西澳矿业公司内部职工调剂或附近居民中解决。

### 4.1.9 技术经济指标及主要设备

拟建工程主要技术经济指标见表4－3，使用的主要设备见表4－4，工程主要原辅料消耗见表4－5。

表4－3      拟建10万吨/年金矿开采工程主要技术经济指标

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山服务年限 | 年 |  | 5.3 | 按10万t/a |
| 2 | 矿床类型 | 石英脉型、硅化构造角砾岩型、石英细脉蚀变板岩型 |  |  |  |
| 3 | 最低侵蚀面标高 | m |  | +151.3m |  |
| 4 | 矿体平均特征 |  |  |  |  |
| ① | 可采矿体 | 个 |  | 45 |  |
| ② | 矿体走向长 | m |  | 20～281 |  |
| ③ | 矿体（层）倾斜宽 | m |  | 20～151 |  |
| ④ | 矿体（层）厚度 | m |  | 0.80～15.39 |  |
| ⑤ | 矿体（层）倾角 | ° |  | 53～85 |  |
| ⑥ | 赋存标高 | m |  | +243m～-142m |  |
| 5 | 水文地质条件 |  |  | 中等 |  |
| 6 | 矿岩物理力学性质 |  |  |  |  |
| ① | 松散系数 |  |  | 平均1.55 |  |
| ② | 安息角 | ° |  | 37 |  |
| 7 | 设计利用储量 |  |  |  |  |
| ① | 矿石量 | 万t |  | 52.88 |  |
| ② | 平均品位 |  |  |  |  |
|  | Au | g/t |  | 3.97 |  |
| ③ | 金属量 |  |  |  |  |
|  | Au | kg |  | 2100 |  |
| 8 | 采矿 |  |  |  |  |
| ① | 生产能力 | 万t/a |  | 10 | 333 t/d，300天 |
| ② | 出矿品位 |  |  |  |  |
|  | Au | g/t |  | 3.57 |  |
| ③ | 开采方式 |  |  | 地下开采 |  |
| ④ | 开拓方式 |  |  | 平硐+暗斜井开拓 |  |
| ⑤ | 采矿方法 |  |  | 上向水平分层充填采矿法 |  |
| ⑥ | 运输方式 |  |  | 井下轻轨矿车运输，绞车提升；地面汽车运输 |  |
| ⑦ | 采矿贫化率 | % |  | 10 |  |
| ⑧ | 采矿损失率 | % |  | 10 |  |
| ⑨ | 工作制度 |  |  | 300d，3班/d，8h/班 |  |
| 9 | 废石临时堆场 |  |  |  |  |
| ① | 废石临时堆场有效库容 | m3 |  | 280 |  |
| ② | 废石临时堆场服务周期 | 天 |  | 38 | 入场废石量4000t/a |
| 10 | 供水 |  |  |  |  |
| ① | 采矿：总用水量 |  | m3/d | 167 |  |
|  | 单位矿石用水量 |  | m3/t | 0.5 |  |
| 11 | 用电（装机容量） |  | kw | 1206.8 | 采矿 |
| 12 | 劳动定员 |  | 人 | 386 | 主要为附近村民 |
| 13 | 投资 |  | 万元 | 4986 |  |
| 14 | 净利润 |  | 万元 | 2998.8 |  |
| 15 | 投资回收期 |  | 年 | 1.66 | 不包括投资建设期 |

表4－4      拟建10万吨/年金矿开采工程使用设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 安装数量 | 单台容量（kw） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷扬机 | JK-2×1.8P | 台 | 1 | 220 | 新增 |
| 2 | 抱轨式人车 | XRB8-6/4 | 台 |  | 13 | 新增 |
| 3 | 电机车 | CJY3-6/250 | 台 | 4 | 13 | 新增2台 |
| 4 | 水泵 | D46-50×9 | 台 | 2 | 110 | 新增1台 |
| 5 | 水泵 | D80-30*4 | 台 | 2 | 22 | 新增2台 |
| 6 | 空气压缩机 | LU75/10 | 台 | 2 | 132 | 现有 |
| 7 | 空气压缩机 | LU55/10 | 台 | 3 | 250 | 现有 |
| 8 | 矿井轴流通风机 | FBCZ-4-NO13 | 台 | 3 | 55 | 新增2台 |
| 9 | 矿井轴流通风机 | K45-4-NO12 | 台 | 3 | 75 | 新增2台 |
| 10 | 回采及平巷掘进凿岩机 | YT-28 | 台 | 12 |  | 新增5台 |
| 11 | 天井掘进凿岩机 | YSP-45 | 台 | 3 |  | 新增2台 |
| 12 | 电耙绞车 | 2DPJ-30 | 台 | 6 | 30 | 新增2台 |
| 13 | 装岩机 | Z-20C | 台 | 3 | 10.5*2 | 新增1台 |
| 14 | 矿车 | KFU0.75-6 | 台 | 150 |  | 新增50台 |
| 15 | 硅整流器 | GQA-115/150 | 台 | 8 |  | 新增2台 |

表4－5     拟建10万吨/年金矿采矿工程主要原辅料消耗表

| 名称 |  | 单位耗量（每吨原矿） | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿 | 钎头 | 0.05个 | 5000个 | 年采矿石10万吨 |
|  | 钎杆 | 30 g | 3.0 t |  |
|  | 炸药 | 380g | 38.0 t |  |
|  | 导爆管 | 0.2m | 20000m |  |
|  | 秒差雷管 | 0.40发 | 40000发 |  |
|  | 火雷管 | 0.04发 | 4000发 |  |
|  | 胶管 | 0.01m | 1000m |  |
|  | 木材 | 0.004m3 | 400m3 |  |
|  | 水 | 0.50m3 | 5.0万m3 |  |

### 4.1.10 原矿成份分析

工程开采出的金原矿多元素分析结果见表4－6。

表4－6    原矿多元素分析结果表（Au、Ag单位为g/t）

| 元素 | Au | Ag | Cu | Pb | Zn | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 3.57 | 15.9 | 0.016 | 0.032 | 0.109 | 0.413 |
| 元素 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | As | Fe |
| 含量（%） | 75.76 | 11.22 | 1.092 | 1.53 | 0.06 | 3.22 |

### 4.1.11 工程投资

拟建工程总投资4986万元，其中环保投资120万元，占总投资的2.41 %。

### 4.1.12 项目进度计划

本工程矿山开拓运输系统、通风系统和地面设施改扩建以及废石临时堆场建设等基建期为0.8年。

目前，工程正处于办理有关手续和设计阶段，工程建设尚未进行。

## 4.2 公用工程

### 4.2.1 开拓、运输系统

⑴ 开拓系统

本次设计为技改矿山，为了充分地利用矿山资源和矿山已有设施，提高矿山生产能力，满足通风与井下劳动安全需要，设计根据矿山的工程地质条件、矿体赋存特点及开采技术条件，并结合矿山生产现状，本设计利用矿山现有部分开拓系统，并按照相关法律法规和规程规范，将其完善。因此，本设计采用现有开拓方式，即平硐+暗斜井开拓系统。

设计利用原郑家山平硐作为主平硐，将原1#盲斜井延伸至-90m，作为主斜井。矿山矿石、废石、人员、材料和设备主要通过主斜井提升。各中段采下的矿石通过电机车运输至各中段井底车场，经主斜井提升主平硐，运输出地表；废石主要用于井下充填，基本上可以做到废石很少出窿。人员通过人车从主平硐口（+207m）运送至-40m、-90m 中段。设计利用原小冲子平硐作为小冲子矿段回风平硐兼做紧急安全出口；设计利用原沈家垭平硐作为沈家垭矿段回风平硐兼做紧急安全出口；设计利用原德胜斜井作为德胜矿段回风井兼做紧急安全出口；设计利用原久发平硐作为久发矿段回风井兼做紧急安全出口；设计利用原金竹湾平硐作为金竹湾矿段回风平硐兼做紧急安全出口；设计利用原湘鲁平硐作为湘鲁矿段回风平硐兼做紧急安全出口，在湘鲁+52.5m 平巷再新建回风斜井，落底-90m，作为湘鲁矿段-40m中段和-90m 中段回风井，兼做紧急安全出口。拟建工程井筒特征见下表4－7。

表4－7       官庄金矿井筒特征简表

| 井筒 名称 | 井口坐标（CGCS2000 大地坐标系） |  |  | 方位角 | 坡角 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（m） | Y（m) | H（m) |  |  |  |
| 主井 | 3159445.731 | 37499728.159 | 206.448 | 99° | 0° | 利用原郑家山矿主井 |
| 风井1 | 3159107.398 | 37497630.402 | 201.127 | 100° | 0° | 利用原小冲子矿主井 |
| 风井2 | 3159238.306 | 37498114.786 | 211.893 | 151° | 0° | 利用原沈家垭矿主井 |
| 风井3 | 3159193.244 | 37498546.308 | 173.787 | 131° | 27° | 利用原德胜矿主井 |
| 风井4 | 3159779.491 | 37500146.382 | 227.854 | 113° | 0° | 利用原久发矿主井 |
| 风井5 | 3159829.047 | 37500542.900 | 273.460 | 171° | 0° | 利用原金竹湾矿主井 |
| 风井6 | 3160444.121 | 37501154.421 | 214.521 | 156° | 0° | 利用原湘鲁矿主井 |

⑵ 矿山范围内废弃井巷密闭工程

矿山范围内井巷密闭工程包括井下不利用巷道及通往采空区废弃井巷的密闭工程。方案不利用的巷道及通往采空区的巷道应采用厚2m 的浆砌石墙予以密闭。

⑶ 中段划分

方案设计：按照《采矿设计手册》及相关类似矿山中段高度，开采倾斜－急倾斜矿床的阶段高度一般是15～50m；根据矿体倾角和矿山现有系统的实际情况，本次设计中段标高分别为+5m、-40m、-90m共计3个中段。其中5m为回风中段，其余均为回采中段，中段高度为45m、50m。

⑷ 运输方案及厂址选择

用“U”型翻斗矿车，轻便铁轨，绞车提升，人力推车运输；风井装有离心式风机通风，井下用机械（水泵）排水。采场出矿—阶段运输平巷—(暗斜井)绞车提升—运输平巷—主平硐—地表选厂—金精矿销售。

原选厂及办公生活区位于矿区的抱木园矿段，未来满足不了矿山的生产需求。建设方已决定在本工程主平硐口西面附近新建10万吨/年的金矿选矿厂（现已完成了厂区设计和大部分基建工作）。

### 4.2.2 供、排水

⑴ 矿山生产

矿井＋206标高以上采用自流排水，现在已经形成了较完备的排水沟系统，在生产过程中要加强对坑道内排水沟的管理，并在暗斜井口作好截水工作，防止206标高以上坑道内的水流入暗斜井，对206标高以下中段内的矿坑水，采用机械排水，在斜井底部修好水仓，水仓容量要求不小于300m3，配套水泵要2台（1台工作，1台备用及检修）。

⑵ 生活

由于工程所用职工大多数为当地农民，职工的生活用水量很小。工程生活用水量约35m3/d，取自附近山上的溪水。外排的生活废水主要是食堂污水和职工洗漱水，外排量约30m3/d，经沉淀、隔油处理和QZY―S―100一体化污水处理设施处理后可以用于矿区的绿化浇水，剩余部分外排进入夷望溪。

### 4.2.3 通风

⑴ 通风系统

矿山现通风系统为对角抽出式通风系统。本方案仍沿用原开发利用方案的通风方式。

通风路线：新鲜风流从主平硐进入井下，经主斜井进入-40m中段和-90m中段运输平巷，再进入各中段沿脉平巷，然后由采场人行通风井进入到回采工作面，冲洗工作面后，污风由采场人行通风井回至上一中段、安全道、回风巷、经风井由设置风井口的抽风机抽排出地表。

⑵ 局部通风和防尘

为保证井下生产安全和作业人员身体健康，矿山要加强通风管理，提高有效风量率和工作面环境综合合格率。所有独头工作面必须采取局部通风措施，必要时，独头掘进井巷较长的工作面须采用压、抽混合式局部通风。同时必须采取通风防尘和个体防护措施：坚持使用湿式凿岩，抑制矽尘飞扬。作业人员应配带防护口罩，减少工作面生产人员的直接吸尘量，工作面爆破后，必须加强通风，并进行喷雾洒水抑制矽尘挥扬。

### 4.2.4 供电

西澳公司矿区高压电来源于官太线，有高压线路从矿区经过，矿区外部电源充足,架设了10KV 农网供电线路,其外部供电系统可靠。矿区内部供电分地面和井下两部分，地面生活用电，辅助设施用电为Ⅲ级负荷；

井下生产用电也为Ⅲ级负荷。在井口工业广场设有一400KVA 变电站，分两路配电，一路向井下，另一路向地面压风机站、工业广场、办公和生活区等。井下变压器采用 KS 系列矿用变压器，无中性点输出。井下用电设备外壳均接地。

地面变压器采用通用S9系列，中性点接地，零线输出，供电系统为 TN-S，用电设备外壳均保护接零。

利用现有35kv线路改造，在采场空压机站附近建35/10kv总降压变电所，安装一台容量为2500kvA主变，下设车间变电所以放射式和树干式向矿区内各用电负荷供电。

工程总工作容量为1206.8 kW，有功功率为603.68 kW，无功功率（补偿后）195.78kvar，功率因数cosφ为0.95，视在功率为634.63 kVA。

### 4.2.5 内、外部运输及道路

⑴ 外部运输

企业年运输总量为0.5万吨（见表4－8）。其中运入0.1万吨，运出为0.4万吨。运出地表的井下废石采用汽车从废石临时堆场运至附近的用户，利用社会运力来承担；辅助材料、备品备件采用汽车运输，利用企业现有运力承担。

表4－8      外部主要运输量表

| 序号 |  | 物料名称 | 年运量（万t/a） | 运输方式 | 起点 | 终点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运入 | 1 | 辅助材料 | 0.1 | 汽车 | 沅陵 | 矿山工业广场 |
|  |  | 小计 | 0.1 |  |  |  |
| 运出 | 1 | 采矿井下废石 | 0.4 | 汽车 | 矿山工业广场 | 用户 |
|  |  | 小计 | 0.4 |  |  |  |
| 外运总量 |  |  | 0.5 |  |  |  |

⑵ 内部运输

金矿石从采场至原矿中转仓、井下废石从采场至废石临时堆场采用轻轨、矿车人力推车运输和电机车牵引矿车运输。金矿石从主井口旁的原矿中转仓运至新建选厂原矿仓采用汽车运输（运距约200m）。

⑶ 道路

至矿山各风井筑路基宽4.50m，路面宽3.5m，泥结碎石于汽车通行。另筑碎石或水泥硬化路面约50m，将矿山工业广场与山区原有水泥硬化路面（333乡道）相连，方便金原矿石、废石与材料出入。

## 4.3 矿区地质概况

### 4.3.1 矿山地质及构造特征

官庄金矿位于上扬子地块与华南裂陷槽的接壤地带～江南地块北西部，即冷家溪隆起西部与沅麻盆地接合部，唐浒坪复式背斜的北翼，与沃溪金矿同处于沃溪～冷家溪金成矿带上。矿床主要受唐浒坪复式背斜与沃溪大断裂、香草湾断裂等北东东～北东向构造的控制。

⑴ 地层

工作区出露地层由老至新有中元古界冷家溪群小木坪组、上元古界板溪群马底驿组、通塔湾组及白垩系与第四系。

冷家溪群小木坪组（Ptx）

为矿区最老的地层，未见底。为青灰色-灰绿色条带状含粉砂质绢云母板岩，局部夹中层状变质泥质石英砂岩、粉砂岩及灰岩透镜体。板劈理构造发育，岩层产状变化大，挤压揉曲现象明显，变质变形作用较强。

板溪群马底驿组（Ptm）：

自下而上分五个岩性段。

① 第一段（Ptm1）

紫红色条带状含粉砂质板岩夹灰绿色变质粉砂岩。与小木坪组（Ptx）断层接触，厚度大于33.96 m。

② 第二段（Ptm2）

灰绿色绿泥石绢云母板岩夹砂质板岩、紫红色含粉砂质板岩与灰白色含粉砂质绿泥石板岩互层。厚度172.36 m。

③ 第三段（Ptm3）

紫红色～紫灰色条带状粉砂质板岩，底部夹砂质板岩及石英粉砂岩。厚度310.63 m。

④ 第三段（Ptm4）

总体上为含碳酸盐矿物较高的灰绿色条带状绢云母粉砂质板岩。微层构造发育，微层成分基本一致，深色微层由含深色尘埃物（如氧化铁等）的泥质组成，粉砂、碳酸盐矿物含量较少；浅色微层含粉砂、碳酸盐矿物较多，不含深色尘埃物。岩石中局部可见砾状、豆状、或透镜状同生沉积泥砾结构，砾经5～10余毫米，并略作定向排列，表明沉积成岩过程中明显发生过构造活动—同生沉积断裂。总厚度338.3 m。是本金矿赋存之层位。据岩性、颜色差异可进一步细分为：

下部：紫红色粉砂质板岩与灰绿色粉砂质板岩互层。条带构造发育，条带分布均匀，由紫红色与灰绿色明暗相间组成，物质成分无差别。紫红色条带较薄1～3毫米，灰绿色条带较宽5～10毫米。镜下见较少量方解石质碳酸盐矿物，为次生组分。厚20.42 m。

中部：灰绿色、灰白色千枚状绢云母板岩、粉砂质板岩夹钙质板岩、泥质灰岩和层间破碎带。岩石显著特征是方解石质碳酸盐矿物含量较高5～10%左右，局部达到40%，方解石颗粒细小，形态模糊，呈泥晶状～粉晶状、细晶状均匀散布于粘土泥质中，镜下可见熔蚀交代现象和冲刷构造，矿化强烈地段并可见白云石。厚度64.59 m。层间破碎带为矿体直接赋存部位，走向上延伸稳定。

上部：紫红色与灰绿色粉砂质板岩互层，夹钙质绢云母板岩。条带由明暗相间的紫红色（或深灰色）泥质与灰绿色粉砂质组成，两者均含1～3%左右的方解石质碳酸盐。厚253.29 m。自西往东逐渐变薄。

⑤ 第三段（Ptm5）

紫红色～紫灰色粉砂质板岩、板岩夹灰绿色变质细砂岩透镜体、砂质板岩及薄层板岩，条带构造不发育。与Ptm4整合接触，厚度大于155.71 m。

板溪群通塔湾组（Ptt）

灰绿色厚层状砂质板岩、砂岩及互层，水平层理发育，见粒序层理。与Ptm5整合接触，未见顶。

白垩系（K）

为巨厚层红色河湖相碎屑沉积，岩性为砾岩、砂砾岩夹含砾砂岩及粉砂质泥岩。与下伏地层断层接触。

第四系（Q）

为河流阶地冲积物

⑵ 构造

① 褶皱

矿区总体上为一走向北东东、倾向南南东的倒转单斜构造。褶皱构造主要为次级背向斜构造和层内小揉曲构造。

② 断层

主要断裂构造有F36、F37、F38及层间断层（破碎带）等。F37、F38分别控制矿床的南北边界，近于平行展布，是区内的主要导矿构造；F36与F37（F36为F37的分支）控制矿区北部元古界与白垩系的分界。层间断层（破碎带）发育于马底驿组第四段（Ptm4）中部钙质绢云母板岩中，与岩层产状一致或小角度斜交，区内目前有4条，其中Ⅱ号规模最大，它们均具有多期次活动特征，是矿区的主要储矿构造。

⑶ 岩浆岩

矿区范围内未见岩浆岩分布。

⑷ 变质作用

区内地层普遍受区域变质作用，其中冷家溪群受极低级-低级区域变质作用，岩石中碎屑状黑云母变为绿泥石，基质中变质矿物组合为绢云母、绿泥石，沿层理及板劈理呈定向排列；板溪群遭受极低级区域变质作用，主要表现为：发育绢云母、绿泥石，发育区域透入性板劈理等。

⑸ 矿床地质特征

① 矿体赋存部位

主要金矿体产于板溪群马底驿组第四段内的破碎蚀变矿化带中的硅化构造角砾岩或石英脉中。部分金矿体产于切层的次级蚀变矿化带中。

② 控矿条件

地层岩性：板溪群马底驿组富含火山凝灰质的紫红色夹灰绿色砂泥质复理石建造，代表浅海陆棚相的氧化间还原沉积环境，金的背景含量高（0.24×10-6)，是本区主要的矿源层之一；其第四段紫红色夹灰绿色粉砂质板岩的中部钙质含量较高,在区域构造应力作用下极易发生层间滑动而形成层间破碎蚀变带，矿体即赋存于该破碎蚀变带中，是矿区金的直接赋存层位。矿床严格受地层岩性控制。

构造：雪峰～加里东运动期间，受南北向区域构造应力的作用，地层在变形褶皱与倒转过程中，不断发生层间走向滑动与剥离，形成了区内北东东向规模大、切割深的走向滑动断层，有利于深部热液的上升运移。矿区F37为沃溪大断裂的一部分，是矿区主要的导矿构造，矿床即赋存于该断裂之下盘；F37与F38联合控制着矿床的产出与分布。前期断裂的多次复活与后期构造的叠加，使金矿化进一步叠加富集；层间的剥离空间更是矿液赋存沉淀、成矿的有利场所。矿床受构造控制明显。

③ 矿床总体地质特征

矿区南西部123线～75线矿体总体走向北东东向，总体倾向南南东；矿区北东部25线～10线矿体总体走向北东东向，总体倾向北北西。矿区中部49线～43线矿体总体走向北西，倾向北东。

本次核实共圈定矿体45个，其中123～109勘探线一带长约450米地段共分布有16个矿体、埋藏标高148米至-142米，85勘探线一带长约152米地段分布有2个金矿体、埋藏标高87米至-20米， 49勘探线～43勘探线一带长约320米地段共分布有11个金矿体、埋藏标高156米至15米， 23线一带长约100米地段分布有7个金矿体、埋藏标高-10米至-100米， 0～10勘探线一带长约360米地段共分布有9个金矿体、埋藏标高243米至-70米。

矿区构造很复杂，矿体众多，矿体对比连接难度大。目前全矿区的工程控制程度总体较低，但通过进一步的生产探矿工作，有望再发现新矿体并扩大已知矿体的规模。

⑹ 矿体特征

矿区内主矿体目前有W-Ⅱ-①、E1-①、E1-（14）、E1-（18）、E2-Ⅱ-③、E2-Ⅱ-④、E2-Ⅱ-⑤等7个，各主矿体特征如下：

A、W-Ⅱ-①：分布于113～109勘探线一带，赋存于Ⅱ矿化带上部，该矿体由58m、38m、20m、17m四层沿脉巷道所控制，埋藏标高71米至0米；矿体呈层状、似层状，总体倾向南南东（157～172°），局部倾向北西（320～342°），倾角一般57～66°，平均62°。矿体走向长度约164米、倾向长约150米，局部存在无矿间断，厚度0.60～2.55米、平均厚度1.38米，品位1.20～8.17×10-6、矿体平均品位4.28×10-6。

B、E1-（14）：分布于23勘探线一带，赋存于次级蚀变带中，该矿体由-65m、-90m二层沿脉巷道所控制，埋藏标高-46米至-109米；矿体呈层状、似层状，总体倾向南南东（144～204°），局部倾向北东（345～42°），倾角一般53～86°，平均68°。矿体走向长度约132米、倾向长约69米，平均厚度1.45米，矿体平均品位5.84×10-6。

C、E1-（18）：分布于23勘探线一带，赋存于次级蚀变带中，该矿体由-90m沿脉巷道所控制，埋藏标高-90米；矿体呈层状、似层状，总体倾向南南西（185～244°），倾角一般55～67°，平均62°。矿体走向长度约93米、倾向长约20米，平均厚度1.70米，矿体平均品位6.10×10-6。

D、E1-①：分布于49-45勘探线一带，赋存于Ⅱ矿化带内，该矿体由120m、95m、48m三层沿脉巷道所控制，埋藏标高138米至28米；矿体呈似层状，倾向北东（20～59°），倾角35～55°，平均倾角49°。矿体走向长度约137米、倾向长约174米，厚度0.70～4.58米、平均厚度1.71米，品位1.18～8.22×10-6、矿体平均品位3.82×10-6。目前该矿体南东段已采空动用，北西段保有。

E、E2-Ⅱ-③：为矿区范围内规模最大的矿体，分布于 4～10勘探线一带，赋存于Ⅱ矿化带中部，埋藏标高64米至-73米。该矿体控制程度较低，由稀疏的钻孔及55m、5m、-53m水平较短的沿脉巷道所控制。矿体呈似层状分布，总体倾向南南西，平均倾角65°。矿体走向长度约281米、倾向长约146米，厚度0.80～5.59米、平均厚度2.59米，品位0.81～11.54×10-6、矿体平均品位8.31×10-6。目前该矿体+55m标高至+5m标高的局部地段已采空动用。

F、 E2-Ⅱ-④：分布于4～6勘探线一带，赋存于Ⅱ矿化带中下部，埋藏标高2米至-85米。该矿体控制程度较低，由稀疏的钻孔及-28m水平较短的沿脉巷道所控制。矿体呈似层状分布，倾向北西，倾角66°。矿体走向长度约182米、倾向长约95米，厚度0.70～14.18米、平均厚度1.41米，品位1.43～5.13×10-6、矿体平均品位4.07×10-6。目前该矿体-28m标高至-3m标高的局部地段已采空动用。

G、E2-Ⅱ-⑤：分布于4勘探线一带，赋存于Ⅱ矿化带下部，埋藏标高24米至-109米。该矿体控制程度较低，由稀疏的钻孔所控制矿体形呈下宽上窄的透镜状，倾向北西，倾角62°。矿体走向长度约50米、倾向长约151米，厚度2.00～28.78米、品位2.09～7.48×10-6。

矿区内目前另有38个次主要矿体及零星小矿体。

⑺ 矿石质量

① 矿石物质组成

矿石中金属矿物以自然金、黄铁矿、毒砂为主，少量方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、斑铜矿、褐铁矿等；脉石矿物以石英、绢云母为主，其次有绿泥石、方解石、长石、云母、电气石、白钛石、锆石等。

② 矿石化学组分

矿石中主要有用元素为金；有害元素砷的含量0.03～0.38％，平均含量0.09％，对矿石影响甚微。金的赋存状态有两种：裂隙金和包体金。裂隙金：自然金主要以中细粒～微粒游离状态产出，呈星点状、浸染状分布于构造裂隙中，部分嵌布于石英颗粒间隙中。包体金：为不可见金，常包裹于黄铁矿等硫化物及脉石英中。

③ 矿石结构构造

矿石结构：自形—半自形粒状结构（黄铁矿呈立方体或五角十二面体自形或半自形粒状产于石英裂隙中）、他形粒状结构（细粒黄铁矿、自然金、石英呈不规则粒状产出）、骸晶结构（黄铁矿被后期金属矿物交代，形成骸晶结构）、碎裂结构（早期黄铁矿或石英受力作用后呈碎裂状，形成碎裂结构）、网状结构（黄铁矿颗粒沿石英裂隙充填形成网状结构）、显微鳞片变晶结构（蚀变板岩中，绢云母、绿泥石呈鳞片状，形成显微鳞片变晶结构。

矿石构造：条带状构造（黄铁矿晶粒呈条带状产于石英裂隙中）、浸染状构造（黄铁矿、自然金呈浸染状分布于石英裂隙中）、脉状构造（黄铁矿、自然金呈细脉状分布于石英裂隙中）、块状构造（石英、黄铁矿常形成不规则的块状集合体）。

⑻ 矿石类型和品级

① 矿石自然类型

可分为氧化矿石和原生矿石，氧化矿石一般分布于地表向下约30深的地段内，已被采空。现区内主要为原生矿石，原生矿石分为自然金-石英矿石、自然金-石英-硫化物矿石、自然金-石英-绢云母-硫化物矿石等自然类型。

② 工业类型

有石英脉型、硅化构造角砾岩型、石英细脉蚀变板岩型3种工业类型，以石英脉型和硅化构造角砾岩型为主。

⑼ 矿体围岩与夹石及共（伴）生矿产

矿体上、下盘围岩主要为硅化构造角砾岩、次为绢云母化和硅化板岩，局部为粉砂质板岩。矿体中夹石主要为硅化构造角砾岩，次为绢云母化、硅化蚀变板岩，少量粉砂质板岩，夹石层数多且规模大，对矿体完整性影响大。

根据矿区矿石多元素分析析结果，矿石的伴生有用组分中Ag达到了综合利用要求，其他元素未达到综合利用要求。

### 4.3.2 矿床开采技术条件

4.4.2.1 矿山水文地质条件

矿区保有矿体主要分布于139米至-127米标高范围内，矿体最低标高-142米。当地最低侵蚀基准面标高151.3米，矿井最低排泄面标高173.8米。矿山开拓方式为平硐+斜井方式，采矿方法为上向水平分层削壁充填采矿法。矿山疏排水影响范围内的含水层主要为板溪群马底驿组第四段的层间挤压破碎带弱含水层（弱含裂隙水）和中等富水的断层F37（泉流量6.894 L/S），被区内中溪河、夷望溪和荆竹溪等近南北向的多条常年性水体切割的同时，沟通了地表水与地下水水力联系，对矿床充水有较大影响。

矿区地下水主要承受大气降雨补给，裂隙水除大气降雨补给而外，还可得到相邻含水层的补给，河流流经断裂部位脉状地下水还可得到地表水补给。矿区切割强烈，地下水直承受大气降雨补给，总体流向大致以地表分水岭为界分别向两侧运移，迳流方向一般与地表水流向近于垂直，水力坡度大，流速快，迳流途经短，循环交替强烈。与断裂有关的地下水沿断裂方向由高处往低处迳流，循环深度大而微弱。地下水排泄条件随其所处地貌和构造部位不同而有差异，常沿基岩面或基岩风化底界面迳流于山谷谷底或河流岸边地带以下降泉形式排出地表。受断裂控制的脉状地下水沿断裂由高处向低处迳流至地形低洼处，以泉的形式排至地表。矿区因地形条件所限，地下水补、迳、排严格受最低一级分水岭控制，大部地区既是补给区，又是迳流区，迳流途经短分区不明显而为近源排泄是本区之特点。

矿区开采位于最低侵蚀基准面以上的矿体时，矿床充水水源主要为大气降水；而位于侵蚀基准面以下的矿体，特别是被地表水体切割的层间破碎带地段，开采时除大气降水而外，地表水将成为更为重要的充水水源。上部采空区对深部充水影响较大。矿区内目前涌水量最小为37.5m3/d、涌水量最大为76.5m3/d。

区内较大的常年性地表水体有中溪河、夷望溪、荆竹溪等三条河流，总流程约8km；中溪河常年流量为0.82～6.49 m3/s，夷望溪流量较中溪河大。上述地表水体为矿区可供利用的水源。

综上所述，矿床水文地质条件中等。

4.4.2.2 矿山工程地质条件

区内井巷和采区揭露的岩性为粉砂质板岩、蚀变板岩等浅变质碎屑岩，属半坚硬工程地质岩组；揭露的软弱带为弱蚀变的破碎带。井巷内局部地段垮塌，主要由于该地段为弱蚀变的破碎带，其岩性极为破碎，且含较丰富的地下水；由于弱蚀变的破碎带内含矿性差，而矿体赋存的破碎带往往硅化蚀变强，岩石相对致密坚硬，一般不易垮，对采矿影响较小。垮塌地段矿山采用木材支护，效果较好。

综上所述，矿区工程地质条件属中等类型。

4.4.2.3 矿山环境地质条件

根据全国地震烈度区划，工作区为6度区。据历史记载的地震强度和分布资料，表明地震多发生在中生代沉积盆地边缘的断裂带上，且有可能发生更高烈度的地震。最近一次是1973年2月6日发生在沅陵太常至丑溪口乡的6度左右的地震。

矿区内未发现对人类生存造成威协的大型滑坡或泥石流等地质单元体。由于自二十世纪九十年代以来，区内建有小型矿山8家，对矿区环境造成一定的影响。后来经过整顿整合，矿山环境质量有所改善，但原来遗留的采坑以及渣场等未进行有效的治理。因此，矿区环境地质现状较差。

综上所述，故矿床的环境地质条件属中等类型。

官庄金矿水文地质条件中等、工程地质条件中等、环境地质属中等类型。综上所述，矿山开采技术条件复杂程度属中等类型。

4.4.2.4 矿山开采地质环境影响评估结论与建议

以下结论与建议摘自湖南省建设工程勘察院2020年4月编写的《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿矿山地质环境综合防治方案》。

结论

⑴ 官庄金矿矿区范围内人居因素分级为一般区；矿山生产建设规模为10万t/年，矿山建设规模为小型；老选厂、新建选厂、主平洞口值班室及放矿场占用土地资源影响较重，矿山环境地质条件复杂程度属简单类型。根据技术规范附录D.1 确定该矿山地质环境影响评估级别为三级。

⑵ 现状评估结论：老选厂、新建临时办公及生活区、主平洞口值班室及放矿场等占用土地资源影响较重，采空区地面变形破坏土地资源影响较轻，采矿活动对水资源、水环境影响较轻，对建筑及工程设施、自然保护区、人居环境影响较轻，现状条件下未发生过崩塌、滑坡、泥（废）石流、地面塌陷等地质灾害。

⑶ 预测评估结论：新建选厂、主平洞口值班室及放矿场等占用土地资源影响较重，采空区地面变形破坏土地资源影响较轻，采矿活动对水资源、水环境、建筑及工程设施、自然保护区影响较轻，预测采矿活动除引起采空区地面变形影响较轻外，引发和加剧崩塌、滑坡、泥（废）石流、地质灾害的可能性较小，采矿活动对人居环境影响较轻。

⑷ 根据现状评估及预测评估结果对评估区进行了地质环境保护与恢复治理分区，将评估区划分为老选厂、新建选厂、主平洞口值班室及放矿场等占用土地资源次重点防治区（Ⅱ）、采空区地面变形一般防治区（Ⅲ）。针对可能出现的地质环境问题，设计了采空区地面变形监测工程、水质监测工程和井口充填封堵工程，并提出了采用坑栽植树将老选厂、新建选厂、主平洞口值班室及放矿场复垦为林地的方案。

⑸ 整体结论为矿业活动对矿山地质环境影响较轻，但能采取防范或治理措施，矿山建设适宜，采取措施后可继续开采。

⑹ 矿山未来生产过程中根据监测结果，对环境污染、评估、及防治等问题，需按主管部门要求做好专项论证和防治工作。

⑺ 矿山选厂使用、闭库及闭库后的生态修复工作需按应急管理部门要求做好相关工作。

⑻ 矿山需按环境管理部门要求做好矿山地质环境污染评估及矿山环境污染专项防治方案，并做好相关工作。

建议

⑴ 本方案中所涉及的工程设计图、工程估算不能代表实际施工过程中施工图及费用估算，矿山实施复垦工作前，应该聘请有专业资质的单位对工程进行重新设计及费用预算等。

⑵ 提高地质环境保护意识，严格执行地质环境保护政策、法规，科学采取防治措施，配合相关部门加强监督管理，确保地质环境保护目标实现。

⑶ 按有关财务制度和比例提留地质环境恢复治理及土地复垦资金，确保地质环境的恢复治理及土地复垦资金足额到位。

⑷ 加大综合利用矿山废石、废土的力度，不做堆积处理（充填采空区、铺路等）。

### 4.3.3 矿产资源储量和矿山服务年限

⑴ 设计利用资源储量

根据矿山开采储量范围（面积为6.3127km2，由5个拐点圈定），准采标高（+350m～-350m），设计开采对象为湖南省地质矿产勘查开发局四○七队提交的《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿资源储量核实报告》和矿产资源储量评审备案证明（湘自然资储备字［2019］159号）中的保有储量。设计各级别储量利用的可信度确定如下：

① 基础储量（122b+332低）：按100﹪设计利用；

② 资源量（333+333低）：按0.70 系数利用。

矿山设计利用资源储量计算公式如下：

Qs＝（Q122b+Q332低）×1.0＋（Q333＋Q333 低）×0.7

其中：Qs——设计利用储量（t）；

Q122b——控制的（122b）基础储量（t）；

Q332低——控制的（332）资源量（t）

Q333——推断的（333）资源量（t）；

Q333低——推断的（333 低）资源量（t）。

按上式，矿山设计利用资源储量＝（56079＋9114）＋（607222＋54977）×0.7

＝52.88×104 t

金金属量＝（250＋12）＋（2553＋73）×0.7＝2100 kg，平均品位3.97 g/t。

⑵ 矿山可采储量

矿山未来开采使用上向水平分层充填采矿法开采，确定的开采回采率90﹪。矿山可采储量计算公式如下：

QK＝（QG－Qa）×η。

式中：QK——可采储量（万t）；

QG——设计利用矿产资源储量（万t）；

Qa——设计保安矿柱资源储量（万t）；

η——开采回采率（﹪）。

按上式，矿山可采储量＝（52.88－0）×90﹪＝47.59万t；

金金属量＝（2100－0）×90﹪＝1890 kg，平均品位3.97 g/t。

⑶ 矿山设计损失量

矿山设计损失量包括永久矿柱损失和开采损失两部分。

① 永久矿柱损失：本方案设计不留设永久矿柱，永久矿柱损失为0；

② 开采损失：矿山开采损失计算公式：Q损＝（QS－Qa）×S

式中：Q 损——矿井开采损失（万t）；

QS——设计利用资源储量（万t）；

Qa——设计矿柱量（万t）；

S—— 开采损失率（10﹪）。

按上式，矿山开采损失量＝（52.88－0）×10﹪＝5.29万t

金金属量＝（2100－0）×10﹪＝210 kg。

③ 矿山设计损失量

综上，矿山设计损失量＝5.29＋0＝5.29万t，金金属量＝210＋0＝210 kg。

⑷ 推荐的矿山生产能力

根据未来矿山生产实际情况，结合本矿山资源储量情况，确定本矿山设计年产金矿石10万吨/年。

⑸ 矿山服务年限

按前述，矿山可采储量47.59万t，采矿设计综合贫化率为10﹪、损失率为10﹪。

则：矿山服务年限＝可采储量／〔年生产规模×（1－贫化率）〕

＝475900／〔100000×（1－10％）〕＝5.3（年）

综上所述，设计矿山的服务年限为5.3年。

## 4.4 废石临时堆场概况

本工程将在矿山主平硐口西北面约80m处、矿山主平硐口旁工业广场西北侧侧建设采矿井下废石临时堆场。废石临时堆场占地面积约100m2，有效容积约280m3，可堆存本工程井下生产约38天产生的废石量，在废石运出过程中可起到缓冲作用。采矿废石临时堆场占地主要为灌木、茅草的荒地。本评价建议按相关环保要求进行施工建设，地面进行硬化防渗，周边建设撇洪沟，确保堆场稳定，避免形成泥石流，避免对下游造成污染破坏和带来安全隐患。

# 5.  10万吨/年金矿开采工程分析

## 5.1 生产工艺

### 5.1.1 开采方式

矿山为已生产矿山，已采用地下开采方式，并已形成了完整的开拓系统。因此，根据保有矿体赋存条件和环境条件以及现开采方式，方案推荐沿用地下开采方式。

### 5.1.2 采矿方法

⑴ 采矿方法的选择

① 开采技术条件

因矿石有用矿物为单纯的自然金，仅依据矿物共生组合及脉石矿物种类，将矿石划分为自然金～石英矿石、自然金～石英～硫化物矿石、自然金～石英～绢云母～硫化物矿石这三个自然类型，备采的金矿体部分规模较大，薄～中厚脉状矿体；矿石价值较高，其产品属贵重金属；不含可燃性爆炸物质；矿体顶、底板岩性为硅化构造角砾岩、次为绢云母化和硅化板岩，局部为粉砂质板岩。矿区水文地质条件中等、工程地质条件中等、环境地质条件中等。

② 采矿方法的选择

矿体倾角较陡，矿体倾角53°～85°，矿体厚0.80～15.39m，且较稳定，围岩较稳固，工程地质条件中等，水文地质条件中等。通过查阅《采矿手册》，结合矿体倾角、厚度、矿岩稳固性等赋存要素，开采方法选择“上向水平分层充填采矿法”。

上向水平分层充填采矿法特点：

A、工艺特征：将矿块划分为矿房、矿柱。矿房自下而上分层（水平分层或倾斜分层）回采，每回采一个或若干分层后采用废石或尾砂进行充填，以维护上下盘围岩，并创造不断上采的作业条件。

B、适用条件：开采矿石稳固、围岩不稳固的倾斜和急倾斜矿体，能适应形态不规则、分枝复合变化大的矿体。

C、主要优点：采切、回采工程布置灵活、适应性强、矿石损失率与贫化率低等；在经济合理的前提下，适用于任何倾角、厚度的顶板及围岩稳固的矿体；如果矿岩稳固性稍差，可以将分层开采、充填改为分层进路开采、充填（称为上向进路充填法）。

D、主要缺点：充填系统复杂，对工人技术能力要求较高，制约矿山生产能力。

### 5.1.3 开采总顺序

⑴ 矿体开采顺序

矿床开采顺序的总原则是：先上后下，先远后近，同一阶段采用后退式开采。

⑵ 首采区的确定

建议首采地段为W-Ⅱ-①﹑W-Ⅱ-②﹑W-Ⅰ-③﹑E1-①﹑E1-（14）﹑E2-Ⅱ-③﹑E2-Ⅱ-④。因为这些块段控制程度较高，资源储量为控制的基础储量。

### 5.1.4 开采技术参数

⑴ 采区构成要素

阶段高度：根据本矿矿体规模，故确定阶段高度为20～50m。

矿块长度：主要取决于工作面的顶板上盘岩石所允许的暴露面积。采区长度一般为30～60m。

顶柱高度：在薄～中厚矿体中，一般只留2～3m，其目的主要是保护运输平巷和对围岩起暂时的支护作用。

底柱高度：在薄～中厚矿体中为4～6m，其目的是保护运输平巷，承托矿房中存留的矿石和对围岩起暂时的支护作用。

间柱宽度：在薄～中厚矿体中，一般不留间柱，人行通风天井采用顺路架设的方式。

⑵ 采准切割工作

采准工作包括掘进阶段平巷、天井和联络通道。在薄和极薄矿脉中，为便于探矿，阶段平巷和天井沿脉体掘进，联络通道一般沿天井每隔4～5m掘进一条，它的主要作用是使天井与矿房联通，以便人员、设备、材料、风水管和新鲜风流进矿房。

切割工作包括掘进放矿漏斗与拉底。拉底高度一般为2.2m，在薄和极度薄脉中，为顺利放矿，拉底宽度不应小于1.2m。漏斗间距，在薄～中太脉中，一般为4～5m。

⑶ 回采工作

回采工艺包括：打眼、爆破、通风、局部放矿、撬顶及平场、二次破碎。顺利完成这些作业，叫做一个回采循环。回采循环一个接一个重复进行，当回采工作面达到设计顶柱边界时，停止回采，进行大量放矿。

⑷ 矿块开采回采率估算及评价

按上向水平分层充填采矿法开采的标准矿块：矿体倾角68°，矿块长60m，矿块倾斜长约40m，矿块厚约1m，矿石体重3.00t/m3，进行矿块回采率估算（估算结果见表5－1）；回采率简化计算公式：

K＝T/Q×100﹪

式中：K——开采回采率（﹪）；

T——采出矿石量；

Q——动用矿资源储量。

表5－1      上向水平分层充填采矿法矿块回采率估算表

| 动用矿 石量Q （t） | 矿柱QK=Q1+ Q2+ Q3+Q4 |  |  |  | 矿柱回 收Q5 （t） | 出矿量 T=Q-QK+Q5 （t） | 回采率K （﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 顶柱Q1 （t） | 底柱Q2 （t） | 间柱 Q3 （t） | 点柱Q4 （t） |  |  |  |
| 40×60×1×3 | 3×60×1×3 | 4×30×1×3 | 0 | 0 | 450 | 6750 | 94 |

考虑到矿块回采过程中往往避免不了因地质变化而采不出的部分矿石、维护采场与巷道及地质构造破坏所保留的矿柱矿石、因废石大量混入而停止放矿留在崩落采场的矿石等损失（约3～5﹪左右），方案推荐按上向水平分层充填采矿法开采的回采率为90﹪。

⑸ 主要经济技术指标

采场工作面工班效率；4 t/工/班

采场生产能力（出矿）：350 t/日

未采下损失：8%

采工损失2%

采场采下贫化率：8%

出矿贫化率：2%

采切比：2.19 m/kt或7.91 m3/kt

### 5.1.5 矿山开采回采率、贫化率指标

⑴ 矿山开采回采率、贫化率指标估算

依前述，上向水平分层充填采矿法开采的矿山开采回采率为90﹪，矿山总采矿贫化率为10﹪。

⑵ 矿山开采回采率、贫化率指标评价

矿山备采金矿体为急倾斜薄～中厚（倾角53°～85°、厚度0.80～15.39m）脉状矿体，方案推荐上向水平分层充填采矿法开采的回采率为90﹪，其指标符合国土资源部关于《金矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》（2012 年第29 号）规定（见表5－2），同时与同类型矿山的采矿实际情况接近，符合湖南省人民政府批准《湖南省矿产资源总体规划》（2016～2020 年）要求（矿山回采率指标对比见表5－3）。

表5－2    金矿山地下开釆回采率指标要求一览表

| 围岩稳固性① | 矿体倾斜度② | 矿体厚度③ | 回采率（﹪） |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳固 | 缓倾斜与急倾斜矿体 | 薄矿体 | 92 |
|  |  | 中厚矿体 | 90 |
|  |  | 厚矿体 | 87 |
|  | 倾斜矿体 | 薄矿体 | 90 |
|  |  | 中厚矿体 | 87 |
|  |  | 厚矿体 | 85 |
| 备注：① 根据《工程岩体分级标准》（GB50218-94），将矿体围岩稳固性划分为稳固（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级）、不稳固（Ⅳ级）和极不稳回（Ⅴ级）； ② 矿体倾角α＜30°为缓倾斜、30°≤α≤55°为倾斜、α＞55°为急倾斜； ③ 矿体厚度划分为薄矿体（M≤0.8m）、中厚矿体（0.8m＜M≤4m）和厚矿体（M＞4m）三类。 |  |  |  |

表5－3      矿山回采率指标对比表

| 指标 | 现状指标 | 规划指标 | 部要求最低“三率”指标 | 方案指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回采率（﹪） | 90 | ≥85 | ≥90 | 90 |

### 5.1.6 综合利用

本矿山开采矿种为金矿，无其它伴生、共生矿种。

矿山采矿工艺流程及产污环节见图5－1。

## 5.2 工程污染源分析

### 5.2.1 气型污染源

⑴ 井下通风废气

地下开采工程气型污染源主要为井下采掘、爆破、装卸通风废气，主要污染因子为粉尘、NOX和CO等。矿井中污风采用排风系统外排，污风排放量约为32m3/s。

① 在爆破过程中将产生炮烟，其主要污染物为NOX、CO等，因为是在井下爆炸而且是间歇性排放，炮烟量较少。

图5－1      拟建工程采矿工艺流程及产污节点图

图   例

●—气型污染源        物料走向

▲—水型污染源        废水走向

■—固体废物          用水走向

★—噪声源

风井外排

井下开采

井下通风废气

采矿废水▲

井下水仓

原 矿

风机

●

★

井下涌水

选矿厂和夷望溪

废石 ■

废石临

时堆场

采空区充填

地面沉淀池

② 井下各作业面产生的粉尘浓度小于50mg/m3，该粉尘主要对操作工人产生影响。井下掘进与采矿点采用湿式凿岩作业，各主要入风平巷、掘进工作面、放矿和装矿过程中采用喷雾、洒水降尘等措施，可有效降低坑内粉尘。

根据《排污申报登记实用手册》（国家环保总局编）估算采矿作业有害物质产生总量见表5－4。

表5－4     10万吨/年金矿开采工程井下开采所排放的气型污染物

| 序号 | 污染物名称 | 单位产生量 | 年产生量 （t） | 年排放量 （t） | 排放浓度（mg/m3） | 炸药用量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.026t/t炸药 | 0.988 | 0.198 | 0.24 | 38 |
| 2 | NOX | 0.026t/t炸药 | 0.988 | 0.889 | 1.07 |  |
| 3 | CO | 0.032t/t炸药 | 1.216 | 1.094 | 1.32 |  |

由于井下采用湿式凿岩、水封爆破，对重点产尘点溜矿、装车等作业地点采取洒水喷雾降尘措施，污染物排放量很小。

⑵ 原矿中转仓、废石临时堆场粉尘

矿山工业场地中将设置一容量为200t的金原矿石中转仓，面积约50m2；另外设置一容量为500t的废石临时堆场，占地面积约100m2。原矿中转仓和废石临时堆场在干燥有风天气以及在装卸过程中将产生粉尘。在原矿中转仓和废石临时堆场四周采取喷雾洒水等防尘措施后，其粉尘产生量很少。

⑶ 运输扬尘

原矿和废石运出过程中，路面将产生扬尘，其排放量取决于道路的湿润程度、道路平整度、路面类型、载重量等。通过现场踏勘，运输道路扬尘主要产生在矿山原矿和废石运出过程中。运矿汽车行驶于矿山（主井工业广场）内约30m的道路上。该扬尘主要对工人的生产、生活环境产生影响，其公路沿线两侧无居民点分布，对居民生活环境影响较小。因原矿和废石的运输量相对较少，运输扬尘的产生量也很少。

### 5.2.2 水型污染源

工程主要水型污染源为采场井下废水和少量的废石场淋滤水及生活污水。

⑴ 井下废水

根据湖南省建设工程勘察院2020年4月编写的《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿矿山地质环境综合防治方案》，矿山水文地质条件复杂程度为中等，采用水文地质比拟法预测矿山未来开采至－90m水平时，最大涌水量约312 m3/d（即13m3/h），最小涌水量约168 m3/d（即7m3/h），一般涌水量约252 m3/d（即10.5 m3/h）。

井下正常涌水（252 m3/d）和采矿井下作业废水（150 m3/d）总共402 m3/d先进入井下水仓（容积约300m3）澄清，然后由水泵机械统一抽排至主平硐水沟，自流进入主井工业广场旁的地面沉淀池（容积约100m3）进一步澄清后，有167m3/d返回至采矿生产水池作为采矿生产用水，有71m3/d进入新建选厂高位水池作为选矿生产用水，剩余的164 m3/d井下废水通过排污沟排入其西面下游的夷望溪。

本次环评的污染源监测中，委托湖南科博检测技术有限公司对矿山产生的井下废水经澄清后的水质进行了实测，其结果见前面的表3－6。从实测结果可看出，井下废水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准和接近《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准要求。

拟建工程井下废水沉淀后的水质将类比现有工程井下废水沉淀后的水质监测结果。因此，拟建工程产生的井下废水经沉淀处理后的水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准和接近《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准要求。拟建工程排出井下废水沉淀后的水质见表5－5。

表5－5      拟建工程排出的井下废水沉淀后的水质（pH为无量纲，其余mg/L）

| 项 目 名称 | pH | Cu |  | Pb |  | Zn |  | Cd |  | TCr |  | Hg |  | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀后井下废水水质 | 7.2 | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.12 |  | 0.00012 |  | 0.0076 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 | 6～9 | 0.5 |  | 1.0 |  | 2.0 |  | 0.1 |  | 1.5 |  | 0.05 |  | 0.3 |
| 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类标准 | 5.5～8.5 | 0.5 |  | 0.2 |  | 2.0 |  | 0.01 |  | 0.1(六价) |  | 0.001 |  | / |
| 项 目 名称 | Tl |  | As |  | 硫化物 |  | SS |  | CODCr |  | 氨氮 |  | 石油类 |  |
| 沉淀后井下废水水质 | 0.00001 |  | 0.00015 |  | 0.0025 |  | 22 |  | 13 |  | 1.39 |  | 0.03 |  |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 | / |  | 0.5 |  | 1.0 |  | 70 |  | 100 |  | 15 |  | 5 |  |
| 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类标准 | / |  | 0.05 |  | 1.0 |  | 80 |  | 150 |  | / |  | 5 |  |

⑵ 生活污水

由于工程所用职工大多数为当地农民，矿山的厕所为旱厕，拟建工程生活用水量约35m3/d。工程生活污水由食堂污水、职工粪便、洗衣沐浴水等组成，其中食堂污水主要污染物是动植物油、SS，洗衣沐浴水、职工粪便主要污染物是CODCr、BOD5。污水排放量约30m3/d。食堂残渣可用于喂养猪、狗，粪便经化粪池处理，最终生活污水经QZY―S―100一体化污水处理设施处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求。处理后的生活污水大部分可作为厂区绿化用水，少量外排进入夷望溪。

### 5.2.3 固体废物

工程产生的固体废物主要为采场的井下废石和少量的生活垃圾。

⑴ 采矿废石

采矿的井下废石主要产生于矿山前期的开拓时期，此期间产出的废石可用于矿山工业广场的建设和进矿及矿区公路的修建，也可由附近村民运走用于修路或作建材。生产营运期，井下开采产生的废石可大部分用于采空区填充，即回采下来的废石16000 t/a（53 t/d）可以就地实行采空区充填。开拓掘进产生的、需要运出地表的废石量约4000 t/a（13 t/d）。这些废石通过主井运出，先在主井口西北面约80m处、工业广场西北侧的废石临时堆场暂存，然后由当地村民运走用于修路或作建材等，本工程不设废石永久堆场。废石临时堆场周边将修筑截排水沟，下游修建挡石墙，以防雨水冲刷造成泥石流等地质灾害以及造成环境污染。

本次环评委托湖南精科检测有限公司对矿山目前开采产生的采矿废石进行了毒性浸出试验，试验结果表明，矿山开采产出的废石为第Ⅰ类一般工业固体废物。

⑵ 生活垃圾

工程所需职工386人，主要为附近村民。生活垃圾产生量很小，每天约300kg，全年约90吨。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。

### 5.2.4 噪声

矿山开采的噪声主要来自凿岩、爆破、通风风机、空压机、运输等。除爆破噪声对地面有短暂影响外，其他井下采掘噪声对地面无影响。主要噪声源的声压级见表5－6。

表5－6      主要噪声源声压级

| 序号 | 噪声源 | 声压级dB（A） | 噪声源位置及频谱特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆破 | 110～120 | 井下，间断，爆破时间短 |
| 2 | 凿岩机 | 110～115 | 井下，高低频 |
| 3 | 空压机 | 92～95 | 地面（主井附近），高中频 |
| 4 | 风机 | 90～100 | 井下，高中频 |
| 5 | 井下水泵 | 75～85 | 井下，高低频 |
| 6 | 汽车 | 70～80 | 地面，高中频 |

### 5.2.5 工程“三废”排放情况

改扩建工程“三废”排放情况见表5－7，主要水型污染物排放情况见表5－8。

表5－7     正常情况下拟建工程“三废”排放情况表

| 污染物种类 | 排放源 | 主要污染因子 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 井下废水 | 水量（万m3/a） | 13.698 | 6.913 |
| 废气 | 井下通风废气 | 废气量（万m3/a） | 82944 | 82944 |
|  |  | TSP（t/a） | 0.988 | 0.198 |
|  |  | NOX（t/a） | 0.988 | 0.889 |
|  |  | CO（t/a） | 1.216 | 1.094 |
| 固体废物 | 井下废石 | 废石（万t/a） | 2.0 | 0（用于井下充填、修路或作建材） |

表5－8       工程水型污染物排放情况

| 水型污染源 | 主要污染因子 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水量(万m3/a) | Cu | Pb | Cd | TCr | CODCr | 氨氮 |
| 污染物排放浓度(mg/L) | / | 0.10 | 0.10 | 0.025 | 0.12 | 13 | 1.39 |
| 污染物排放量(t/a) | 6.913 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | 0.899 | 0.096 |

## 5.3 工程拟采用的环保措施

工程拟采用的主要环保措施汇总见表5－9。

表5－9      工程拟采用的主要环保措施汇总

| 污染源 类型 | 污染源 | 污染因子 | 环保措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 停用废石场 及工业广场 | 植被、水土流失 | 对停用废石场和废弃建筑物拆除后的遗留场地进行治理及生态恢复；场区周边、道路两侧绿化 | 新增 |
| 气型 污染源 | 井下通风废气 | 粉尘、NOX、CO | 湿式凿岩、喷雾、洒水 | 部分利用 原有设施 |
|  | 原矿中转仓和废石临时堆场粉尘、运输扬尘 | 粉尘 | 洒水抑尘 | 新增 |
| 水型 污染源 | 井下废水 | CODCr、SS、S2-、少量的重金属离子 | 在井下水仓澄清后，再通过地面沉淀池（主平硐口旁沉淀池容积约200m3）澄清后部分回用于采矿作业本身，部分回用于选矿，剩余的废水排入夷望溪 | 现有基础上改造 |
|  | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS和NH3-N | 产生量很少，经一体化生活污水处理设施处理后用于厂区绿化或外排进入夷望溪 | 现有 |
| 固体 废物 | 采矿废石 | Cu、Pb、As等 | 大部分用于井下充填，运出地表的废石在主平硐口西北面的废石临时堆场暂存后外运，被当地村民用于修路或作建材 | 现有基础上完善 |
|  | 生活垃圾 |  | 集中收集后交环卫部门处理 | 现有 |
| 噪声 | 风机、水泵、凿岩 |  | 减振、消声、隔声 | 部分利用 原有设施 |
|  | 运输车辆等 |  | 合理安排运输时间，进入居民区禁止鸣喇叭 | 新增 |

## 5.4 工程实施前后“三废”变化情况

### 5.4.1 水型污染源

改扩建工程前后水型污染物排放情况见表5－10。

表5－10       工程前后水型污染物排放情况

| 水型污染源 | 排水量 （万m3/a） | 主要污染物排放量（t/a） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Cd | TCr | CODCr | 氨氮 |
| 工程前井下废水 | 3.264 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.424 | 0.045 |
| 工程后井下废水 | 6.913 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | 0.899 | 0.096 |
| 工程前后变化值 | ＋3.649 | ＋0.004 | ＋0.004 | ＋0.001 | ＋0.004 | ＋0.475 | ＋0.051 |

注：上表中“＋”表示增加，“－”表示减少

由表5－10中计算结果可见，工程后由于开采规模增大，开采深度增加，地下采空区面积增大，使矿山井下涌水量增多，矿山生产产生的井下废水也增多。工程后，虽然有部分井下废水经澄清后用于选矿生产，但井下废水外排量还是增加了3.649万m3/a。由于工程前后井下废水处理工艺未变，工程后对应的水型污染物排放量也随之增大。

### 5.4.2 气型污染源

工程改扩建前后井下开采系统气型污染物排放增减量见表5－11。由表5－11可知，工程改扩建后，由于开采量增加，炸药用量增加了16 t/a，井下通风废气量增加了18144万m3/a，其气型污染物粉尘、NOX和CO的排放量也分别增加了0.084 t/a、0.374 t/a和0.460 t/a。

表5－11    工程改扩建前后井下通风废气污染物排放情况表

| 项 目 | 废气量 （万m3/a） | 气型污染物 |  |  | 炸药用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粉尘（t/a） | NOX（t/a） | CO（t/a） |  |
| 改扩建前排污总量 | 64800 | 0.114 | 0.515 | 0.634 | 22 |
| 改扩建后排污总量 | 82944 | 0.198 | 0.889 | 1.094 | 38 |
| 改扩建前后的增减量 | ＋18144 | ＋0.084 | ＋0.374 | ＋0.460 | ＋16 |

注：上表中“＋”表示增加，“－”表示减少

### 5.4.3 固体废物

现有工程运出地表的废石主要用于铺路或工业广场建设，地表废石堆存量小；工程后，运出地表的废石全部被附近村民运走用于修路或作建材使用，拟建工程不设废石永久堆场。因此工程后废石的堆存量减小。

## 5.5 工程平衡

⑴ 工程矿石平衡见图5－3。

开采矿石量120000t/a

原矿100000 t/a

井下废石 20000 t/a

图5－2  工程矿石平衡图

废石临时堆场暂存4000t/a

井下充填 16000 t/a

⑵ 工程水平衡

拟建10万吨/年金矿采矿工程水平衡见图5－4。

井下涌水

井下水仓

排水泵

采矿用水

252

采矿供水系统

150

402

夷望溪

图5－3   10万吨/年金矿采矿工程水平衡图（单位：m3/d）

167

167

167

损失17

402

地面沉淀池

71

164

选矿厂

高位水池

# 6. 环境质量现状调查与评价

本章将根据湖南科博检测技术有限公司、湖南精科检测有限公司对该项目现场环境质量状况的监测结果，以及现场踏勘收集的有关资料，对评价区域内的生态环境、水环境、大气环境、声环境等作出评价。

## 6.1 生态环境现状调查与评价

### 6.1.1 基本情况

⑴ 土壤

区域为丘陵山区，是花岗岩、石灰岩、板岩、页岩相间成土区。区域内以黑色石灰土、山地黄棕壤为主要土类。其中黑色石灰土常见于山顶的岩隙低平处，土体呈黑色，俗称“灰包土”。土层浅薄，淋溶作用微弱，土壤呈碱性反应，有机质含量高，有石灰反应，适耐碱作物、树种生长。山地黄棕壤亚类土层浅薄，土壤熟化度低，含有较多的岩石碎块或碎片。

成土母质为板岩风化物，主要含氧化硅及白云石、方解石等物质，由地热风化形成。风化物较厚，风化程度深，疏松而缺乏粘结力。呈碱性反应。

受小地形变化，水文、地质、人类活动影响，土壤成梯田式分布，即丘陵、岗地的中上部及陡坡地段为各种成土母质发育的山地黄棕壤土壤。坡地及冲垄地段，大部分被人们开发利用为农用耕地。其中地势较高、水源缺乏的地段开垦为旱地，有水源灌溉的山坡、冲垄，即开垦为水稻田。

⑵ 植被

区域植被属中亚热带常绿阔叶林南部亚热带区域。植被由低海拔常绿阔叶林带逐渐向高海拔落叶—常绿阔叶混交林带、山顶灌丛和草丛发展。其中在低山及中低山的山麓地带，分布着以杉木为主的常绿针叶林、常绿阔叶针叶混交林。

在不同的成土母质土壤，不同地形，有不同类型的植被群落。在不同的成土母质土壤，不同地形，有不同类型的植被群落。区域植物以亚热带阔叶林为主，农作物主要有：稻米、玉米、黄豆等。

⑶ 动物

评价区域地处中亚热带，气候温和、雨量充沛、自然条件优越，有利于野生动物繁衍生息和野生植物生长繁殖。由于区域生产发展和人类活动，生态环境受到损害，野生动植物种类和数量渐趋减少。评价区域内常见野生动物有蛇、蛙、野兔、竹林猪、麂等，家养动物为鸡、鸭、狗、牛等，野生动物有小型啮齿类、爬行类动物。区域内未见珍稀野生动物。

⑷ 养殖、古迹

评价区域无大型渔业、水产养殖业，无自然保护区和名胜古迹。

⑸ 水土流失

工程所在地为中山花岗岩强度流失区。半山半丘，地形起伏，花岗岩出露面积大。本区成土母质中花岗岩较多，因其所含矿物膨胀系数不一，颗粒大小不均，抗冲能力弱，风化后分崩离析，其发育的土壤结构松散、偏砂、富含钾，是多种林木的适宜地，植被一旦被破坏，极易造成水土流失，较难恢复。

⑹ 评价区域地质灾害情况

项目区地形地貌起伏较大，植被发育，区内无高切坡、砍伐林木开垦耕地行为，无农林活动引起的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，也未造成水土流失等环境地质问题，地质灾害的危害性小。

### 6.1.2 土地利用现状

⑴ 沅陵县

全县面积5852km2（折合877.8万亩）。其中耕地804 km2（折合90.6万亩），占总面积的22.47%；林地1130km2（折合169.5万亩），占总面积的42.04%；荒山、草场694km2（折合104.1万亩），占总面积的25.82%；水面132 km2（折合19.8万亩），占总面积的4.91%；其它128 km2（折合19.2万亩），占总面积的4.76%。

在耕地中，水田562km2，占全县总面积的20.91%；旱地42km2，占全县总面积的1.56%。

在山地面积中，密林占737.2 km2，疏林231.7km2，灌木林56.7km2，竹林32.5 km2，茶叶9.0km2，果园13.0 km2，荒山草地694.4 km2，石山裸岩38.3 km2。其它73.5 km2。

在水域面积中，水库占18.60 km2，山塘面积19.08 km2，河流69.10 km2，小溪9.56 km2，渠道15.61 km2，堤坝0.05km2。

⑵ 官庄镇

总面积460平方公里（折合69万亩）。其中耕地面积42.5万亩，山地面积21.1万亩。山地以竹林为主，约19万亩。

⑶ 工程所在地

工程用地位于湖南西澳矿业公司官庄金矿矿区中部，其用地主要为灌木茅草空闲地（约占72%），少量的旱地（约占21%）。项目及周边土地利用现状见附图6。

### 6.1.3 生态环境现状评价

评价区域生态环境状况总体良好，水土流失轻。矿区内过去被破坏的植被正在恢复中，矿区内植被较完整。

## 6.2 水环境质量现状调查与评价

### 6.2.1 水环境质量现状调查

⑴ 水环境概况

与本工程有关的地表水体主要为夷望溪、中溪河、鲍家溪、荆竹溪和八一水库。

⑵ 监测布点

地表水：

S1：位于夷望溪，即矿山井下废水在夷望溪的排放口上游约500m处断面；

S2：位于夷望溪，即中溪河汇入夷望溪的入口的上游约500m处断面；

S3：位于夷望溪，即中溪河汇入夷望溪的入口的下游约1000m处断面；

S4：位于中溪河，即谭家坪居民点处断面；

S5：位于中溪河，即香草湾居民点处断面；

S6：位于鲍家溪，即鲍家溪汇入中溪河的入口上游约500m处断面；

S7：位于八一水库，即八一水库大坝上游约120m处断面；

S8：位于荆竹溪，即八一水库大坝下游约1000m处断面。

地下水：设7个地下水采样点。即：

D1：矿山主平硐口西北面约400m处的郑家山居民点井水；

D2：矿山主平硐口西南面约1100m处的旭垭里居民点井水；

D3：矿山主平硐口西北面约800m处的坝塘坪居民点井水；

D4：矿山南矿界外约200m处的谭家坪居民点井水；

D5：矿山东南矿界内约100m处的香草湾居民点井水；

D6：矿山风井2北面约400m处的沈家垭居民点井水；

D7：矿山风井5东面约200m处的铁炉冲居民点井水。

具体布点位置见附图5。

⑶ 监测因子

地表水：pH、Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、Sb、Tl（铊）、六价铬、As、硫化物、SS、CODCr、氨氮、石油类。

地下水：K、Na、Ca、Mg、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、NH3-N、NO3-、NO2-、挥发性酚类、氰化物、As、Hg、Sb、Tl（铊）、六价铬、Pb、Zn、Cu、F-、S2-、Cd、Fe、Mn、耗氧量。

⑷ 监测频次及监测单位

进行一期水环境质量现状监测：

地表水：连续3天，每天取样一次。夷望溪、中溪河水质的监测时间为2019年7月4日～7月6日，监测单位为湖南科博检测技术有限公司；鲍家溪、八一水库和荆竹溪水质的监测时间为2019年11月10日～11月12日，监测单位为湖南精科检测有限公司。

地下水：连续2天，每天取样一次。郑家山、旭垭里和坝塘坪3个居民点井泉水水质监测时间为2019年7月5日、7月6日，监测单位为湖南科博检测技术有限公司；谭家坪、香草湾、沈家垭和铁炉冲4个居民点井泉水水质监测时间为2019年11月10日、11月11日，监测单位为湖南精科检测有限公司。

⑸ 监测方法

采样和分析方法按国家统一规定的方法进行。

### 6.2.2 水环境质量现状评价

⑴ 评价标准

夷望溪、中溪河、鲍家溪、八一水库和荆竹溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。井泉水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。

⑵ 评价方法

采用超标率和最大超标倍数法，其计算公式如下：

超标率（％）=（超标样品数/总有效样品数）×100％

最大超标倍数（倍）=（最大有效值一标准值）/标准值

⑶ 评价结果

工程地表水环境质量监测及评价结果见表6－1。

本次评价在夷望溪、中溪河、鲍家溪、八一水库和荆竹溪共设置了8个监测断面。从表6－1的监测数据可知，在所设置的监测断面中，各项监测因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。

地下水环境质量监测及评价结果见表6－2。

从表6－2的监测数据可知，所监测的郑家山、旭垭里、坝塘坪、谭家坪、香草湾、沈家垭和铁炉冲7个居民点井泉水中，各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。

## 6.3 空气环境质量现状评价

### 6.3.1 空气环境质量监测

⑴ 监测布点

根据评价工作等级、环境敏感点分布和工程平面布置特点，结合区域常年主导风向确定监测布点。本项目设7个大气采样点，即：

A1：矿山主平硐口西北面约400m处的郑家山居民点

A2：矿山主平硐口西南面约1100m处的旭垭里居民点

A3：矿山主平硐口西北面约800m处的坝塘坪居民点。

A4：矿山南矿界外约200m处的谭家坪居民点；

A5：矿山东南矿界内约100m处的香草湾居民点；

A6：矿山风井2北面约400m处的沈家垭居民点；

A7：矿山风井5东面约200m处的铁炉冲居民点。

具体布点位置见附图5。

⑵ 监测评价因子

监测评价因子为TSP。

⑶ 监测时段、频次及监测单位

2019年7月4日～7月10日对郑家山、旭垭里和坝塘坪3个居民点进行了连续7

表6－1       工程地表水环境质量现状监测与评价结果 (mg/L，pH值除外)

| 水体 | 因子 评价项目 | pH | Cu | Pb | Zn | Cd | Hg | Sb | Tl | Cr6+ | As | S2- | SS | CODCr | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准：GB3838-2002 Ⅲ类 |  | 6～9 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.005 | 0.0001 | 0.005 | 0.0001 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | / | 20 | 1.0 | 0.05 |
| S1夷望溪，即矿山井下废水在夷望溪的排放口上游约500 m处断面 | 范围值 | 7.19～7.31 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0015～0.0019 | 0.00002L | 0.004L | 0.0003L | 0.005L | 4～7 | 6～7 | 0.025～0.053 | 0.01L |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 三日均值 | / | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0017 | 0.00002L | 0.004L | 0.0003L | 0.005L | 5 | 7 | 0.040 | 0.01L |
| S2夷望溪，即中溪河汇入夷望溪的入口的上游约500m处断面 | 范围值 | 7.24～7.30 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0024～0.0027 | 0.00002L | 0.004L | 0.0003L | 0.005L | 5～7 | 6～8 | 0.025～0.075 | 0.01L |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 三日均值 | / | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0025 | 0.00002L | 0.004L | 0.0003L | 0.005L | 6 | 7 | 0.046 | 0.01L |
| S3夷望溪，即中溪河汇入夷望溪的入口的下游约1000m处断面 | 范围值 | 6.94～7.06 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0024 | 0.00002L | 0.004L | 0.0003L | 0.005L | 4L | 4～5 | 0.029～0.056 | 0.01L |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 三日均值 | / | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0024 | 0.00002L | 0.004L | 0.0003L | 0.005L | 4L | 5 | 0.043 | 0.01L |
| S4中溪河，即谭家坪居民点处断面 | 范围值 | 6.81～6.90 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0004～0.0006 | 0.00002L | 0.004L | 0.0003L | 0.005L | 4L | 6～7 | 0.026～0.070 | 0.01L |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 三日均值 | / | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0005 | 0.00002L | 0.004L | 0.0003L | 0.005L | 4L | 7 | 0.049 | 0.01L |

注：夷望溪、中溪河各个断面的监测时间为2019年7月4日～7月6日，共3天；Hg、Sb、Tl（铊）的监测时间为2020年5月6日～5月8日

续表6－1

| 水体 | 因子 评价项目 | pH | Cu | Pb | Zn | Cd | Hg | Sb | Tl | Cr6+ | As | S2- | SS | CODCr | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准：GB3838-2002 Ⅲ类 |  | 6～9 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.005 | 0.0001 | 0.005 | 0.0001 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | / | 20 | 1.0 | 0.05 |
| S5中溪河，即香草湾居民点处断面 | 范围值 | 6.89～6.97 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.004L | 0.0003L | 0.005L | 4～6 | 7～8 | 0.073～0.115 | 0.01L |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 三日均值 | / | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.004L | 0.0003L | 0.005L | 5 | 8 | 0.091 | 0.01L |
| S6鲍家溪，即鲍家溪汇入中溪河的入口上游约500m处断面 | 范围值 | 6.76～6.94 | 0.006L | 0.001L | 0.004L | 0.0001～0.0003 | 0.00004L | 0.0024～0.0026 | 0.00002L | 0.004L | 0.0006～0.0008 | 0.005L | 9～13 | 4～6 | 0.025～0.048 | 0.02～0.03 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 三日均值 | / | 0.006L | 0.001L | 0.004L | 0.0002 | 0.00004L | 0.0025 | 0.00002L | 0.004L | 0.0007 | 0.005L | 11 | 5 | 0.037 | 0.03 |
| S7八一水库，即八一水库大坝上游约120m处断面 | 范围值 | 6.82～7.14 | 0.006L | 0.001L | 0.004～ 0.006 | 0.0004～0.0006 | 0.00004L | 0.0005～0.0007 | 0.00002L | 0.004L | 0.0005～0.0007 | 0.005L | 8～11 | 10～13 | 0.137～0.203 | 0.03～0.04 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 三日均值 | / | 0.006L | 0.001L | 0.005 | 0.0005 | 0.00004L | 0.0006 | 0.00002L | 0.004L | 0.0006 | 0.005L | 10 | 11 | 0.172 | 0.04 |
| S8位于荆竹溪，即八一水库大坝下游约1000m处断面 | 范围值 | 6.78～6.96 | 0.006L | 0.001～0.002 | 0.004L | 0.0001～0.0002 | 0.00004L | 0.0008 | 0.00002L | 0.004L | 0.0004～0.0005 | 0.005L | 5～7 | 7～8 | 0.048～0.092 | 0.03～0.04 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 三日均值 | / | 0.006L | 0.001 | 0.004L | 0.0001 | 0.00004L | 0.0008 | 0.00002L | 0.004L | 0.0005 | 0.005L | 6 | 8 | 0.068 | 0.04 |

注：中溪河各个断面的监测时间为2019年7月4日～7月6日，共3天；鲍家溪、八一水库、荆竹溪各个断面的监测时间为2019年11月10日～11月12日；Hg、Sb、Tl（铊）的监测时间为2020年5月6日～5月8日

表6－2      水环境（地下水）质量监测与评价结果

| 监测项目 监测结果 |  | 监测项目及结果（mg/L，pH除外），L表示检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | 挥发性酚类 | 硫化物 | 氰化物 |
| GB/T14848-2017Ⅲ类 |  | 6.5～8.5 | / | 200 | / | / | / | / | 250 | 250 | 20.0 | 1.00 | 0.002 | 0.02 | 0.05 |
| D1 郑家山居民点井泉水 | 7月5日监测值 | 6.91 | 0.27 | 1.56 | 3.32 | 0.01L | 0 | 28 | 1.6 | 2.21 | 2.30 | 0.003L | 0.0003 | 0.005L | 0.004L |
|  | 7月6日监测值 | 6.92 | 0.27 | 1.56 | 3.32 | 0.01L | 0 | 25 | 1.5 | 2.58 | 2.31 | 0.003L | 0.0004 | 0.005L | 0.004L |
|  | 均值 | / | 0.27 | 1.56 | 3.32 | 0.01L | 0 | 27 | 1.6 | 2.40 | 2.31 | 0.003L | 0.0004 | 0.005L | 0.004L |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D2 旭垭里居民点井泉水 | 7月5日监测值 | 6.94 | 0.06 | 1.47 | 3.32 | 0.01L | 0 | 26 | 1.2 | 4.59 | 2.34 | 0.003L | 0.0004 | 0.005L | 0.004L |
|  | 7月6日监测值 | 6.97 | 0.06 | 1.46 | 3.20 | 0.01L | 0 | 24 | 1.2 | 5.49 | 2.39 | 0.003L | 0.0005 | 0.005L | 0.004L |
|  | 均值 | / | 0.06 | 1.47 | 3.26 | 0.01L | 0 | 25 | 1.2 | 5.04 | 2.37 | 0.003L | 0.0005 | 0.005L | 0.004L |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D3 坝塘坪居民点井泉水 | 7月5日监测值 | 7.08 | 0.05 | 1.49 | 3.32 | 0.01L | 0 | 19 | 1.2 | 4.56 | 2.40 | 0.003L | 0.0005 | 0.005L | 0.004L |
|  | 7月6日监测值 | 7.04 | 0.06 | 1.56 | 3.20 | 0.01L | 0 | 19 | 1.5 | 5.48 | 2.40 | 0.003L | 0.0006 | 0.005L | 0.004L |
|  | 均值 | / | 0.06 | 1.53 | 3.26 | 0.01L | 0 | 19 | 1.4 | 5.02 | 2.40 | 0.003L | 0.0006 | 0.005L | 0.004L |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

续表6－2

| 监测项目 监测结果 |  | 监测项目及结果（mg/L，pH除外），L表示检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | 挥发性酚类 | 硫化物 | 氰化物 |
| GB/T14848-2017Ⅲ类 |  | 6.5～8.5 | / | 200 | / | / | / | / | 250 | 250 | 20.0 | 1.00 | 0.002 | 0.02 | 0.05 |
| D4 谭家坪居民点井泉水 | 11月10日监测值 | 7.32 | 0.56 | 1.18 | 3.95 | 1.97 | 5L | 16 | 2.39 | 5.92 | 2.73 | 0.003L | 0.0003L | 0.005L | 0.001L |
|  | 11月11日监测值 | 7.06 | 0.57 | 1.17 | 3.98 | 1.97 | 5L | 15 | 2.37 | 5.69 | 2.69 | 0.003L | 0.0003L | 0.005L | 0.001L |
|  | 均值 | / | 0.57 | 1.18 | 3.97 | 1.97 | 5L | 16 | 2.38 | 5.81 | 2.71 | 0.003L | 0.0003L | 0.005L | 0.001L |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D5 香草湾居民点井泉水 | 11月10日监测值 | 7.15 | 0.45 | 1.72 | 3.78 | 2.19 | 5L | 16 | 2.32 | 5.74 | 2.53 | 0.003L | 0.0003L | 0.005L | 0.001L |
|  | 11月11日监测值 | 7.26 | 0.46 | 1.63 | 3.74 | 2.22 | 5L | 18 | 2.30 | 5.46 | 2.42 | 0.003L | 0.0003L | 0.005L | 0.001L |
|  | 均值 | / | 0.46 | 1.68 | 3.76 | 2.21 | 5L | 17 | 2.31 | 5.60 | 2.48 | 0.003L | 0.0003L | 0.005L | 0.001L |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D6 沈家垭居民点井泉水 | 11月10日监测值 | 7.37 | 3.95 | 3.36 | 11.0 | 21.7 | 5L | 98 | 4.25 | 36.7 | 1.09 | 0.003L | 0.0003L | 0.005L | 0.001L |
|  | 11月11日监测值 | 7.12 | 3.98 | 3.37 | 11.0 | 21.8 | 5L | 96 | 4.17 | 36.2 | 1.19 | 0.003L | 0.0003L | 0.005L | 0.001L |
|  | 均值 | / | 3.97 | 3.37 | 11.0 | 21.8 | 5L | 97 | 4.21 | 36.5 | 1.14 | 0.003L | 0.0003L | 0.005L | 0.001L |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D7 铁炉冲居民点井泉水 | 11月10日监测值 | 6.89 | 3.78 | 2.05 | 8.92 | 14.0 | 5L | 86 | 2.34 | 15.1 | 1.68 | 0.003L | 0.0003L | 0.005L | 0.001L |
|  | 11月11日监测值 | 7.11 | 3.74 | 2.03 | 8.98 | 14.2 | 5L | 82 | 2.40 | 14.6 | 1.77 | 0.003L | 0.0003L | 0.005L | 0.001L |
|  | 均值 | / | 3.76 | 2.04 | 8.95 | 14.1 | 5L | 84 | 2.37 | 14.9 | 1.73 | 0.003L | 0.0003L | 0.005L | 0.001L |
|  | 超标率(%) | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

续表6－2

| 监测项目 监测结果 |  | 监测项目及结果（mg/L，pH除外），L表示检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Cd | Cr6+ | Hg | Sb | Tl（铊） | As | Fe | Mn | 耗氧量 | 氨氮 | 氟化物 |
| GB/T14848-2017Ⅲ类 |  | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 0.01 | 0.3 | 0.10 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
| D1 郑家山居民点井泉水 | 7月5日监测值 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0003L | 0.03L | 0.01L | 1.1 | 0.025L | 0.13 |
|  | 7月6日监测值 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0003L | 0.03L | 0.01L | 1.1 | 0.025 | 0.12 |
|  | 均值 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0003L | 0.03L | 0.01L | 1.1 | 0.025 | 0.13 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D2 旭垭里居民点井泉水 | 7月5日监测值 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0003L | 0.03L | 0.01L | 0.7 | 0.025L | 0.14 |
|  | 7月6日监测值 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0003L | 0.03L | 0.01L | 0.7 | 0.045 | 0.15 |
|  | 均值 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0003L | 0.03L | 0.01L | 0.7 | 0.035 | 0.15 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D3 坝塘坪居民点井泉水 | 7月5日监测值 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0025 | 0.00002L | 0.0003L | 0.03L | 0.01L | 0.9 | 0.053 | 0.11 |
|  | 7月6日监测值 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0025 | 0.00002L | 0.0003L | 0.03L | 0.01L | 0.9 | 0.079 | 0.11 |
|  | 均值 | 0.005L | 0.0025L | 0.05L | 0.0005L | 0.004L | 0.00004L | 0.0025 | 0.00002L | 0.0003L | 0.03L | 0.01L | 0.9 | 0.066 | 0.11 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：Sb、Tl（铊）的监测时间为2020年5月6日、5月7日

续表6－2

| 监测项目 监测结果 |  | 监测项目及结果（mg/L，pH除外），L表示检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Cd | Cr6+ | Hg | Sb | Tl（铊） | As | Fe | Mn | 耗氧量 | 氨氮 | 氟化物 |
| GB/T14848-2017Ⅲ类 |  | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 0.01 | 0.3 | 0.10 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
| D4 谭家坪居民点井泉水 | 11月10日监测值 | 0.006L | 0.001L | 0.004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00004L | 0.0008 | 0.00002L | 0.0003L | 0.01L | 0.004L | 0.98 | 0.041 | 0.049 |
|  | 11月11日监测值 | 0.006L | 0.001L | 0.004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00004L | 0.0006 | 0.00002L | 0.0003L | 0.01L | 0.004L | 0.94 | 0.029 | 0.045 |
|  | 均值 | 0.006L | 0.001L | 0.004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00004L | 0.0007 | 0.00002L | 0.0003L | 0.01L | 0.004L | 0.96 | 0.035 | 0.047 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D5 香草湾居民点井泉水 | 11月10日监测值 | 0.006L | 0.001L | 0.008 | 0.0004 | 0.004L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0003L | 0.01L | 0.004L | 0.80 | 0.025L | 0.048 |
|  | 11月11日监测值 | 0.006L | 0.001L | 0.009 | 0.0003 | 0.004L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0003L | 0.01L | 0.004L | 0.85 | 0.025L | 0.052 |
|  | 均值 | 0.006L | 0.001L | 0.009 | 0.0004 | 0.004L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0003L | 0.01L | 0.004L | 0.83 | 0.025L | 0.050 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D6 沈家垭居民点井泉水 | 11月10日监测值 | 0.006L | 0.001L | 0.004L | 0.0023 | 0.004L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0003L | 0.01L | 0.057 | 0.69 | 0.025L | 0.084 |
|  | 11月11日监测值 | 0.006L | 0.002 | 0.004L | 0.0019 | 0.004L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0003L | 0.01L | 0.056 | 0.63 | 0.032 | 0.083 |
|  | 均值 | 0.006L | 0.002 | 0.004L | 0.0021 | 0.004L | 0.00004L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0003L | 0.01L | 0.057 | 0.66 | 0.029 | 0.084 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D7 铁炉冲居民点井泉水 | 11月10日监测值 | 0.006L | 0.001L | 0.004L | 0.0001L | 0.004L | 0.00004L | 0.0014 | 0.00002L | 0.0003L | 0.02 | 0.004L | 0.64 | 0.025L | 0.071 |
|  | 11月11日监测值 | 0.006L | 0.001L | 0.004L | 0.0003 | 0.004L | 0.00004L | 0.0012 | 0.00002L | 0.0003L | 0.02 | 0.004L | 0.68 | 0.027 | 0.072 |
|  | 均值 | 0.006L | 0.001L | 0.004L | 0.0002 | 0.004L | 0.00004L | 0.0013 | 0.00002L | 0.0003L | 0.02 | 0.004L | 0.66 | 0.026 | 0.072 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：Sb、Tl（铊）的监测时间为2020年5月6日、5月7日

天的环境空气质量监测，监测单位为湖南科博检测技术有限公司。2019年11月10日～11月16日对谭家坪、香草湾、沈家垭和铁炉冲4个居民点进行了连续7天的环境空气质量监测，监测单位为湖南精科检测有限公司。每个监测点监测TSP日平均浓度。每日取样时间为24小时。

记录日均浓度值，同时观测记录各时的天气状况、风向、风速、总云量、低云量、气压、气温等常规气象参数。

⑷ 采样及分析方法

采样分析方法按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定执行。

⑸ 监测期间气象条件

监测期间气象条件见表6－3。

表6－3      空气环境监测期间气象参数

| 监测日期 | 天气 | 气温（℃） | 气压（KPa） | 风速（m/s） | 风向 | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年7月4日 | 睛 | 34.6 | 98.7 | 1.7 | 西 | 52 |
| 2019年7月5日 | 睛 | 33.7 | 98.8 | 1.2 | 南 | 54 |
| 2019年7月6日 | 睛 | 32.1 | 99.1 | 1.8 | 东 | 56 |
| 2019年7月7日 | 睛 | 29.6 | 99.7 | 2.4 | 东 | 68 |
| 2019年7月8日 | 睛 | 26.4 | 99.8 | 2.1 | 西南 | 99.8 |
| 2019年7月9日 | 睛 | 28.4 | 99.6 | 2.0 | 南 | 71 |
| 2019年7月10日 | 睛 | 31.7 | 99.4 | 1.5 | 南 | 60 |
| 2019年11月10日 | 睛 | 20.4～20.6 | 101.8～101.9 | 1.0～1.1 | 北 | 58～59 |
| 2019年11月11日 | 睛 | 21.2～21.4 | 101.9 | 0.8～0.9 | 北 | 54～56 |
| 2019年11月12日 | 睛 | 18.4～18.9 | 102.0～102.1 | 1.2～1.3 | 北 | 86～89 |
| 2019年11月13日 | 阴 | 17.0～18.3 | 102.1～102.2 | 0.9～1.1 | 东北 | 68～69 |
| 2019年11月14日 | 睛 | 20.4～20.7 | 101.8～101.9 | 0.7～0.9 | 北 | 69～70 |
| 2019年11月15日 | 睛 | 20.8～21.2 | 101.8～101.9 | 0.5～0.7 | 北 | 71～72 |
| 2019年11月16日 | 阴 | 18.2～18.4 | 102.1～102.3 | 2.6～2.9 | 北 | 90～92 |

### 6.3.2 空气环境质量现状评价

⑴ 评价标准

采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

⑵ 评价方法

超标率及超标倍数法评价。

⑶ 评价结果

监测及评价结果见表6－4。

表6－4       项目区环境空气监测结果与评价结果表（mg/m3）

| 监测点位 | 监测因子 | 统计项目 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 郑家山 居民点 | TSP日均 浓度 | 样品数（个） | 7 | GB3095-2012 二级标准 TSP日均浓度：0.3mg/m3 |
|  |  | 日均浓度值范围 | 0.136～0.143 |  |
|  |  | 日均浓度平均值 | 0.139 |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / |  |
| A2 旭垭里 居民点 | TSP日均 浓度 | 样品数（个） | 7 |  |
|  |  | 日均浓度值范围 | 0.137～0.142 |  |
|  |  | 日均浓度平均值 | 0.140 |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / |  |
| A3 坝塘坪 居民点 | TSP日均 浓度 | 样品数（个） | 7 |  |
|  |  | 日均浓度值范围 | 0.133～0.140 |  |
|  |  | 日均浓度平均值 | 0.136 |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / |  |
| A4 谭家坪 居民点 | TSP日均 浓度 | 样品数（个） | 7 |  |
|  |  | 日均浓度值范围 | 0.127～0.165 |  |
|  |  | 日均浓度平均值 | 0.146 |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / |  |
| A5 香草湾 居民点 | TSP日均 浓度 | 样品数（个） | 7 |  |
|  |  | 日均浓度值范围 | 0.119～0.157 |  |
|  |  | 日均浓度平均值 | 0.139 |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / |  |
| A6 沈家垭 居民点 | TSP日均 浓度 | 样品数（个） | 7 |  |
|  |  | 日均浓度值范围 | 0.129～0.164 |  |
|  |  | 日均浓度平均值 | 0.147 |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / |  |
| A7 铁炉冲 居民点 | TSP日均 浓度 | 样品数（个） | 7 |  |
|  |  | 日均浓度值范围 | 0.126～0.171 |  |
|  |  | 日均浓度平均值 | 0.151 |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / |  |

从表6－4中监测数据可看出：监测期间项目所在区域的郑家山、旭垭里、坝塘坪、谭家坪、香草湾、沈家垭和铁炉冲等居民点空气环境质量较好，监测因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

## 6.4 土壤环境质量现状调查与评价

### 6.4.1 环境质量现状调查

⑴ 监测布点与监测因子

监测布点与监测因子见表6－5和附图5。

表6－5      工程土壤采样点及监测因子表

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 矿山主平硐口西面工业场地内的土壤（取表层样和柱状样） | 分别监测GB36600-2018表1中要求的As、Cd、Cr6+、Cu、Pb、Hg、Ni等45项基本项目和pH值、锑、铊 | 场地内 |
| T2 | 矿山主平硐口东南面上游约250m处的山土（取表层样） | pH、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr、Ni、Sb、Tl | 场地外 |
| T3 | 矿山主平硐口西北面下游约400m处的田土（取表层样） |  |  |
| T4 | 香草湾居民点东北面下游约100m处的田土（取表层样） |  |  |
| T5 | 矿山风井2东北面工业场地内的土壤（取表层样和柱状样） | pH、As、Cd、Cr6+、Cu、Pb、Hg、Ni、Sb、Tl | 场地内 |
| T6 | 矿山风井1北面下游约500m处的田土（取表层样） | pH、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr、Ni、Sb、Tl | 场地外 |
| T7 | 矿山风井3北面下游约850m处（北矿界外）田土（取表层样） |  |  |
| T8 | 矿山风井5东北面下游约400m处的田土（取表层样） |  |  |
| T9 | 矿山风井6西北面下游约750m处的田土（取表层样） |  |  |

⑵ 采样时间、采样频次及监测单位

编号T2、T3土壤取样时间为2019年7月5日，监测单位为湖南科博检测技术有限公司；编号T1、T4～T9土壤取样时间为2019年11月10日，监测单位为湖南精科检测有限公司。上述各土壤中锑、铊监测取样时间为2020年5月6日，监测单位为湖南精科检测有限公司。

上述土壤均为一次性采样。

⑶ 监测化验方法

按有关规定进行。

其中：表层样在 0～0.2m取样；取柱状样时，在0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3.0m分别取样。

### 6.4.2 土壤环境质量现状评价

⑴ 评价方法

采用超标倍数法：超标倍数＝（样品实测浓度－标准值）/标准值

⑵ 评价标准

工程用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地土壤污染风险筛选值；工程周边农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险筛选值。

⑶ 监测及评价结果

监测结果见表6－6、表6－7、表6－8和表6－9。

表6－6      各取样点土壤理化特性调查结果

| 编号 | 监测点位 |  |  | 现场记录 | 实验室测定 （阳离子交换量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测点位置 | 层位 |  |  |  |
| T1 | 矿山主平硐口西面工业场地内的土壤 | 表层样 |  | 浅棕色潮湿沙壤土 | 14.6cmol/kg |
|  |  | 柱状样 | 0～50cm | 浅棕色潮湿沙壤土 | 12.2cmol/kg |
|  |  |  | 50～150cm | 浅棕色潮湿沙壤土 | 13.6cmol/kg |
|  |  |  | 150～300cm | 浅棕色潮湿沙壤土 | 13.1cmol/kg |
| T2 | 矿山主平硐口东南面上游约250m处的山土 | 表层样 |  | 浅棕色潮湿沙壤土 | 19.0 cmol/kg |
| T3 | 矿山主平硐口西北面下游约400m处的田土 | 表层样 |  | 浅棕色潮湿沙壤土 | 13.7 cmol/kg |
| T4 | 香草湾居民点东北面下游约100m处的田土 | 表层样 |  | 浅棕色潮湿沙壤土 | 16.7 cmol/kg |
| T5 | 矿山风井2东北面工业场地内的土壤 | 表层样 |  | 浅棕色潮湿沙壤土 | 15.6 cmol/kg |
|  |  | 柱状样 | 0～50cm | 浅棕色潮湿沙壤土 | 12.1 cmol/kg |
|  |  |  | 50～150cm | 浅棕色潮湿沙壤土 | 11.7 cmol/kg |
|  |  |  | 150～300cm | 浅棕色潮湿沙壤土 | 14.2 cmol/kg |
| T6 | 矿山风井1北面下游约500m处的田土 | 表层样 |  | 浅棕色潮湿沙壤土 | 18.9 cmol/kg |
| T7 | 矿山风井3北面下游约850m处（北矿界外）田土 | 表层样 |  | 浅棕色潮湿沙壤土 | 19.4 cmol/kg |
| T8 | 矿山风井5东北面下游约400m处的田土 | 表层样 |  | 浅棕色潮湿沙壤土 | 17.6 cmol/kg |
| T9 | 矿山风井6西北面下游约750m处的田土 | 表层样 |  | 浅棕色潮湿沙壤土 | 16.8 cmol/kg |

表6－7      矿山主平硐口西面工业场地内的土壤（T1）监测与评价结果（mg/kg）

| 检测项目 |  | 检测结果（mg/kg） |  |  |  | GB 36600-2018 表1中第二类 用地筛选值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表层样 | 柱状样 |  |  |  |  |
|  |  | 0～0.2m | 0～0.5m | 0.5～1.5m | 1.5～3m |  |  |
| 重金属和无机物 | pH | 4.87 | 4.75 | 6.24 | 6.58 | / | / |
|  | 砷 | 13.6 | 12.5 | 12.7 | 13.1 | 60 | 达标 |
|  | 镉 | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 65 | 达标 |
|  | 六价铬 | 2L | 2L | 2L | 2L | 5.7 | 达标 |
|  | 铜 | 10.6 | 9.43 | 19.6 | 18.2 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 | 14.9 | 12.6 | 18.5 | 21.5 | 800 | 达标 |
|  | 汞 | 0.244 | 0.231 | 0.236 | 0.315 | 38 | 达标 |
|  | 镍 | 31.8 | 33.3 | 40.8 | 42.3 | 900 | 达标 |
|  | 锑 | 7.61 | 8.49 | 2.49 | 1.97 | / | / |
|  | 铊 | 0.85 | 0.84 | 0.98 | 1.02 | / | / |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 2.8 | 达标 |
|  | 氯仿 | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 0.9 | 达标 |
|  | 氯甲烷 | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 37 | 达标 |
|  | 1，1二氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 9 | 达标 |
|  | 1，2二氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 5 | 达标 |
|  | 1，1-二氯乙烯 | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 66 | 达标 |
|  | 顺-1，2-二氯乙烯 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 596 | 达标 |
|  | 反-1，2-二氯乙烯 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 54 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 616 | 达标 |
|  | 1，2-二氯丙烷 | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 5 | 达标 |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 10 | 达标 |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 6.8 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 53 | 达标 |
|  | 1，1，1-三氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 840 | 达标 |
|  | 1，1，2-三氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 2.8 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 2.8 | 达标 |
|  | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.5 | 达标 |
|  | 氯乙烯 | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.43 | 达标 |
|  | 苯 | 0.0019L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0019L | 4 | 达标 |
|  | 氯苯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 270 | 达标 |
|  | 1，2-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 560 | 达标 |
|  | 1，4-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 20 | 达标 |
|  | 乙苯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 28 | 达标 |
|  | 苯乙烯 | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 1290 | 达标 |
|  | 甲苯 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 1200 | 达标 |
|  | 间，对二甲苯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 570 | 达标 |
|  | 邻二甲苯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 640 | 达标 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 达标 |
|  | 苯胺 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 260 | 达标 |
|  | 2-氯酚 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 2256 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 15 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 151 | 达标 |
|  | 䓛 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1293 | 达标 |
|  | 二苯并[a，h]蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 达标 |
|  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | 达标 |
|  | 萘 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 70 | 达标 |

表6－8      矿山风井2东北面工业场地内的土壤（T5）监测与评价结果（mg/kg）

| 检测 项目 | 检测结果（mg/kg） |  |  |  | GB 36600-2018 表1中第二类 用地筛选值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表层样 | 柱状样 |  |  |  |  |
|  | 0～0.2m | 0～0.5m | 0.5～1.5m | 1.5～3m |  |  |
| pH | 6.13 | 6.06 | 6.19 | 6.41 | / | / |
| 砷 | 10.9 | 13.1 | 7.45 | 11.2 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 65 | 达标 |
| 六价铬 | 2L | 2L | 2L | 2L | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 9.71 | 10.7 | 10.0 | 6.73 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 17.0 | 20.1 | 19.5 | 18.4 | 800 | 达标 |
| 汞 | 0.706 | 0.754 | 0.256 | 0.345 | 38 | 达标 |
| 镍 | 21.7 | 23.5 | 23.1 | 26.7 | 900 | 达标 |
| 锑 | 2.09 | 1.59 | 1.35 | 1.36 | / | / |
| 铊 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | / | / |

从表6－6、表6－7、表6－8和表6－9中的土壤监测数据可知：

矿山工业场地内各土壤采样点中的各项监测因子均达到了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地土壤污染风险筛选值要求。

矿山工业场地外的山土和田土中，所监测的各监测因子除Hg 和个别土壤采样点中的Cd、As外，均达到了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险筛选值要求。所监测的工业场地外7个土

表6－9     场地外土壤即T2～T9（T5除外）监测结果及评价（mg/kg， pH无量纲）

| 编号 | 采样点 |  |  |  | pH | Cu |  | Pb |  | Zn |  | Cd |  | As |  | Hg |  | Cr |  | Ni |  | Sb | Tl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 监测 值 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 监测 值 |
| T2 |  | 矿山主平硐口东南面上游约250m处的山土表层样 |  |  | 7.38 | 1.5 | 0 | 11.0 | 0 | 87 | 0 | 0.31 | 0.03 | 10.7 | 0 | 0.551 | 0 | 123 | 0 | 58.4 | 0 | 2.91 | 0.87 |
| T3 |  | 矿山主平硐口西北面下游约400m处的田土表层样 |  |  | 7.52 | 0.2 | 0 | 13.6 | 0 | 112 | 0 | 0.32 | 0 | 6.63 | 0 | 0.554 | 0 | 61.5 | 0 | 41.1 | 0 | 1.37 | 0.72 |
| T4 |  | 香草湾居民点东北面下游约100m处的田土表层样 |  |  | 5.41 | 14.1 | 0 | 28.0 | 0 | 104 | 0 | 0.17 | 0 | 6.55 | 0 | 0.944 | 0.89 | 81.3 | 0 | 25.8 | 0 | 2.62 | 0.73 |
| T6 |  | 矿山风井1北面下游约500m处的田土表层样 |  |  | 6.46 | 8.08 | 0 | 22.0 | 0 | 78.9 | 0 | 0.29 | 0 | 23.5 | 0 | 0.601 | 0.20 | 83.5 | 0 | 27.1 | 0 | 14.1 | 0.59 |
| T7 |  | 矿山风井3北面下游约850m处（北矿界外）田土表层样 |  |  | 5.82 | 10.3 | 0 | 24.4 | 0 | 86.5 | 0 | 0.18 | 0 | 8.14 | 0 | 0.351 | 0 | 82.7 | 0 | 27.2 | 0 | 23.8 | 0.60 |
| T8 |  | 矿山风井5东北面下游约400m处的田土表层样 |  |  | 5.56 | 11.8 | 0 | 27.9 | 0 | 84.3 | 0 | 0.19 | 0 | 5.52 | 0 | 0.575 | 0.15 | 88.8 | 0 | 26.2 | 0 | 5.46 | 0.67 |
| T9 |  | 矿山风井6西北面下游约750m处的田土表层样 |  |  | 5.27 | 9.4 | 0 | 29.3 | 0 | 100 | 0 | 0.20 | 0 | 30.3 | 0.01 | 0.963 | 0.93 | 83.8 | 0 | 27.0 | 0 | 3.02 | 0.74 |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |  |  | 筛选值 | pH≤5.5 |  | 果园150、 其它50 |  | 水田80、 其它70 |  | 200 |  | 水田0.3、 其它0.3 |  | 水田30、 其它40 |  | 水田0.5、 其它1.3 |  | 水田250、 其它150 |  | 60 |  | / | / |
|  |  |  |  | 5.5＜pH≤6.5 |  | 果园150、 其它50 |  | 水田100、 其它90 |  | 200 |  | 水田0.4、 其它0.3 |  | 水田30、 其它40 |  | 水田0.5、 其它1.8 |  | 水田250、 其它150 |  | 70 |  | / | / |
|  |  |  |  | 6.5＜pH≤7.5 |  | 果园200、 其它100 |  | 水田140、 其它120 |  | 250 |  | 水田0.6、 其它0.3 |  | 水田25、 其它30 |  | 水田0.6、 其它2.4 |  | 水田300、 其它200 |  | 100 |  | / | / |
|  |  |  |  | pH＞7.5 |  | 果园200、 其它100 |  | 水田240、 其它170 |  | 300 |  | 水田0.8、 其它0.6 |  | 水田20、 其它25 |  | 水田1.0、 其它3.4 |  | 水田350、 其它250 |  | 190 |  | / | / |
|  |  |  | 管制值 | pH≤5.5 |  | / |  | 400 |  | / |  | 1.5 |  | 200 |  | 2.0 |  | 800 |  | / |  | / | / |
|  |  |  |  | 5.5＜pH≤6.5 |  | / |  | 500 |  | / |  | 2.0 |  | 150 |  | 2.5 |  | 850 |  | / |  | / | / |
|  |  |  |  | 6.5＜pH≤7.5 |  | / |  | 700 |  | / |  | 3.0 |  | 120 |  | 4.0 |  | 1000 |  | / |  | / | / |
|  |  |  |  | pH＞7.5 |  | / |  | 1000 |  | / |  | 4.0 |  | 100 |  | 6.0 |  | 1300 |  | / |  | / | / |

壤采样点中，有4个土壤点中的Hg超过农用地土壤污染风险筛选值要求，其中矿山风井6西北面下游约750m处的田土表层样中的Hg超标最多，超标0.93倍，但没有超过管制值。另外，矿山主平硐口东南面上游约250m处的山土表层样中的Cd略有超标（超标0.03倍），矿山风井6西北面下游约750m处的田土表层样中的As略有超标（超标0.01倍）。Hg超标原因主要是过去官庄金矿区的大部分矿山采用混汞法收金工艺，工艺中汞的流失使土壤中的Hg含量增加。

## 6.5 底泥质量现状调查与评价

### 6.5.1 底泥质量现状调查

⑴ 底泥监测布点与监测因子

底泥监测布点与监测因子见表6－10和附图5。

表6－10      工程底泥采样点及监测因子表

| 编号 | 水体 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 夷望溪 | 矿山井下废水在夷望溪的排放口上游约500m处断面（S1）的底泥 | pH、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr、Ni、Sb、Tl |
| B2 |  | 中溪河汇入夷望溪的入口的上游约500m处断面（S2）的底泥 |  |
| B3 |  | 中溪河汇入夷望溪的入口的下游约1000m处断面（S3）的底泥 |  |
| B4 | 中溪河 | 谭家坪居民点处断面（S4）的底泥 |  |
| B5 |  | 香草湾居民点处断面（S5）的底泥 |  |
| B6 | 鲍家溪 | 鲍家溪汇入中溪河的入口上游约500m处断面（S6）的底泥 |  |
| B7 | 八一水库 | 八一水库大坝上游约120m处断面（S7）的底泥 |  |
| B8 | 荆竹溪 | 八一水库大坝下游约1000m处断面（S8）的底泥 |  |

⑵ 采样时间、采样频次及监测单位

夷望溪、中溪河底泥的采取时间为2019年7月5日，监测单位为湖南科博检测技术有限公司；鲍家溪、八一水库和荆竹溪底泥的采取时间为2019年11月10日，监测单位为湖南精科检测有限公司。

上述底泥均为一次性采样。

⑶ 监测化验方法

按有关规定进行。

### 6.5.2 底泥质量现状评价

⑴ 评价方法

采用超标倍数法：超标倍数＝（样品实测浓度－标准值）/标准值

⑵ 评价标准

底泥将参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险筛选值。

⑶ 监测及评价结果

监测结果见表6－11。从表6－11中的底泥监测数据可知，夷望溪、中溪河的底泥监测因子中Cd含量较高，中溪河上游底泥监测因子中的Ni含量较高，但都没有超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险管制值要求，其它监测因子均达到了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险筛选值要求。

中溪河上游底泥监测因子中Cd、Ni含量都较高，因上游无厂矿等排污影响，说明其流域本底值较高；夷望溪整个底泥监测中Cd因子的含量都较高，除流域中Cd本底值较高外，还有可能受到上游厂矿的污染（湘西金矿西安矿区位于本工程上游约15km处）。

## 6.6 声环境质量现状调查与评价

### 6.6.1 声环境质量现状调查

⑴ 监测布点及监测因子

设3个噪声监测点。即：

N1：矿山主平硐口西北面约400m处的郑家山居民点；

N2：矿山南矿界外约200m处的谭家坪居民点；

N3：矿山风井5东面约200m处的铁炉冲居民点。

具体布点位置见附图5。

监测因子：LAeq。

⑵ 监测时间与频次及监测单位

郑家山居民点（N1）：监测时间为2019年7月5日、6日，监测单位为湖南科博检测技术有限公司；监测2天，分昼、夜间两个时段各测1次。

谭家坪居民点（N2）和铁炉冲居民点（N3）：监测时间为2019年11月10日，监测单位为湖南精科检测有限公司；监测1天，分昼、夜间两个时段各测1次。

表6－11      底泥监测结果及评价（mg/kg， pH无量纲）

| 采样点 |  |  |  |  | pH | Cu |  | Pb |  | Zn |  | Cd |  | As |  | Hg |  | Cr |  | Ni |  | Sb | Tl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号 | 水 体 | 监测点位 |  |  | 监测 值 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 超标 倍数 | 监测 值 | 监测 值 |
| B1 | 夷望 溪 | 矿山井下废水在夷望溪的排放口上游约500m处断面（S1）的底泥 |  |  | 7.14 | 11.5 | 0 | 15.9 | 0 | 73 | 0 | 1.57 | 4.2 | 11.4 | 0 | 0.478 | 0 | 121.4 | 0 | 49.1 | 0 | 7.48 | 0.72 |
| B2 |  | 中溪河汇入夷望溪的入口的上游约500m处断面（S2）的底泥 |  |  | 6.83 | 15.9 | 0 | 17.6 | 0 | 74 | 0 | 1.45 | 3.8 | 12.1 | 0 | 0.708 | 0 | 45.1 | 0 | 62.9 | 0 | 11.3 | 0.58 |
| B3 |  | 中溪河汇入夷望溪的入口的下游约1000m处断面（S3）的底泥 |  |  | 6.99 | 13.0 | 0 | 19.7 | 0 | 75 | 0 | 1.88 | 5.3 | 13.0 | 0 | 0.511 | 0 | 60.7 | 0 | 54.8 | 0 | 16.0 | 0.79 |
| B4 | 中溪 河 | 谭家坪居民点处断面（S4）的底泥 |  |  | 6.10 | 11.7 | 0 | 19.4 | 0 | 78 | 0 | 1.64 | 4.5 | 5.39 | 0 | 0.357 | 0 | 61.5 | 0 | 78.6 | 0.12 | 2.63 | 0.57 |
| B5 |  | 香草湾居民点处断面（S5）的底泥 |  |  | 6.89 | 11.7 | 0 | 18.7 | 0 | 78 | 0 | 1.53 | 4.1 | 6.67 | 0 | 0.485 | 0 | 61.4 | 0 | 61.1 | 0 | 2.89 | 0.60 |
| B6 | 鲍家 溪 | 鲍家溪汇入中溪河的入口上游约500m处断面（S6）的底泥 |  |  | 6.49 | 8.11 | 0 | 12.2 | 0 | 67.3 | 0 | 0.21 | 0 | 18.7 | 0 | 0.575 | 0 | 71.4 | 0 | 24.7 | 0 | 13.7 | 0.44 |
| B7 | 八一 水库 | 八一水库大坝上游约120m处断面（S7）的底泥 |  |  | 6.19 | 10.8 | 0 | 29.2 | 0 | 104 | 0 | 0.21 | 0 | 20.7 | 0 | 0.300 | 0 | 96.5 | 0 | 32.7 | 0 | 2.86 | 0.81 |
| B8 | 荆竹 溪 | 八一水库大坝下游约1000m处断面（S8）的底泥 |  |  | 6.51 | 10.3 | 0 | 22.0 | 0 | 102 | 0 | 0.19 | 0 | 23.6 | 0 | 0.781 | 0 | 97.5 | 0 | 29.8 | 0 | 7.54 | 0.82 |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |  |  | 筛选值 | 5.5＜pH≤6.5 |  | 果园150、 其它50 |  | 水田100、 其它90 |  | 200 |  | 水田0.4、 其它0.3 |  | 水田30、 其它40 |  | 水田0.5、 其它1.8 |  | 水田250、 其它150 |  | 70 |  | / | / |
|  |  |  |  | 6.5＜pH≤7.5 |  | 果园200、 其它100 |  | 水田140、 其它120 |  | 250 |  | 水田0.6、 其它0.3 |  | 水田25、 其它30 |  | 水田0.6、 其它2.4 |  | 水田300、 其它200 |  | 100 |  | / | / |
|  |  |  | 管制值 | 5.5＜pH≤6.5 |  | / |  | 500 |  | / |  | 2.0 |  | 150 |  | 2.5 |  | 850 |  | / |  | / | / |
|  |  |  |  | 6.5＜pH≤7.5 |  | / |  | 700 |  | / |  | 3.0 |  | 120 |  | 4.0 |  | 1000 |  | / |  | / | / |

⑶ 监测方法

按国家规定的噪声监测方法进行。

### 6.6.2 声环境质量现状评价

⑴ 评价方法

与标准直接比较。

⑵ 评价标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。

⑶ 评价结果

监测结果见表6－12。

表6－12      环境噪声质量现状监测与评价结果

| 监测时段 监测地点 | 2019年7月5日（LAeq，dB(A)） |  | 2019年7月6日（LAeq，dB(A)） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1：郑家山居民点 | 54.9 | 46.7 | 55.7 | 46.7 |  |
| N2：谭家坪居民点 | 52.4（2019年11月10日昼间） |  | 42.2（2019年11月10日夜间） |  |  |
| N3：铁炉冲居民点 | 52.1（2019年11月10日昼间） |  | 41.1（2019年11月10日夜间） |  |  |
| 评 价 标 准 | GB3096-2008 2类标准：昼间60，夜间50 |  |  |  |  |

由表6－12的结果可见：无论在昼间还是在夜间，监测点的噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的限值。

# 7. 环境影响预测与评价

## 7.1 施工期环境影响分析

本项目基建工程量主要在井下。通过井下基建形成完善的提升、运输、通风、供气、排水、供水、供电等系统和首采采场的采准。主要工程包括： 主平硐、暗斜井、-40m 中段和-90m中段运输平巷、-40m中段和-90m中段沿脉平巷、各矿段回风斜井回风平硐、中段回风联络巷和回风天井、排水与供电硐室工程；小冲子回风平硐、沈家垭回风平硐、德胜回风斜井、久发回风平硐、金竹湾回风平硐、金竹湾1#回风斜井、2#回风斜井、3#回风斜井和4#回风斜井修复和刷帮，-40m中段回风联络巷、-90～-40m中段回风天井；排水与供电硐室工程、废弃巷道和采空区封闭工程、采准工程等。基建工程量6155.6m3（983m）。地面建设工程主要有工业广场的改造，完善废石临时堆场，进矿公路改造加宽，和废弃建筑物的拆除及其遗留地的生态恢复等。

### 7.1.1 生态环境影响分析

⑴ 对植被的破坏

工程建设期间，场地内的植被将受到破坏，破坏的大多为灌木茅草地及少量的林地（见表7－1），其植被为以杉树、松树为主的次生林。随着施工期的结束，通过采取绿化措施，部分地方植被恢复，可减少植物物种多样性的损失。

表7－1       工程扰动和破坏植被一览表

| 项目名称 | 扰动地表面积 （hm2） | 扰动地表类型及面积（hm2） |  | 扰动形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 灌木茅草地 |  |
| 矿山主平硐口旁工业场地 | 0.06 | 0 | 0.06 | 开挖、压占 |
| 矿山风井旁工业场地 | 0.09 | 0 | 0.09 | 开挖、压占 |
| 原矿中转仓、废石临时堆场 | 0.02 | 0 | 0.02 | 压占、填埋 |
| 进矿公路 | 0.10 | 0 | 0.10 | 开挖、压占 |
| 办公及生活设施 | 0.10 | 0 | 0.10 | 开挖、压占 |
| 合计 | 0.37 | 0 | 0.37 |  |

⑵ 对土壤和景观的影响

施工期由于机械的辗压，施工区域的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的场地内土壤表土层缺乏原有土壤的肥力，减缓植物的生长和植被恢复。

本工程建设前主要为自然景观，在施工期间由于植被的破坏，小部分区域将成为缺乏植被的裸地，从而对局部景观会造成不利影响，但随着施工期的结束，景观将会得到逐步的恢复和改善。

⑶ 对陆生动物及其栖息地的影响

施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地域及其附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走。因为施工区域大部分为山地，没有指定的陆生动物保护区，生物多样性水平较低，故本工程的建设对它们的影响不大。

⑷ 对水土流失影响

工程的建设由于开挖地面、土地平整等原因，将破坏地表植被，扰动表土结构，造成植被涵养水量的损失，裸露土壤极易被降雨径流冲刷而造成水土流失。

从上述表7－1可知，工程扰动和破坏的植被面积约0.37 hm2，施工期造成的水土流失量可采用如下公式计算：

Wsi＝Fi×（Msi－Mo）×Ti

Wsi——土壤侵蚀量（t）；

Fi——破坏的水土保持面积（hm2），0.37hm2；

Mo——破坏前的土壤侵蚀模数，依据《湘资沅醴中上游水土保持规划》，所在地土壤侵蚀模数可取25t/hm2·a；

Msi——扰动（破坏后）的侵蚀模数，根据类比数据，可取100～150t/hm2·a，本工程取125 t/hm2·a；

Ti——预测时段，主要预测施工期。

工程施工期水土流失量计算结果见表7－2。

表7－2	      施工期水土流失量

| 项目 | Fi | Mo | Msi | Ti | Wsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 0.37 hm2 | 25t/hm2·a | 125t/hm2·a | 0.8年 | 29.6t |

因此，本工程水土流失量为29.6 t。

⑸ 小结

总体而言，本工程施工期对周围区域的生态环境将产生一定影响，但影响程度相对较轻，在评价区生态环境系统承受范围内，且随着施工期结束，区域生态环境将趋于恢复。

### 7.1.2 大气环境影响分析

施工过程中废气主要来源于土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程中产生的粉尘；施工机械和运输车辆造成地面扬尘等。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。由于工程所在地处于山区，植被覆盖率较高，且附近居民点离工程建设区较远，运输道路采用洒水抑尘措施后，其影响较小。

### 7.1.3 水环境影响分析

施工过程产生的废水主要是施工产生的泥浆水、各种施工机械设备的冷却、洗涤用水以及施工人员生活废水。由于本工程施工量不大，其废水产生量较小，污染物较简单，浓度不大，对环境影响较小。

### 7.1.4 固废对环境的影响分析

施工期间垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾、一定数量废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方以及生活垃圾等。施工过程中产生的建筑垃圾可由当地农民或有关单位拉去铺路、修房子作基础、铺地坪等。工程挖方约150m3，挖方可全部用于场地平基，无工程弃土。地下井巷工程改造扩建产生的废石主要用于主井工业广场的改造，少量废石被附近村民用于修路或作建材。施工期产生的生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处置。因此施工期产生的固体废物对环境影响很小。

### 7.1.5 噪声环境影响分析

施工中使用挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。由于工程所在地附近最近关心的居民点距离施工地250m以外，周边植被较好，经天然屏障阻隔、植物吸声后对周围声环境影响较小。

为减少施工噪声对周围环境和环境敏感点的影响，应在施工阶段尽可能地采取有效的减噪措施，建设方可在部分施工现场设置一些临时的屏障设施，阻挡噪声的传播；同时，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，严禁在夜间施工，尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响。

## 7.2 营运期环境影响分析

### 7.2.1 生态环境影响分析

工程对生态环境影响主要是对地表生态景观格局的改变，水土流失、涵养水源的减少，局部生态结构完整性受损引起的破碎化与“岛屿化”的现象，以及污染生态效应等方面。

本工程活动主要为金矿石的地下开采，生产活动产生的生态环境问题和破坏种类详见表7－3。

表7－3      采矿活动与主要环境问题综合表

| 环境要素 | 采矿活动对当地环境的作用形式 | 产生的主要环境问题 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气排放、粉尘排放 | 大气污染 |
| 地面环境 | 地面及边坡开挖、废水排放、废石堆存 | 水土流失、土地沙化、侵占土地、土壤污染 |
| 水环境 | 废水排放、废石堆存 | 水均衡遭受破坏、水质污染 |

本工程建设主要是在一定范围内进行，对生态环境的影响有限，不会加剧区域生态环境的破坏；通过本次以新带老措施（主要是对停用废石堆场的治理及生态恢复、废弃建筑物的拆除及其占地的生态恢复等），区域环境会得到一定程度的改善。

另外，工程服务期满后，建设方应按有关规定对废石临时堆场、废弃的场地和设施等进行生态治理，区域植物资源、自然景观将得到部分恢复。

⑴ 生态景观格局影响分析

拟建废石临时堆场内采矿废石的堆存将破坏场内的植被，对生态景观格局产生影响，完全裸露的土石景观取代了原来的灌木、茅草植被景观。这一变化，使废石堆场与周围环境在地域连续性、环境条件的匹配性等生态系统的完整性方面受损，引起了局部环境的破碎化与“岛屿化”的现象。但是这些被占用的植被类型是当地区域普遍存在的，不属于特有物种。工程建设占地面积较小，影响范围有限，建设单位于废石临时堆场服务年限终止后对其上面覆土植草，尽量进行绿化补偿，可以减缓影响，恢复部分景观。

因此，本工程的运营对本区域生态系统的影响不大，这些影响不会使生态系统及景观发生质变，从生态角度讲，对生态环境影响是可以接受的。

⑵ 对动、植物的影响分析

由于受人类活动的影响，区域现有动植物资源较为单一和匮乏，对于本工程矿区范围内来说，现有植物资源主要为灌木茅草和少量人工栽培的次生林，动物资源主要为蛇、麻雀、野兔等常见物种，未见珍稀动植物。因此，本工程的建设，虽然破坏这些物种的生存条件，导致这些物种的迁移或数量减少，但影响面积和数量有限，且工程服务期满后通过生态治理，植物资源将得到部分恢复，目前存在的常见动物也将重新得到生存空间。

⑶ 水源涵养作用的影响分析

本工程最终占地情况见表7－4。

表7－4       拟建工程占地情况一览表

| 项目名称 | 占地面积 （hm2） | 占地类型及面积（hm2） |  | 与原有工程比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 灌木茅草地 |  |
| 矿山主平硐口旁工业场地 | 0.6 | 0.04 | 0.56 | 现有有基础上新增0.1hm2 |
| 矿山风井旁工业场地 | 0.3 | 0.01 | 0.29 | 利用现有工程场地 |
| 进矿公路 | 1.2 | 0.02 | 1.18 | 利用现有进矿公路 |
| 合计 | 2.1 | 0.07 | 2.03 |  |

从上表可以看出，本工程最终将导致2.1hm2永久占地，占地大部分为灌木茅草地，少量的次生林地。工程建设将破坏现有植被，完全裸露的土石景观和建设物将取代原有的次生林、灌木、茅草分布的植被景观。按照湖南省林科院的研究资料，荒山植被的水份涵养能力为710m3/hm2·a，则本工程对水源涵养作用的影响可用以下公式进行计算：

Q＝K·S

式中：Q——水源涵养量  m3/a

K——涵养系数  710 m3/ha·a

S——植被减少面积  2.10 ha

则预计本工程导致涵养水减少量为：

Q＝K·S＝710×2.10＝1491 m3/a

⑷ 生态影响分析小结

由以上分析可知，工程对生态环境的影响主要体现在植被破坏，对生态环境有一定的影响。但由于受影响的范围非常有限，相对整个评价区来说影响不太大。通过采取生态补偿、恢复等措施，可以补偿这些影响。建设方必须重视项目中的植被恢复，把植被破坏降低到最低限度；工程服务期满后，按有关规定应对井口、废石临时堆场等进行生态治理，区域植物资源、自然景观将得到部分恢复。

### 7.2.2 空气环境影响分析

⑴ 工业废气对大气环境影响分析

本工程产生的工业废气主要为采矿井下通风废气、原矿中转仓和废石临时堆场粉尘以及原矿、废石汽车运输过程中产生的少量运输扬尘。其中原矿中转仓、废石临时堆场和原矿运输公路沿线两侧居民点分布少，原矿、废石的堆存量和运输量相对较少，原矿中转仓、废石临时堆场粉尘和运输扬尘对居民生活环境影响也较小。

井下通风废气中扬尘主要来自井下爆破、凿岩、矿石的装卸运输。由于在井下开采，大部分扬尘在矿井内自然沉积，井下通风废气只带出少部分扬尘，因此，井下采矿扬尘影响主要以采场局部环境为主。由于井下采用湿式作业，对主要产尘工序，如爆破、溜矿、凿岩、装卸等，采用喷雾洒水降尘，工人采用个体防护，可有效改善井下工作环境，减少粉尘对工人的影响。此外，井下爆破产生的有害物质CO、NOX，产生量较小。由于井下污风排风口周围地势开阔，环境自净能力强，且井下通风废气的主要排风口南风井井口与居民点之间有山体阻隔，因此对周围环境影响较小。

⑵ 扬尘对大气环境影响分析

由于原矿中转仓和废石临时堆场堆存的原矿、废石以块状物料为主，无尘土，不易产生扬尘，故原矿中转仓和废石临时堆场扬尘对周边空气环境影响很小。

工程采出的原矿和废石外运采用汽车运输方式。根据国内道路扬尘实测资料结果类比分析，砂石公路产生扬尘的浓度随距离增加衰减，主要影响范围在公路两侧100m范围内，扬尘浓度随着车流量增加而增大。由于本工程汽车运输量不大（约350 t/d），运距短，在采取道路路面硬化、洒水抑尘措施后，运输扬尘的产生量很小，对周边空气环境的影响也很小。汽车尾气对环境空气的影响较小，影响范围仅在公路附近的局部地区。井下采出的原矿、废石从主平硐口运至原矿中转仓、废石临时堆场采用轨道运输，基本上无扬尘产生。

### 7.2.3 水环境影响分析

7.2.3.1 地表水环境影响分析

⑴ 井下废水外排对地表水环境影响分析

根据工程分析，工程改扩建后主平硐口排出的井下废水经沉淀池进一步澄清处理后，部分（167m3/d）回用于采矿作业本身，部分（71m3/d）打入新建选厂高位水池回用于选矿，剩余部分（164m3/d）外排进入夷望溪，外排的废水量将由现有工程的88m3/d增加至164m3/d。地表水夷望溪现状监测时，现有工程的废水已排入其中，因此，以下主要预测工程改扩建后增加的76m3/d（164－88＝76m3/d）井下废水排放量对夷望溪水质的影响。

① 主平硐口排出的井下废水沉淀后再外排对夷望溪的水质影响预测

预测因子： Cu、Pb、Cd、Cr6+、CODCr和氨氮。

预测方法：采用《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的河流完全混合模式进行预测计算，不考虑污染物的衰减。

废水排放量：工程后进入夷望溪的废水排入量将增加76 m3/d（0.00088m3/s）。

预测对象：夷望溪。

预测结果：见表7－5。

表7－5     工程井下废水外排量增加时对夷望溪的水质影响预测结果

| 项 目 |  | 水质（mg/L） |  |  |  |  |  | 流 量 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Cd | Cr6+ | CODCr | 氨氮 |  |
| 评价标准（GB3838-2002 ）Ⅲ类 |  | 1.0 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 20 | 1.0 |  |
| 外排井下废水水质 |  | 0.10 | 0.10 | 0.025 | 0.04 | 13 | 1.39 | 0.00088 |
| 夷望溪 | 现有水质 | 0.0025 | 0.00125 | 0.00025 | 0.002 | 7 | 0.046 | 32.75 |
|  | 预测水质 | 0.0025 | 0.00125 | 0.00025 | 0.002 | 7 | 0.046 |  |
|  | 工程后水质变化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 预测结果超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

② 主平硐口排出的井下废水沉淀后再外排对夷望溪的水质影响结果分析

从前面的影响预测结果可看出, 工程改扩建后增加的井下废水外排量，对地表水水体夷望溪水质的影响不大。

③ 小结

综合上述影响预测结果，本工程改扩建后采矿井下废水的排放对水环境影响很小，不会使夷望溪等地表水水质超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

⑵ 生活污水外排对水环境的影响分析

工程所用职工大多数为当地农民，矿山的厕所为旱厕，食堂的食物残渣多用于喂养鸡犬，外排废水主要是食堂的洗菜水，生活废水产生量很小，经沉淀、隔油和一体化生活污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求后主要用于厂区绿化。因此，少量的生活污水外排对水环境影响很小。

⑶ 水型污染物排放信息统计

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，结合前面污染源分析结果，对工程废水污染物排放信息进行统计。

废水污染物排放执行标准见表7－6，废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7－7，废水直接排放口基本情况见表7－8，废水污染物排放信息见表7－9。

表7－6        废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口 编号 | 污染物 种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | COD | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）一级 | 100 |
|  |  | 氨氮 |  | 15 |
|  |  | Pb |  | 1.0 |
|  |  | Cd |  | 0.1 |

表7－9     废水污染物排放信息表

| 序 号 | 排放口 编号 | 污染物 种类 | 排放浓度 （mg/L） | 新增日排放量 （kg/d） | 全厂日排放量 （kg/d） | 新增年排放量 （t/a） | 全厂年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 13 | +1.583 | 2.997 | +0.475 | 0.899 |
|  |  | 氨氮 | 1.39 | +0.170 | 0.320 | +0.051 | 0.096 |
|  |  | Pb | 0.10 | +0.013 | 0.023 | +0.004 | 0.007 |
|  |  | Cd | 0.025 | +0.003 | 0.007 | +0.001 | 0.002 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  |  | +0.475 | 0.899 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | +0.051 | 0.096 |
|  |  | Pb |  |  |  | +0.004 | 0.007 |
|  |  | Cd |  |  |  | +0.001 | 0.002 |

7.2.3.2 地下水环境影响分析

⑴ 工程金矿开采对地下水环境影响分析

本节的金矿开采工程对地下水环境影响分析内容主要摘自湖南省建设工程勘察院2020年4月编写的《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿矿山地质环境综合防治方案》。

① 对地下水资源枯竭的影响分析

矿山未来要开采的主要矿体的主要保有资源储量大部分分布于最低侵蚀基准面标高以上，矿脉围岩含水性极弱，为相对隔水层，据调查，矿井主要充水因素为大气降水。因此，预测评估未来矿业活动对地下水含水层疏干影响程度较轻。

② 对区域地下水均衡破坏影响分析

表7－7      废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 废水 类别 | 污染物 种类 | 排放 去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理 设施编号 | 污染治理 设施名称 | 污染治理 设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 井下 废水 | COD、氨氮和少量重金属 | 夷望溪 | 连续排放， 流量稳定 | 1 | 废水 沉淀池 | 沉降 | DW001 | R是 □否 | R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表7－8       废水直接排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 （万t/a） | 排放 去向 | 排放规律 | 间歇排 放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1 | DW001 | 110°59′ 52.7″ | 28°32′ 44.3″ | 6.913 | 夷望溪 | 直接排放，流量稳定 | / | 夷望溪 | Ⅲ类 | 110°59′ 52.7″ | 28°32′ 44.3″ |  |

评估区无区域含水层分布，未来采矿活动在非含水层中进行，矿坑涌水量不大，抽排地下水量小，矿业活动对区域地下水均衡扰动少。因此，预测评估未来开采对区域地下水均衡破坏影响较轻。

③ 对地表水漏失影响分析

区内地表溪流发育，沟水主要靠大气降水补偿，流域面积小，迳流短，其沟水流量以暴涨暴落为特征，流量季节性变化大。溪水主要靠大气降水补给，地表水径流条件较好，且受砂质板岩、粉砂质板岩等相对隔水层阻隔，导水断裂规模小，走向及倾向延伸都不大，故矿山下一步的地下开采对地表水漏失影响较轻。

④ 对地下水水质的影响分析

未来矿业活动矿井水排出地表后流入沉淀池，经沉淀池沉淀处理达标后排出，一部分泵入选矿厂，一部分排入夷望溪。排入夷望溪的废水与地表水混合后其有害物质含量低且流经地为含碎石粘土及粉质粘土，渗透性差。废石临时堆场淋滤水仅雨天才有，流入地表水体经稀释后，污染物含量更低，因此，预测评估矿业活动对地下水环境污染影响较轻。

⑵ 矿山工业广场及原矿中转仓、废石临时堆场对地下水的影响分析

矿山工业广场地面将进行硬化及防渗处理；工程井下产生的、进入废水沉淀池的采矿废水除含有一定的悬浮物外，其它污染因子含量低，水质较好。因此矿山工业广场（包括废水沉淀池）的建设和运行对地下水的影响不大。

本工程矿山开采的矿石主要为金矿石，矿山产出的废石中的各种金属、重金属元素含量通常要高于矿区地表的背景值。若该类废石长期堆积，其所含的有害元素有可能进入地下水，对地下水造成污染。本工程将运出地表的采矿井下废石暂存于废石临时堆场内。井下废石主要成份为板岩、砂岩，其所含有害成分极低，与矿区现状背景值差异不大；类比矿山现有工程井下废石的毒性浸出试验结果，工程临时堆存的废石为第Ⅰ类一般固体废弃物；另外，废石临时堆场占地面积小，堆存的废石量也不多，且只是暂存；加上废石临时堆场地面采取了硬化等防渗措施。因此，废石临时堆存可能造成堆放场地局部的土壤污染，但对地下水环境的污染轻微。

### 7.2.4 固体废物影响分析

工程产生的固体废物主要为采矿井下废石，运出地表需要处置的废石量约为4000 t/a。本次环评中的固体废物毒性浸出试验结果表明，采矿井下废石属于一般固体废物中的第Ⅰ类工业固废。固体废物对环境的影响主要有：堆存占地对生态环境的影响和裸露堆存造成的水土流失等。

⑴ 对生态环境的影响

工程产生的、运出地表的采矿井下废石临时堆存于废石临时堆场内，破坏了部分植被。由于植被主要为低矮次生林、灌木、茅草等，另外，工程废石只是暂存，不设置废石永久堆场，因此废石堆存对景观生态环境影响较小。废石临时堆场建设时，设置了挡石墙和撇洪沟，可有效降低其对生态环境的影响。

废石临时堆场位于主平硐口西北面约80m处，总占地面积约0.01hm2，占地面积很小，只是破坏了被占土地的植被，改变了原有的景观。在决定废石临时堆场停止使用后，建设方应对其进行植被恢复，以恢复场区的植被景观，减少其对生态环境的影响。

综上所述，固体废物的堆存对区域景观生态环境影响较小。

⑵ 对水土流失的影响

本工程为矿山工程，在生产营运期，废石的临时堆存将扰动地表、占压土地和破坏植被。裸露堆存及裸露的地表如遇上暴雨、雨水集中则易形成沟壑，易产生水土流失。但由于废石块度大，并且其下游建有挡石墙，堆场内堆存的废石量小，难以随雨水流失。因此，这些固体废物的堆存对水土流失影响不大。

⑶ 对水环境的影响

由于工程产出的井下废石属于一般工业固体废物中的第Ⅰ类工业固废，故堆存过程中下雨天产生的淋滤水对当地地表水影响也较小。

⑷ 对空气环境的影响

一般情况下，废石场使用一段时间后，由于风干和水份蒸发，在干燥有风的时候会产生扬尘。但由于本工程井下废石临时堆场堆存的废石块度较大，尘土少，不易产生扬尘；废石临时堆场占地面积不大，约0.01hm2，废石临时堆场产生的扬尘量也很少。因此，废石的临时堆存对空气环境影响很小。

⑸ 固体废物环境影响小结

总之，工程建设和运行产生的固体废物主要是对生态环境产生影响。表现为对地表植被的破坏、土地的占压，自然景观的破坏、改变。工程对固体废物采取了适当的处置措施。通过对产生的固体废物进行规范化处置和综合利用，固体废物对环境的影响可以得到很大程度的控制。矿山服务年限期满后，工程建设方将采取生态补偿、植被恢复等措施，对废石临时堆场进行生态治理。通过以上措施可减轻这方面的影响。

### 7.2.5 声环境影响分析

工程采矿生产中的噪声主要来自于井下凿岩和爆破、空压机、井下矿石运输等过程中。其中爆破噪声为瞬间噪声，强度一般为110～120dB（A）；其它噪声强度一般为70～90dB（A）。采矿井下生产中的噪声只对工作环境产生影响，对地面声环境影响极小。只要工人配戴耳塞，井下压风机、凿岩采矿及运输噪声对工人影响均不大。地面主井工业广场中的主要噪声源空压机房周边250m范围内无居民点分布，最近的居民点郑家山居民点与工业广场之间有山体阻隔，因此其噪声对周边居民的声环境影响很小；矿山风井口（风井5）与最近的铁炉冲居民点之间距离虽然只有200m，但由于其噪音小，与居民点之间有山体阻隔，因此风井口噪声对周边居民的生活影响也不大。

采出的原矿、采矿井下废石从其堆存场地运出过程中将产生噪声，对沿途的声环境产生一定影响。但由于本工程原矿、废石运输量较小（总计350t/d），从原矿中转仓、废石临时堆场至乡村道路之间沿线无居民点分布，通过采取限速、禁止鸣高音喇叭和禁止夜间运行等措施，运输车辆产生的噪声对声环境的影响也很小。

总之，区域居民点离工程所在地较远（均在200m以外），各噪声设备采用隔声、减振等措施后，对声环境及居民的影响不大。

### 7.2.6 土壤环境影响分析

⑴ 影响类型及途径

本项目为金矿的开采工程。本工程为采矿行业中的金属矿开采业，属Ⅰ类建设项目，对土壤的影响类型及途径见表7－10。

表7－10    建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

⑵ 影响识别

本工程土壤环境影响源及影响因子识别见表7－11。

表7－11	    污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 a | 特征因子 | 备注 b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿工 业场地 | 井下通风 | 大气沉降 | TSP |  | 采矿工业场地周边山土和农田 |
|  | 原矿中转仓 | 大气沉降 | TSP |  |  |
|  | 废水沉淀处理 | 垂直入渗 | CODCr、SS、少量的重金属 |  |  |
| 废石临 时堆场 | 废石临时堆场 | 大气沉降 | TSP |  | 废石临时堆场下游山土和农田 |
|  |  | 垂直入渗 | CODCr、SS、少量的重金属 |  |  |
| a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

⑶ 保护目标

土壤环境敏感目标见前面表1－3。

⑷ 影响分析

本工程总占地面积约2.1 hm2。其中主平硐口旁工业场地占地面积0.6 hm2，风井旁工业场地总占地面积0.3 hm2，进矿公路占地面积1.2 hm2。这些占地主要为灌木茅草地、少量的林地。拟建工程占地影响了土地利用，破坏了地表植被的生长，但占地面积不大，且占用的主要为灌木茅草地、少量的林地，对区域土地利用格局影响不大。

① 矿山地面工业场地

矿山地面工业广场的污染途径主要是井下通风废气产生的大气沉降和井下废水沉淀处理池及工业广场初期雨水的垂直入渗等。对井下通风废气粉尘，工程拟采用湿式凿岩、喷雾、洒水措施，所以井下通风废气中的气型污染物排放量较少，并且大部分粉尘集中在井下作业面，主要对工人的操作环境产生影响；采矿井下废水中的主要污染因子为悬浮物，其他有毒有害因子含量轻微，废水沉淀处理池在建设时采取防渗措施，拟建工业场地地面将进行硬化。因此，矿山地面工业场地的大气沉降和垂直入渗对土壤环境的影响较小。

② 原矿中转仓、废石临时堆场

原矿中转仓、废石临时堆场的污染途径主要是堆场粉尘产生的大气沉降和淋滤水的垂直入渗污染。建设原矿中转仓时将在其上面加盖遮雨棚，周边设置围挡，因而原矿中转仓无淋滤水产生；另外，堆存的原矿块度较大，矿石表面较湿润，原矿中转仓不易起尘。废石临时堆场堆存的废石块度也较大，加上洒水抑尘措施，废石临时堆场产生的粉尘量极少；废石临时堆场在建设时要求做防渗处理，进行地面硬化。因此，原矿中转仓、废石临时堆场的大气沉降和垂直入渗对土壤环境的影响较小。

③ 农田

根据现状监测结果，官庄金矿井下废水的受纳水体夷望溪下游农田及中溪河、鲍家溪和荆竹溪两岸农田和八一水库下游农田除部分农田中的汞外均满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的表1农用地土壤污染风险筛选值要求。其中Hg超标原因主要是过去官庄金矿区的大部分矿山采用混汞法收金工艺，工艺中汞的流失使周边土壤中的Hg含量增加。因此，矿山周边农田受目前开采方式（官庄金矿区目前已无混汞法收金工艺）的影响程度较小。

# 8. 污染防治措施分析

## 8.1 施工期污染防治措施

### 8.1.1 施工期生态环境防治措施

工程施工期间需要开挖地表，对植被破坏较重，若不采取妥善措施将加重施工区域的水土流失，因此，应采取严格的环保措施，以有效地控制水土流失的发生。

在开挖建设中，应尽量避开雨季。工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用。施工场地应注意土方的合理堆置，尽量避免流入地表水体，减少水土流失对附近河流的影响。工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期，尽量缩短暴露时间，开挖的裸露面要有防治措施，减少水土流失。充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在可能的情况下，建议对单体构筑物逐项施工，建完一处即结合厂区绿化方案进行绿化，以达到尽量减少水土流失的目的。

对于树种的选择，应根据“因地制宜、因害设防、适地适树”的原则，按照立地条件以及植被特点，兼顾该树草种的水土保持功能强的树草种，达到防治水土流失和改善生态环境的目的，满足防护、绿化、美化的要求。水土保持施工进度原则上与主体工程保持一致。

### 8.1.2 施工期废水环境保护措施

施工期的水污染源主要有施工废水及生活污水，针对施工期水污染问题，对工程提出以下要求，以使水污染源对周围环境的影响减到最小：

⑴ 施工单位应尽量依托建设单位的生活设施。如果施工单位单独建设生活设施，应建立处理施工人员生活污水的化粪池，生活污水处理后尽量回用作冲洗水。

⑵ 施工期设置施工废水沉淀设施和留泥池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。

⑶ 合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，施工完成后，尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。

⑷ 运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后妥善处理，以免污染水体。

⑸ 加强对施工设备的维修和保养，在施工前检查施工机械，避免施工过程中漏油事件的发生。

### 8.1.3 施工期废气环境保护措施

施工期大气环境影响主要是施工机械和车辆行驶产生的扬尘及尾气污染。施工期扬尘的污染大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关。因此，针对施工期扬尘污染问题，对工程提出以下要求，以使扬尘对周围环境的影响减到最小：

⑴ 每天定时对施工现场扬尘区及道路洒水；

⑵ 当风速大于4m/s 时，应停止土方施工；

⑶ 施工工地车辆出口设置水池，池内铺设碎石，以减少驶出工地车辆轮胎夹带的泥土量。

⑷ 装卸渣土严禁凌空抛撒；要指定专人清扫工地路面。

⑸ 施工工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌混凝土。

⑹ 在道路上施工的工地必须实行封闭式施工，严禁在车行道上堆放施工弃土，要采用洒水、遮盖或喷洒覆盖剂等措施防治扬尘。此外，建筑材料运输过程中进行遮盖，防止撒漏，尽可能减少运输中产生的扬尘。

### 8.1.4 施工期噪声环境保护措施

施工期噪声主要来自各种机械运作等。建设单位在施工过程中应做到：

⑴ 加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业，把噪声大的作业尽量安排在白天，使施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的规范要求。如确有需要，必须进行夜间施工的，按照《中华人民共和国噪声防治法》中规定，若因抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，同时必须公告附近居民。

⑵ 尽量使用低噪声设备及低噪声施工方法，采用先进的施工工艺和低噪声设备，并在施工中应设专人对其进行保养维护，严格按操作规范使用各类机械，从根本上减少噪声污染的影响。

⑶ 加强对施工现场的噪声污染源的管理，金属材料在装卸时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作，产生人为的噪声污染。

⑷ 合理布局，在高噪声设备周围设置掩蔽物，在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。

⑸ 施工场所车辆进出点应尽量远离村庄，车辆通过村庄时应减速、禁鸣。

⑹ 建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。

如果工程建设单位能确保做到本环评提出的噪声防治措施，则可大大减少项目施工期噪声对周围声环境的影响。

### 8.1.5 施工期间固废环境保护措施

施工过程中的固体废物主要为地下井巷工程改造扩建产生的废石、地面基建施工渣土、废弃包装袋、损坏或废弃的各种建筑装饰材料、拆除遗留建构筑物产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。

⑴ 本项目基建工程量主要在地下。地下井巷工程改造扩建产生的废石用于主井工业广场的改造，少量废石被附近村民用于修路或作建材。对地面基建工程产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余建筑垃圾由施工单位及时清运，并按市容卫生主管部门的规定处置。对于混有的有毒有害废物（废油、废油漆、废涂料等）应有专人收集，严禁随意处置。

⑵ 合理调配工程土方，项目挖方全部用于填方。主要用于作挡石墙建设、填充工业广场低洼地段，多余的废土石可由当地农民或有关单位拉去铺路、修房子作基础、铺地坪等。

⑶ 在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，集中收集的生活垃圾定期送到当地的垃圾卫生填埋场进行填埋处置，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。

⑷ 对拆除产生的建筑垃圾，应与建筑废料一并清运，按市容卫生主管部门的规定处置。

上述措施经济可行，经过有效处理和处置后施工期固体废物不会对周围环境产生负面影响。

## 8.2 生态影响的防护与恢复措施可行性分析

本项目为西澳矿业有限公司10万吨/年金矿开采改扩建工程。官庄金矿原有开采工程的建设和运营对土地的占用、植被的破坏、自然景观的改变、水土流失等均已产生影响，但新建项目将会产生新的影响。本评价按照《环境影响评价技术导则—生态影响》的要求，针对生态影响防护、生态影响补偿及生态恢复三个方面，分别提出工程在施工期、营运期、服务期满不同时期的生态保护措施，并提出水土保持方案与建议。

### 8.2.1 不同时期的生态保护措施

⑴ 施工期

地下井巷工程改造扩建产生的废石须用于主平硐口工业广场的改造，少量不能接受的废石应由附近村民运走用于修路或作建材。地表工程施工期主要是对地表土层、植被的破坏。因此，工业广场、原矿中转仓、废石临时堆场和矿区道路以及少量办公生活设施的改造和建设时产生的表土弃土，不得随意丢弃。施工完后，在堆土、弃土的地方种植树木，进行植被恢复工作。施工时应合理利用土地，能不破坏的植被绝不破坏，暂时毁坏的，应尽快恢复。同时加强施工人员的环保教育，不准乱砍滥伐，保护自然资源。

⑵ 营运期

① 废石临时堆场

营运期间，废石临时堆场下游应设置废石拦挡坝，周边修建撇洪沟，防止水土流失，也避免暴雨时大量雨水对堆石场边坡的冲刷。

② 采矿工业场地

加强采矿工业场地的绿化，种植常绿植物植被，一方面可补偿由于原工程建设引起的植被破坏，另一方面可美化、绿化厂区工作环境。

⑶ 服务期满

工程服务期满后，按有关规定进行生态治理，植物资源、自然景观将得到部分恢复。主要是对原矿中转仓、废石临时堆场的生态治理，并且矿山生态治理资金应从工程营运开始时就要有所规划，安排落实措施，在收益中逐年留取适当资金作为矿山服务期满后的生态治理资金。

① 原矿中转仓、废石临时堆场

对于原矿中转仓、废石临时堆场，由于地面已经硬化不能用于直接种植植被，因此，应先铲除硬化层并进行覆土后再进行植被种植。可以考虑种植竹林或是柏树等适应性强的用材林木为主。

② 其它

工程服务期满后，工程建设方还应对废弃的井口、厂房及其它地面建筑进行拆除，并进行相应的植被恢复工作，恢复所占土地植被。

### 8.2.2 水土保持方案和建议

本工程应委托有资质单位编写矿产资源开发利用水土保持方案。本评价另提出如下水土保持建议：

⑴ 废石临时堆场

采场井下废石按要求有序堆存于废石临时堆场内。然后由附近村民运走用于修路或作建材加以利用。废石临时堆场采用的水土保持措施有修建挡石墙、截水沟，下游建设挡石墙等，防止废石随雨水流失，污染环境。

⑵ 采矿工业场地

采矿工业场地占用地主要为有灌木茅草的荒地。采用挡土墙及护坡工程防护，场地及道路铺砌，并对场区及裸露边坡进行绿化，按乔∶灌∶草木＝4∶4∶2的比例进行，以保护边坡和恢复部分植被。

⑶ 道路

本工程矿区有少量运输道路需要改造。在道路改造时，开挖与回填的土方量相对较大。因此，在工程建设期应注意进行如下完善工作：道路建设中的主要防治部位为开挖裸露面和填方的边坡；要将弃土、弃渣堆存到指定的废石场，修筑必要的截、排水沟，同时对开挖裸露面进行植被恢复，将填方的边坡下部用浆砌片石护坡或种草、灌木等。

## 8.3 废水污染防治措施可行性分析

### 8.3.1 废水污染防治措施分析

工程井下涌水（252 m3/d）和采矿井下作业废水（150 m3/d）总共402 m3/d先汇集至-90m中段水仓（容积约300m3）澄清，然后由水泵机械统一抽排至207m主平硐水沟，再自流进入主平硐口旁的地面沉淀池（容积约200m3）进一步澄清后，部分（167 m3/d）回用于采矿作业本身，部分（71 m3/d）打入主平硐口西南面下游约200m处的金矿选矿厂高位水池，剩余部分（164 m3/d）通过排污沟排入其下游的夷望溪。本工程产生的井下废水经沉淀处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准要求。

工程产生的少量生活污水经沉淀、隔油和一体化生活污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求后主要用于厂区绿化，剩余的废水也排入夷望溪。

### 8.3.2 废水污染防治措施可行性分析

正常情况下，本工程井下涌水和采矿废水先在-90m中段的水仓澄清后，通过水泵打入207m主平硐水沟，再自流进入主平硐口旁的井下废水沉淀池，经沉淀处理达标后部回用于采矿作业本身，部分打入新建的10万吨/年金矿选厂用于选矿作业，剩余部分外排入夷望溪。接受回用废水的10万吨/年金矿选厂位于本工程主平硐口西南面下游约200m处。目前，该选厂已基本建成，原矿处理能力为400 t/d（年生产250天），选厂总用水量为1440m3/d（处理每吨原矿用水3.6m3）。正常情况下，该选厂产生的澄清选矿废水全部回用于选矿，但还需补充新水约71m3/d，这部分补充水正好可以使用澄清后的井下废水代替。矿山地下开采产生的井下废水经澄清处理后，其主要污染因子为悬浮物和少量的重金属离子，水质较好，因其中无残留的选矿药剂，因此可直接返回至采选高位水池回用于采矿和选矿作业。经沉淀处理后的井下废水水质将类比现有开采工程的井下废水水质监测结果，其水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准和接近《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准要求。

## 8.4 大气污染防治措施可行性分析

本工程产生的废气主要为采矿井下通风废气。采矿工艺废气主要是采掘作业凿岩、爆破产生的含粉尘、CO、NOX井下通风废气。由于井下开采产生的粉尘、CO、NOX量小，且井下通风废气的排风井口离居民点较远，且风井口与居民点之间有山体阻隔，因此井下通风废气主要是对岗位操作工人的身体健康有一定影响，对外部空气环境影响较小。

矿井具体防尘措施如下：

① 合理布置炮眼，控制矿岩的块度，尽量避免和减少二次破碎。

② 井下采用喷雾洒水降尘、湿式凿岩。喷雾洒水降尘措施主要用在抑制井下装矿工序、矿车运输、溜矿井抑尘。

③ 强化井下通风系统，避免含尘污风进入井下作业场所。

④ 爆破作业不仅是产尘最集中而且是产生有害气体最集中的生产工序，且其产生的粉尘细微，自然沉降速度慢，因此，在加强通风的同时还应采取以下措施：A、用喷雾降尘；B、采用水幕拦截降尘，水幕应遮断巷道的整个过风断面，并迎向爆破后的烟尘流喷射；C、采用水封爆破。

⑤ 尽可能采用密封型设备，并设置通风除尘设置。

⑥ 在产尘量较大的工作地点，岗位操作工人应配备个体防护措施，如防尘口罩、防尘工作服和防尘工作帽等。

另外，针对原矿中转仓和废石临时堆场产生的少量粉尘和原矿、废石运出过程中产生的少量运输扬尘，主要采用洒水抑尘措施。

## 8.5 固体废物污染防治措施可行性分析

本工程中所涉及的固体废物为一般固废中的第Ⅰ类工业固废，主要为采出的井下废石。采矿的井下废石主要产生于矿山改扩建工程前期的开拓时期，此期间产出的废石主要用于矿山主井工业广场和矿区公路的改造，剩余的废石在主平硐口西北面约80m处的废石临时堆场内暂存，然后由附近村民运走用于修路或作建材加以利用。矿山生产营运期，井下开采产生的废石可大部分用于采空区填充，即回采下来的废石16000 t/a（53 t/d）可以就地实行采空区充填。开拓掘进产生的、需要运出地表的废石量约4000 t/a（13 t/d）。这些废石通过主井运出，先在主平硐口西面约80m处的废石临时堆场暂存，然后由当地村民运走用于修路或作建材等，本工程不设废石永久堆场。

本工程将在矿山主平硐口西北面约80m处、工业广场西北侧建设采矿井下废石临时堆场。废石临时堆场占地面积约100m2，有效容积约280m3，可堆存本工程井下生产运出地表约38天产生的废石量，在废石运出过程中可起到缓冲作用。采矿废石临时堆场占地主要为荒草地。本评价建议按相关环保要求进行施工建设，地面进行硬化防渗，周边建设撇洪沟，下游修建挡石墙，确保堆场稳定，避免形成泥石流，避免对下游造成污染破坏和带来安全隐患。

以下对废石临时堆场的可行性进行分析：

⑴ 环境简介

废石临时堆场位于主平硐口西北面约80m处，矿山工业广场的西北侧，所占地主要为原矿山荒草地；所在地不在生态保护红线范围内。工程建设方将在废石临时堆场周边修建撇洪沟截走降雨产生的径流，在下游修建挡石墙以防废石场垮塌。

⑵ 从环境影响方面分析

工程建设方在废石临时堆场上游修建撇洪沟，将截走降雨产生的径流，因此其对水环境影响较小。由于废石临时堆场占地面积不大（总占地面积约0.01 hm2），废石临时堆场的运营主要是对地表植被和自然景观的破坏，废石临时堆场停用后，通过覆土、恢复植被，可减轻这方面的影响。

⑶ 库容分析

废石临时堆场占地面积约0.01 hm2，总有效库容约0.028万m3，若工程生产产出、运出地表的井下废石全部堆存于该废石临时堆场内，可满足工程约38天生产期间的井下废石堆存量，从而起到了运输中转、缓冲的作用。

由以上分析可知，废石临时堆场选址基本可行，也有足够的容量。

有关要求：

为确保废石临时堆场安全可靠运行，工程建设方应做好以下几点：

⑴ 严格管理，运出地表的井下废石集中规范堆放于场内，禁止随意抛弃，避免对当地植被造成难以恢复的破坏和引发泥石流。废石临时堆场应按有关要求设计、建设，认真落实废石临时堆场的各项环保措施。

⑵ 建立废石临时堆场检查维护制度。定期检查维护挡石墙、撇洪沟等设施，发现有损坏、堵塞等异常现象，应及时采取必要措施，以保障正常运行，避免垮坝对下游造成影响。

⑶ 当废石临时堆场停止使用后，应用土覆盖，栽树植草，恢复植被。

另外，工程营运期产生的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理。

综上所述，工程采用的固体废物处置措施可行。

## 8.6 噪声污染防治措施可行性分析

### 8.6.1 工业噪声

采矿生产中的噪声主要来自凿岩、爆破、运输等生产环节，声源强度在80～95dB(A)之间。

噪声治理主要分为三个方面：一是控制声源；二是从传播的途径上控制噪声；三是接收者的防护。因此，本评价对工程的噪声污染防治措施的建议如下：

⑴ 尽量选用低噪声设备，并在安装时采用减振措施。

⑵ 定期对各噪声设备进行精心检修，保持设备运转正常，避免由于设备非正常运转造成设备噪声增大。

⑶ 噪声设备布局要合理，强噪声设备安装在人员活动少或偏僻的地方。对强噪声设备，必须安装在专用的机房内，不能露天安装，并加装隔音罩或隔声墙等设施。

⑷ 加强隔声、减震处理，对于强噪声设备采取隔声等；对于各种强噪声设备的设备基础，必须严格按设计要求要采取一定的防震措施，使其起到减震降噪的作用。

⑸ 操作工人戴防噪声耳罩或耳塞。原矿、废石运输禁止夜间运行，经过居民点设限速禁鸣标志。

⑹ 建立隔音绿化带。树林有较好的隔音效果，可以有效地吸收噪音而达到降噪的作用，采场可建立隔音绿化带，以有效地减少噪声对周围环境的影响。

根据同类企业生产实践证明，以上防噪措施是可行的。

### 8.6.2 运输噪声

⑴ 加强运输车辆管理，严禁车辆超速超载，在经过居民点时严禁鸣笛。

⑵ 在运输道路沿线居民相对集中区两端设置限速、禁鸣标志。

## 8.7 土壤污染防治措施分析

本工程主要是采矿工业广场和原矿中转仓、废石临时堆场运行对土壤环境的影响，根据影响识别，对土壤环境的影响途径主要是大气沉降和垂直入渗。

⑴ 采矿工业场地

工程气型污染源主要为采掘作业凿岩、爆破产生的含有粉尘、CO、NOx的井下通风废气，其次为原矿中转仓、废石临时堆场粉尘和少量的运输扬尘。对采矿过程中的通风废气采用湿式凿岩、水封爆破和喷雾洒水等措施来降低粉尘的影响；对原矿中转仓、废石临时堆场粉尘和运输扬尘，主要采取洒水抑尘措施。从而降低矿山粉尘大气沉降影响。采矿井下废水中主要污染因子为悬浮物、CODCr等，其它有毒有害污染因子含量极少，其地表沉淀处理池采取防渗处理措施，采矿工业广场场地将进行硬化处理，采取这些措施后可防止采矿废水的垂直入渗。

⑵ 原矿中转仓、废石临时堆场

矿山采出的原矿、废石先在相应的原矿中转仓、废石临时堆场中暂存，然后通过汽车运出。原矿、废石装卸过程中洒水，使得作业面保持潮湿状态，可减少扬尘产生量。原矿中转仓上面加盖遮雨棚，周边设置围挡，因此原矿中转仓基本上无淋滤水产生。废石临时堆场地面进行硬化，周边建设撇洪沟，下游设置挡石墙；同时加强废石的综合利用，减少废石积存量。通过采取这些措施，可降低原矿中转仓、废石临时堆场粉尘大气沉降影响和废石临时堆场淋滤水垂直入渗影响。

## 8.8 工程环保措施汇总

工程环保措施见表8－1。

表8－1       工程环保措施实施计划汇总表

| 阶段 | 污染源 类型 | 污染源 | 拟采用的环保措施 | 预期治理 效果 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态 | 采矿工业广场改造，原矿中转仓、井下废石临时堆场建设，废弃建筑物拆除及其占地生态恢复，运输道路改造等 | ① 施工时应合理利用土地，能不破坏的植被绝不破坏，暂时毁坏的，应尽快恢复。② 施工时不得将表土弃土随意丢弃，以备日后覆土、植被恢复。③ 合理设置临时水土保持措施。 | 合理利用土地，减少植被破坏、减少水土流失 | 施工期 |
| 营运期 | 气型 污染源 | 井下通风废气 | 湿式凿岩、喷雾洒水、强化井下通风、工人卫生防护、水封爆破 | 改善井下操作环境 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产 |
|  |  | 原矿中转仓和废石临时堆场粉尘、运输道路扬尘 | 洒水抑尘 | 改善空气环境 |  |
|  | 水型污染源 | 井下废水 | 在井下水仓澄清后，再通过地面沉淀池澄清处理后部分回用于采矿，部分回用于选矿，剩余部分排入夷望溪 | 充分利用水资源，达标排放 |  |
|  |  | 生活污水 | 产生量很少，经沉淀、隔油和一体化生活污水处理设施处理后用于厂区绿化浇水，或外排夷望溪 | 达标排放 |  |
|  | 固体废物 | 废石 | 大部分用于井下充填，运出地表的废石在废石临时堆场暂存后通过汽车运出用于修路或作建材 | 安全处置、对环境影响小 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集后交环卫部门处理 |  |  |
|  | 噪声 | 凿岩、爆破等 | 消声、减振、隔声、个体防护 | 对环境及关心点影响小 |  |
|  |  | 运输噪声 | 禁止夜间运输；运输道路进入居民区设限速、禁鸣标志 |  |  |
|  | 生态 | 工业广场周边、道路两侧 | 植树植草，恢复裸露区的植被 | 增加水源涵养量，改善自然景观 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产 |
|  |  | 废弃地表建筑物 | 废弃的地表建筑物先拆除，然后对其占地进行生态恢复 |  | 本工程投产后一年内完成 |
|  |  | 遗留废石堆 | 重整坡度，覆土恢复植被 |  |  |
| 服务期满 | 原矿中转仓、废石临时堆场 |  | 铲除硬化层，然后对其占地覆土并进行植被恢复 | 恢复植被、绿化保土 | 服务期满(从工程建设开始时就要有所规划) |
|  | 矿区地表废弃建筑 |  | 拆除，恢复植被 |  |  |

# 9. 风险分析

## 9.1 风险源识别

### 9.1.1 建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）总则中对危险化学品的判定，本项目在生产过程中使用到的原辅材料有工业类炸药（包含乳化炸药等）。

按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）要求，一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所为一个单元。本项目涉及的危险物质包括工业炸药和雷管，其存放库之间距离小于500m，因此视为一个单位。根据单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1

式中：q1，q2，……，qn ——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，……，Qn ——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据《危险货物品名表》（GB12268-2005），本项目所使用的工业类炸药（核定最大存量2t）属于1.1D，雷管（核定最大存量3000发，约合0.003t）属于1.1B型，其临界量均为10t。根据公式计算结果可知，本项目爆炸物品储存库不构成重大危险源。

### 9.1.2 环境风险潜势初判

本项目在生产过程中使用的主要原辅材料中涉及危险化学品是硝酸铵炸药。本项目具有危险特性的原辅材料见下面的表9－1。

表9－1    主要原辅材料危险特性

| 物质名称 | 状态 | 燃烧性 | 熔点（℃） | 闪点（℃） | LD50（经口）（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铵 炸药 | 无色无臭的透明结晶或呈 白色的小颗粒，有潮解性 | 易燃 | 169.6 | / | 4280 |

### 9.1.3 评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的要求对本项目的危险物质进行对比分析，本项目危险物质数量与临界值见表9－2。由该表可知，∑Q=0.04＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可只开展简单分析。

表9－2    建设项目Q值确定表

| 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铵炸药 | 6484-52-2 | 2 | 50 | 0.04 |

## 9.2 工程风险源项分析

本工程生产过程中存在的风险因素如下：

⑴ 废水沉淀处理池失效，井下废水非正常排放。

⑵ 工程为地下开采，可能由于地质不稳、支护不力，以及人为的盲目突进，造成地表变形、塌陷，以及矿坑突水突泥等风险事故。

⑶ 炸药库爆炸火灾。

本工程事故源项分析见表9－3。

表9－3     工程事故源项识别表

| 序号 | 事故源 | 事故类别 | 事故原因 | 危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下开采 | 采空区塌陷、地表变形 | 地质不稳、支护不力 | 采空区地质环境 |
| 2 | 井下废水 | 非正常排放 | 处理设施失效、管道泄漏 | 下游地表水、土壤、农田 |
| 3 | 废石临时堆场 | 垮塌 | 洪水暴雨、地质不明 | 下游地表水、土壤、农田 |
| 3 | 炸药库 | 爆炸、火灾 | 管理不善 | 矿工、居民点 |

## 9.3 环境风险评价

### 9.3.1 井下开采风险分析

根据湖南省建设工程勘察院2020年4月编制的《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿矿山地质环境综合防治方案》，对该项目井下开采风险分析如下：

⑴ 矿业活动可能引发地质灾害的危险性评估

① 引发崩塌、滑坡地质灾害的危险性小

评估区属碎屑岩构造侵蚀、剥蚀低山地貌，区内地形坡度15～25°。地形坡向与地层倾向主要为反向坡，极少同向坡及斜交坡，地层倾角大于地形坡角，植被覆盖率高，自然边坡稳定，现状条件下未发生过崩塌、滑坡灾害，未来矿业活动为地下深部开采，地面开挖工作很小，地面场地平缓，开挖工程量小，边坡较低，故预测未来矿业活动引发崩塌、滑坡灾害可能性小，灾害危险性小。

② 引发岩溶地面塌陷灾害危险性小

区内岩溶发育弱，主要为溶蚀裂隙，距离未来开采区较远，距金矿层又有较厚隔水层相隔，矿井抽排地下水不会影响到陡山沱组裂隙岩溶含水层及寒武系灰岩，白云岩裂隙岩溶含水层。因此，引发岩溶地面塌陷可能性小，灾害危害性小。

③ 引发采空区地面沉陷变形灾害危险性中等

本区矿层开采深度浅，矿层开采地表移动参数值较大，地表移动超过了允许值。矿层开采局部引发采空区地面变形灾害可能性大，按采空区地表移动变形下山移动角β=60°、上山移动角γ=65°、走向移动角δ＝70°圈定地表移动变形影响范围，但影响范围绝大部分为林地，只在矿山开采区北部可能使农田局部地段受损，影响水稻种植，灾害危险性中等。因此，矿业活动采空区地面沉陷变形灾害危险性中等。

④ 矿业活动加剧地质灾害的危险性预测评估

区内现状未发生过崩塌、滑坡、泥（废）石流、岩溶地面塌陷及矿井突水灾害，不存在加剧上述地质灾害的可能，危险性小。

⑵ 矿业活动可能加剧地质灾害的危险性评估

实地调查，现状未发生崩塌、滑坡、泥石流、采空区地面变形及岩溶地面塌陷地质灾害，故未来矿业活动不存在加剧这些矿山地质灾害的情况。

⑶ 矿山建设可能遭受地质灾害的危险性评估

① 矿山建设遭受崩塌、滑坡地质灾害危险性小

未来矿业活动增加地面工程建设（矿部及工业场地）地表较为平缓，无高危边坡，现状条件下未发生过崩塌、滑坡灾害，未来矿山开采仅为地下深部开采，地表边坡开挖极少且高度小，因此，未来矿业活动遭受崩塌、滑坡的可能性小，危险性小。

② 矿部及工业场地可能遭受岩溶地面塌陷地质灾害危险性小

矿部及工业场地位于碎屑岩区，距岩溶地层远，不会遭受岩溶地面塌陷灾害，危险性小。

③ 矿部及工业场地可能遭受采空区地面沉陷变形灾害危险性小

未来矿部及工业场地位于矿层底板以下地层，距未来开采区远，不在矿层开采地表移动影响范围之内，遭受采空区地面塌陷地质灾害可能性小，危险性小。

④ 矿业活动对建筑物及工程、设施和自然保护区影响的预测评估

矿山有通往其他村庄的村级公路，为水泥路面，现状未遭到破坏，该公路距未来开采区较远，预测矿山开采对该公路影响较小。夷望溪、中溪河、鲍家溪、荆竹溪和八一水库，现状矿业活动未受破坏。未来矿井开采，夷望溪、中溪河、鲍家溪、荆竹溪和八一水库位于金矿层浅部，但已留设防水安全矿柱，现状此地段也未开采，因此，未来采矿活动对水库破坏的可能性小，危险性小。区内居民主要位于矿区外，距开采区远，矿业活动对居民影响小，区内无其它较重要建筑物及工程、设施和自然保护区，因此，预测评估矿业活动对建筑工程、设施和自然保护区影响较轻。

⑤ 矿业活动对人居环境影响的预测评估

经以上评估，该矿开采采空区地面沉陷变形可能导致部分农田局部地段受损，影响水稻种植，因此开采该地段金矿时，应对地面进行工程监测，发现受损及时修护。

### 9.3.2 采矿废水直接外排风险分析

正常情况下，采矿井下废水经井下水仓和地面沉淀池澄清后，小部分回用于采矿作业本身，大部分外排入夷望溪，但由于管理不善，或输送管道堵塞、地面沉淀池损坏等因素，会产生井下废水未经地面沉淀池澄清而直接外排的风险。由于采矿井下废水主要含有悬浮物和少量的重金属离子，其水质较好，直接外排对周边地表水的影响不大。

为减轻外排采矿井下废水重金属累积对下游农田灌溉的影响，保证采矿废水澄清后再外排，本评价要求建设方加强废水地面沉淀池的管理和维护，并配备适量的絮凝剂，从而降低采矿废水直接外排和达不到《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）中水作标准要求的风险。采取这些措施，一可以保证工程采矿用水的正常供应，避免与地方农业发生争水矛盾；二可以减少工程废水对夷望溪、中溪河、鲍家溪、荆竹溪和八一水库等的水质影响；三可以提高工程的清洁生产水平。

### 9.3.3 废石临时堆场风险分析

废石场风险主要是废石场整体失稳和边坡失稳两种类型。整体失稳主要是基底地形坡度太陡，废石与基底的摩擦系数小，基底的地质和水文条件差、基底承载力低，排水设施不完善等原因；边坡失稳主要原因有废石高度超过废石的稳定度、场内连续排弃了物理力学性质不良的岩土层、地表水截留不当使岩土含水饱和降低了岩土的物理力学性质、场内地表水集流冲刷边坡和冲刷坡脚等，均有可能导致失稳发生。

本区地表松散沉积物厚度薄，地表沟谷发育，以U型沟为主，山体呈浑园状。地表除部分基岩裸露地段外，其余地段植破较发育，没有大块荒漠化土地。废石堆放在山坡地段，其基础层为分布较广、较稳固的石英质砾岩、石英岩及砂岩、板岩。残坡积层厚度薄，植被发育中等；山坡面上松散物厚度薄，因而自然斜坡稳定性好。另外，废石临时堆场将进行硬化处理。因此，在去除表层松散的碎石土后，废石临时堆场发生地质灾害的风险较小。废石临时堆场上部汇水面积较小，废石场将建设撇洪设施；废石堆中废石块体较粗，透水性好。因此，一般不会产生废石流。矿区降水量中等，地表径流条件好，区内没有形成泥（碴）石流灾害的地形地质条件。废石临时堆场总的占地面积较小（0.01hm2），临时堆存的废石量也不多（0.028万m3），因此，废石临时堆场即使发生泥（废石）石流，其危害小，影响也较轻。

本项目废石临时堆场位于主井口西北面约80m处，紧邻原矿中转仓北侧，废石临时堆场下游约10m处有乡村公路，下游约400m处有夷望溪、农田。废石临时堆场如果运行、管理不善，一旦发生失稳，将可能伴有泥石流产生。泥石流一旦形成，废石沿着坡面下滑，将压占生态植被，可能危及下游河流的安全。因此，本评价建议根据岩土特性合理的安排废石堆弃，加强管理，防止溃坝事故，并对废石临时堆场泥石流的预防与治理采取以下措施：① 在基底地形坡度太陡处，应去除表层松散的碎石土，并对场底进行水泥硬化。② 在废石场坡角修筑拦挡构筑物，以稳住坡角，防止剥离物滑坡与山沟洪水汇合。③ 在下游建设挡石墙，防止废石的流失。④ 建议按区域最大降雨量进行撇洪沟的建设，按照相应技术要求进行水土保持及植被恢复。

### 9.3.4 炸药运输、储存、使用风险分析

炸药运输、贮存和使用过程中产生的风险直接影响矿山正常生产，可能造成人员伤亡，并影响到矿山的正常生产。通过现场调查，湖南西澳矿业有限公司对沅陵县官庄金矿民用爆炸物品储存库的安全管理严格，各项规章制度齐全，沅陵县官庄金矿民用爆炸物品储存库的主体设施的功能满足储存要求，安全设施配备齐全并满足民用爆炸物品储存的安全需要，符合安全要求，具备继续使用的条件。

环境风险防范措施：为进一步降低安全风险，提出如下技术和管理安全对策措施与建议：

⑴ 企业应结合自身的具体情况，经常有针对性地补充完善安全操作规程、安全岗位责任制和事故应急救援预案等。

⑵ 企业应每年制定危险作业及特种作业人员的教育培训计划，提高员工的安全意识和应急处理能力。定期组织相关人员学习国家、行业和企业的有关标准和制度，并严格按照要求履行职责。

⑶ 民用爆炸物品的储存、存放、发放应严格执行《爆破安全规程》（GB6722-2003）、《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837-2009）等相关规定，不得违章作业。

⑷ 按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行辨识，储存库未构成重大危险源。企业已制定事故应急救援预案，还应对从业人员定期进行培训和演练并加强监控管理。

⑸ 应加强对各项安全管理规章制度执行情况的监督、检查，保持其有效运行。

⑹ 应加强对库区各种安全设施的检查、维护，保证其完好有效。

⑺ 应确保库区安全距离内无人员居住。

⑻ 应对库区周围建构筑物进行实时监控，防止其侵入安全距离范围之内。

⑼ 炸药库如建设内容、存储量发生改变，应重新进行安全评价，同时按照相关要求，每三年进行一次安全现状评价。

## 9.4 事故应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，防止原矿中转仓、废石临时堆场垮坝等事故，保护环境、避免给下游居民造成的灾难性危害，依据国家《矿山安全法》、《安全生产法》等有关规定，湘西自治州鼎新矿业有限责任公司制订的事故应急处理预案应包括如下主要内容：

⑴ 建立应急组织，明确各应急组织和人员的职责

建立坚强有力的应急组织是落实应急处理预案的关键。应急组织包括处理紧急事故的领导机构、专业和自愿救护队伍以及医疗、后勤、保卫等其它必要的机构和人员。

⑵ 灾情的发现与报告制度

任何事故，从隐患形成到灾害发生，都有一定的发展过程，有各自的特殊规律可循。事故应急预案应根据事故发展规律，设计灾情感知和信息传递系统，确保隐患一旦出现，能够及早被发现并迅速判断其发生地点和规模，争取消灾措施在灾害之前或灾害初期。

⑶ 保证通讯联络畅通

紧急状态下的通讯联络系统应能够沟通救灾组织内部、救灾组织与遇险人员之间、救灾组织与上级领导和兄弟单位之间的信息。事故应急处理预案应对救灾组织各分支机构在紧急时刻的通讯设备，通讯线路以及通讯方式进行统一安排。同时应考虑当通讯系统被破坏时，利用其它方式进行联络的可能性。

⑷ 保证足够的救灾物资

编制事故应急处理预案时，应预先考虑确定救灾器材及设备的选型、布设、管理和贮备。救灾器材应可靠有效、操作简单、启用方便，主要救灾物资及装备应有一定贮备并认真管理。

⑸ 自救与救护的规定

事故应急处理预案还应明确指定安全技术培训工作负责人，制定培训计划。除了培训急救员以外，还要加强对其他人员和附近居民进行自救互救知识的教育，掌握畅呼吸道、人工呼吸、止血包扎、骨折固定和搬运等急救技术，了解在恶劣条件下求生待救的方法，了解风险发生时的逃生路线。

⑹ 成立专业应急组织一救护队

救护队是企业安全生产的一支战斗队，担负着保护职工安全和国家财产的重任。安全人员应了解救护队的任务、组织和管理，在事故或灾害出现时带领或协助救护队做好救灾工作。

救护队要在恶劣条件下从事灾害的抢救工作。救护队要坚持“加强战备、主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理垮坝、泥石流、房屋倒塌等突发事故。

⑺ 日常演练

整个事故应急处理预案日常演练包括险情报告、通讯、救护以及附近居民的安全撤退、转移等内容。

在工程开发建设的同时，应设立事故应急组织，编制事故应急预案，思想上重视，明确职责。对矿山生产、废石堆、井下突水、废水沉淀处理等可能发生的风险，备有必要的应急设施、设备与器材。保证与各级部门的应急有效联络，拟定应急撤离详细计划与措施。风险一旦发生，使其损失减小到最低程度。

## 9.5 风险评价结论

本工程为采矿工程，工程生产过程中可能存在的环境风险主要为：矿山开采过程中可能产生崩塌、滑坡、泥（废）石流、岩溶地面塌陷及矿井突水，废水沉淀处理池损坏导致井下废水直接排放，炸药在储存、使用过程中由于自然或人为操作不当可能产生爆炸，以及废石临时堆场垮坝等风险。在切实落实风险防范措施的前提下，项目的环境风险不大。同时建议对矿山生产进行安全评价。

# 10. 清洁生产

## 10.1 清洁生产的目的

清洁生产是将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断改进管理和推行技术进步提高资源利用率、减少污染物排放，以降低对人类和环境的危害。清洁生产的核心是从源头做起、预防为主，通过全过程控制以实现经济效益和环境效益的统一。

⑴ 对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；

⑵ 对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的安全生命周期的不利影响；

⑶ 对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。

实行清洁生产可实现合理利用资源，减缓资源的枯竭，节水、节能、省料，并且在生产过程中，消减甚至消除废物和污染物的产生和排放，促进工业产品生产和产品消费过程与环境相容，减少在产品整个生命周期内对人类和环境的危害。

## 10.2 清洁生产分析

本评价从原辅材料使用、生产工艺及生产设备、资源利用水平、污染物产生情况等几个方面对工程的清洁生产水平进行分析。

⑴ 原、辅助材料和能源

工程生产包括井下采矿。原矿由井下开采取得，相对露天开采来说，对生态环境影响较小。

采矿使用的炸药为常规的采矿材料，毒性较低或基本无毒性，化学性质较稳定，属于对环境影响较小的物质类型。

工程所用能源为电源，为生产工艺必须能源。电源属于清洁能源，对环境影响很小。

⑵ 固体废物减量化

本工程是对官庄金矿的地下开采，其矿体已可见，今后开采过程中废石的产生量较少，可作为建筑物基础、坝、沟渠的建筑材料或道路的修建，还可用于回填采空区，废石堆存量较小。

⑶ 生产工艺及装备水平分析

本工程为井下开采工程，根据矿体产状的变化调节选用合理的采矿方法，即对薄陡倾斜矿体选用浅孔留矿法开采，在极薄矿体中辅以用削壁充填采矿法。开拓方式为平硐+斜井开拓，对地表环境破坏程度较小。井下采矿采用湿式凿岩和喷雾洒水降尘。

本工程所使用的设备空压机、装岩机、凿岩机和运输设备等均属国内现有矿山普遍使用的采矿设备，无淘汰落后设备。

由以上分析可知，本工程所采用的工艺、装备水平一般。

⑷ 资源利用率分析

本工程采用成熟的金矿开采工艺，其回采率为85%，贫化率为10%，与国内金矿的采矿指标相同。另外，本工程对矿区中的伴生元素Ag、S也一同开采，因此充分利用了当地的矿产资源，有利于地区经济的发展。

⑸ 污染物产生及废物综合利用指标分析

工程采取湿式凿岩、喷雾洒水、水封爆破、强化井下通风和工人卫生防护等措施以减少井下废气对环境及操作工人的影响。

工程井下废水部分回用于采矿作业，部分排入地表水体。工程废水回用后，减少了新水的用量，节水措施适当；同时,减轻了外排废水对水环境的影响。

建设方对采矿产出的井下废石部分用于井下充填，部分堆存于废石场内，废石场建设的设计和施工按规范进行。因此，固废堆存对环境影响不大。

由以上分析可知，本工程在污染物产生、废物综合利用及处置方面在国内处于中等水平。

⑹ 清洁生产水平结论

综上所述，本工程因开采规模小，清洁生产水平在国内只属中等水平。在今后生产运行过程中，必须提高管理水平，制定严格的管理制度，确保工程各设施正常、可靠地运行。特别是环保管理方面，尽量减少污染物的产生与对外排放。

## 10.3 清洁生产建议

清洁生产是污染控制的新思路，其实质就是由过去单纯的末端治理转变成以“预防为主”的全过程污染物排放控制，因此，在工程设计的始终以及生产的全过程都要贯彻清洁生产的指导思想，选用“无废” 、“少废”的工艺、技术、设备，加强能源、资源的综合利用。为进一步提高工程清洁生产水平，削减有害物质的排放，减少对人类健康和环境危害的风险，减少生产工艺过程中原料和能源消耗，降低生产成本，使得经济与环境相互协调，经济效益与环境效益相统一，本评价提出以下几点建议：

⑴ 矿山开发指导方针

矿产资源的开发遵循“矿山生态保护与污染防治技术政策”要求，贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。

⑵ 生产工艺及装备要求

① 凿岩应采用国内先进的高效、大孔径、配有除尘净化装置的凿岩台车、潜孔钻机、天井钻机等凿岩设备。

② 爆破时采用国内先进的机械化程度较高的装药车，采用控制爆破技术。

③ 铲装应采用国内先进的高效、能耗低的铲运机、装岩机等装岩设备，配有除尘净化设施。

④ 提升采用国内先进的自动化程度高的提升系统。

⑤ 通风应采用低压、大风量、高效、节能、低噪音的矿用通风机。

⑶ 节能要求

本工程所用能源为电源，属于清洁能源。但由于矿山变压器、风机等能耗高，建议矿山供电采用中央计算机控制系统进行控制，输电变压器采用高效变压器。风机需在额定功率下进行运行，不能超功率运行，以达到节能要求。

⑷ 生产过程中环境管理要求

① 注重对矿山所在区域生态环境的保护；

② 废石场服务期满后，应及时封场和恢复植被，防止水土流失及风蚀扬尘等；采用生物工程进行废弃地恢复时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。

⑸ 环境管理要求

① 原辅材料管理有严格的规章制度；

② 规定严格的原辅材料检验、计量措施；

③ 设备管理有完善的设备管理制度；

④ 生产工艺用水、用电管理。应对用水、用电环节进行计量，并制定定量考核制度；

⑤ 环保设施管理。应记录运行数据并建立环保档案；

⑥ 事故应急管理。有具体的矿井塌方、通风不畅、透水、中毒等事故状况下的应急预案，建立健全应急体制并定期进行演练；

⑹ 建立和完善清洁生产组织要求

① 从法律法规标准上要求。符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到相关标准要求，符合总量控制和排污许可证管理要求。

② 组织机构上要求。建立健全专门的环境保护管理机构，配备专职管理人员。

③ 环境管理上要求。按照GB/T24001建立并运行环境管理体系、环境管理手册、程序文件等，健全环境管理制度。

⑺ 建立完善的清洁生产制度要求

把清洁生产成果纳入企业的日常管理，是巩固清洁生产成果，防止流于形式的主要手段。应把清洁生产方案文件化，形成制度；把清洁生产提出的岗位操作措施写进操作规程，并严格执行；把清洁生产工业过程控制措施列入企业的技术规范。

请有资质的单位进行清洁生产审核。根据清洁生产审核的改进意见，进行进一步改进，使本工程清洁生产水平达到国内先进水平。

# 11. 达标排放与总量控制

## 11.1 达标排放

### 11.1.1 气型污染源

工程气型污染源主要为采掘作业凿岩、爆破产生的含有粉尘、CO、NOx的井下通风废气，其次为原矿中转仓、废石临时堆场粉尘和少量的运输扬尘。对采矿过程中的通风废气可采用湿式凿岩、水封爆破和喷雾洒水等措施来降低粉尘的影响；对原矿中转仓、废石临时堆场粉尘和运输扬尘，主要采取洒水抑尘措施。工程产生的气型污染物对环境影响不大。

### 11.1.2 水型污染源

工程主要水型污染源为采矿井下废水，另有少量的生活污水。采矿井下废水经地面沉淀池进一步澄清处理后除部分用于采矿作业本身外，部分作为选矿的补充水使用，剩余部分达标外排；少量的生活污水经相应的设施处理后，大部分用于厂区绿化浇水，小部分达标外排。

### 11.1.3 固体废物

工程产生的井下废石大部分用于井下充填，少量运出地表的废石（0.4万t/a）在废石临时堆场暂存、中转后，全部由附近村民通过汽车运出用于铺路或作建材。

## 11.2 总量控制

### 11.2.1 总量控制指标

根据《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》，对全省主要污染物排放实行总量控制，由各级政府逐级将控制指标分解落实到各排污单位，全面实行排污许可证制度，禁止无证或超总量排污；严格执行项目建设必须同步削减所在地原有相应污染物排放量的制度，实施环境治理工程，推行清洁生产，淘汰落后生产能力，加快削减污染物排放总量。根据工程分析，本工程气型污染源主要为采矿井下通风废气，外排废气量及污染物量很少；水型污染源为采矿井下废水，经井下水仓和地面沉淀池澄清后，其污染物浓度很低，部分废水回用于采矿，部分废水回用于选矿，剩余部分废水达标外排；采矿产出的井下废石大部分用于井下充填，小部分在废石临时堆场内暂存后用于铺路或作建材加以利用。

根据国家生态环境部和湖南省实施总量控制的要求和本工程的特点，确定本项目属于“十三五”总量控制因子为：水型污染物CODCr、氨氮、Pb、Cd。这些控制因子将纳入湖南西澳矿业公司的总量控制指标管理范围。2016年4月11日，怀化市生态环境局为湖南西澳矿业公司颁发了排污权证。经怀化市主要污染物排污权储备交易所审核，从2014年1月1日起，湖南西澳矿业公司持有化学需氧量排污权指标15.5吨。根据前面工程分析，本工程中上述水型污染物外排量分别为：CODCr 0.899 t/a、氨氮0.096 t/a、铅0.007 t/a、镉0.002 t/a。

本工程改扩建后水型污染物CODCr的排放量为0.899 t/a，未超出湖南西澳矿业公司目前持有的CODCr排污权指标（15.5吨/年）。因此，本评价只推荐另外水型污染物氨氮、铅和镉的总量控制指标。推荐的工程污染物总量控制指标如下：

水型污染物  氨氮0.096 t/a、铅0.007 t/a、镉0.002 t/a。

### 11.2.2 总量控制措施

⑴ 工程建设方一定要严格按报告书提出的工程废水利用及处理方案对采矿废水进行回用和处理，确保本工程采矿井下废水部分回用于采矿作业本身，部分回用于选厂，剩余部分达标外排。

⑵ 落实固体废物处理的措施和投资，确保废石临时堆场的安全运行和采矿废石得到充分利用。

⑶ 在实际生产中，应加强环境管理，确保废水沉淀处理设施、废石临时堆场及其它污染治理设施的正常运行，确保本工程采矿井下废水经澄清处理后部分回用，剩余部分达标外排；其它各污染源达标排放；严格按环评要求及安全生产有关要求落实各项风险防范措施，杜绝风险事故的发生。

# 12. 环境经济损益分析

## 12.1 经济效益分析

### 12.1.1 基本参数

⑴ 产品数量与质量品级

① 年产量及入选品位

依前述，未来矿山正常年份的生产规模（10万t/a）；因此，根据方案推荐的采矿贫化率10﹪，则入选品位＝可采矿体地质品位×（1－贫化率）＝3.97×（1－10﹪）＝3.57g/t

② 年产金量

年产金量＝年采出矿石量（t）×入选品位（g/t）×选矿回收率（﹪），则年产金量＝100000×3.57×10-6×90﹪×103＝321.3Kg。

⑵ 产品销售价格

按黄金价格（99.95﹪）近五年平均交易价格288.94 元/g（税后扣除冶炼成本）乘以0.796 折价约230元/g 。

⑶ 产品成本

根据同类矿山情况调查及矿山近年产品成本统计，为140元/t。即：掘进单位成本为20元/t；采矿单位成本为40元/t；出矿单位成本为5元/t；地面运输单位成本为5元/t；选矿单位成本为60元/t；尾矿排放单位成本为10元/t。

⑷ 增值税

根据《财政部国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》（财税【2002】142号）和《财政部国家税务总局关于金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的通知》（财税【2008】171号）的规定，矿山企业生产黄金矿砂等，适用的增值税税率为17%，但目前黄金矿山享受免征增值税的优惠政策，计算增值税仅为计算各项税金附加。

⑸ 资源税

根据《关于全面推进资源税改革的通知》（财税【2016】53号），按产值3%进行估算。

⑹ 销售税金附加

城市维护建设税根据《中华人民共和国资源税暂行条例》，按“增值税、消费税、营业税”税额的5%；国家教育费附加根据国务院《关于教育费附加征收问题的紧急通知》，按“增值税、消费税、营业税”税额的3%；地方教育费附加根据《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》，按“增值税、消费税、营业税”税额的2%。

⑺ 所得税

根据2008年元月1号起实行的《中华人民共和国企业所得税法》规定，所得税税率按销售利润的25%计取。

⑻ 采矿权使用费：0.7万元；

⑼ 矿山维检费：15元/t;

⑽ 矿山安全费用：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），金属地下矿山取10元/t；

⑾ 环境治理费用10元/t；

⑿ 其他费用按产值的6%计。

### 12.1.2 主要财务指标

⑴ 年销售收入：年销售收入＝产量×价格=321.3Kg×230元/g=7389.9万元

⑵ 年成本费用：年成本费用=产量×吨矿成本=10万t×140元=1400万元

⑶ 年增值税：年增值税=销项税额-进项税额=887万元

⑷ 年销售税金附加：年销售税金附加=增值税×10%=88.7万元

⑸ 年资源税：年资源税=产值×3%=221.7万元

⑹ 采矿权使用费：0.7万元

⑺ 矿山维检费：矿山维检费=年产量×15元/t=10万吨×15元/t=150万元

⑻ 矿山安全费用：矿山安全费用=年产量×10元/t=10万吨×10元/t=100万元

⑼ 环境治理费用：环境治理费用=年产量×10元/t=10万吨×10元/t=100万元

⑽ 其他费用：其他费用=年产值×6%=443.4万元

⑾ 税前利润：税前利润=年销售收入－Σ成本费用－Σ各项税费=3998.4万元

⑿ 所得税：所得税=税前利润×25%=999.6万元

⒀ 税后利润：税后利润=税前利润－所得税=2998.8万元

### 12.1.3 效益分析

从计算过程可以看出，矿山在未来的生产经营中，企业将每年获得2998.8万元净利润，根据矿山服务年限5.3年计算，企业将获得总净利润15893.6万元，矿石开采具有较好的经济效益和社会效益，该项目的投资开发将有利于矿产资源的合理开发利用，有力地促进地方经济的发展。

## 12.2 环境效益分析

### 12.2.1 环保投资

工程环保投资估算总额为120万元，环保投资估算详见表12－2。

表12－2     环保投资估算

| 类 别 | 投 资 内 容 | 投资额 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 矿井通风、湿式凿岩、水封爆破、个体防护、洒水抑尘系统 | 10 | 在原有基础上增加 |
|  | 原矿中转仓、废石临时堆场洒水抑尘系统 | 1 | 新增 |
|  | 进厂运输道路洒水抑尘系统 | 1 | 新增 |
| 废水处理与回用 | 井下废水先进入井下水仓（容积约300m3）澄清后抽出地表，经主井旁地面沉淀池（容积约200m3）进一步澄清，部分回用于采矿作业本身，部分回用于新建选厂的选矿作业，剩余部分通过排污沟（长约600m）外排入夷望溪 | 40 | 在原有基础上增加 |
|  | 生活污水经沉淀、隔油和一体化污水处理设施处理后大部分用于厂区绿化浇水，小部分外排入夷望溪 | 10 | 在原有基础上增加 |
| 固废处置 | 新建废石临时堆场，要求其地面进行硬化，周边修建撇洪沟，下游修建挡石墙 | 24 | 新增 |
|  | 矿区生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处理 | 0.5 |  |
| 噪声治理 | 采矿凿岩机、空压机、风机等噪声治理 （包括基础减振、隔声等） | 1 | 新增 |
|  | 运输道路进入居民区设限速禁鸣标志 | 0.5 |  |
| 绿化（水 土保持） | 工业场地、道路等绿化 | 12 | 在原有基础上增加 |
| “以新带老”措施 | 对矿区遗留、停用的废石场进行治理，即先重整坡度，完善下游挡石墙、周边撇洪沟，然后表面覆土，恢复植被；矿区废弃的建筑物拆除，并对其占地进行生态恢复 | 20 | 新增 |
| 合 计 |  | 120 |  |

### 12.2.2 环境效益

本工程实施后，具有一定的环境效益，主要体现在以下几个方面：

⑴ 工程的实施能促进区域内矿产资源的有序开采，有利于矿山结构的调整和矿山的规模化经营。

⑵ 工程通过采取采矿井下废水部分回用于采矿和选矿剩余部分达标外排的方式，可减少工程水型污染物的排放量，有利于改善区域水环境，同时也减少了新水的用量。

⑶ 工程采矿产生的井下废石大部分用于井下充填，小部分运出地表的废石也用于修路或作建材之用。通过采取这些措施，可减轻固废堆存对环境的影响。

⑷ 本工程以新带老措施中将按规范建设废石临时堆场，其地面进行硬化，周边建设撇洪沟，下游设挡石墙；对矿区内停用的废石场进行治理，废弃的建筑物进行拆除，然后对这些占地进行生态恢复；将部分采矿废水用于采矿作业和选矿作业。通过这些以新带老措施，减少了工程的水土流失，减轻了矿山开采对水环境的影响，同时使部分被占用的自然资源得到恢复。

## 12.3 社会效益

本工程建设的社会效益主要体现在以下几个方面：

⑴ 工程建设及营运过程中将投入大量的资金用于工程建设和生产，将刺激当地的经济需求，带动当地和周边地区的经济发展，促进电力、运输、服务等相关行业和基础设施的发展建设，加速当地的经济发展。

⑵ 目前，我国政府面临巨大就业压力，下岗失业人数居高不下，特别是普遍存在劳动力过剩的现象。工程的建设和运营能为工程所在地区群众提供就业机会。剩余劳动力就地谋生，这既为当地居民降低了就业成本，对当地社会环境的稳定、促进当地经济的发展等起到一定的作用；也为当地政府减轻了就业压力和经济负担，因此，本工程的建设和运营具有良好的社会效益。

## 12.4 环境经济损益分析结论

综上所述，工程建设以经济效益为前提，以环境效益为基础。工程将充分利用当地矿产资源的优势，通过扩大开采规模，同时对较低品位矿石进行开采，保护了有限的矿产资源，提高了资源的有效利用率，带动了区域经济的发展，解决了当地富余劳动力的就业问题。通过加强环保设施的建设，减轻了因工程建设和运营带来的水环境污染，减少了水土流失，具有一定的环境效益。在确保各项污染防治措施有效运行的情况下，工程的建设和运行对环境影响较小，产生的环境负效益也很小。

因此，工程建设具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。

# 13. 工程建设的必要性、可行性分析

## 13.1 工程建设的必要性分析

### 13.1.1 近10 年黄金价格走势分析

国内黄金价格走势总体来说与世界黄金价格走势保持一致。其中2009～2011年主要受美元贬值的影响，世界黄金价格呈直线飙升，国内黄金价格也从 2009年11月底190.55元/g上升到2011年9月份390元/g，并达到近十年最高位，随后国内黄金价格有小幅度下降趋势。2012年，受国内黄金价格波动比较大，在310元/g至360元/g之间浮动。在今后中长期内，受地缘政治，美元波动、经济和金融发展形式制约，影响黄金价格走势的黄金货币属性和商品属性均衡将向黄金货币属性移动，黄金价格整体上将保持升势，但增长幅度将逐步趋于稳定。

### 13.1.2 价格预测

黄金价格尽管经历过剧烈波动，但许多市场分析人士认为，短期国内黄金价格将在260～300元/g之间波动。因此，近期金价的调整可能持续五年的时间，但总体价格不会偏离很大，预计会在260～280元/克人民币左右徘徊。

本次设计计算金价以270元/克计算。

### 13.1.3 市场风险分析

黄金市场的风险主要体现在价格上，与供需没有直接关系。对于黄金生产企业来讲，主要体现在投资风险上。

### 13.1.4 资源状况

根据2019年8月湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队提交的《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿资源储量核实报告》和湖南省自然资源厅于2019年14月25日批准备案的《关于〈湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（湘自然资储备字[2019]159号）提供：截止2019 年7 月，官庄金矿采矿权范围内（122b+332低+333+333低）矿石量727422吨，Au金属量2888千克（平均品位3.97g/t），其中122b矿石量56079t，金金属量250kg；332低矿石量9144t，金金属量12kg；333 矿石量607222t，金金属量2553kg，资源量333低，矿石量54977t，金金属量73kg。从地质成矿条件看，官庄金矿是一个有找矿远景的矿山，预计远景储量可达到20吨以上。

以上内容说明本工程建设是有必要的。

## 13.2 与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

本项目为湖南西澳矿业有限公司10万吨/年金矿开采工程。《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》规定100吨/日以下、采用地下开采方式的采选项目属于限制类。因此，本工程不属于其规定的黄金行业鼓励、限制、淘汰类中的任何一类，工程建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关要求。

## 13.3 与黄金行业有关产业政策的相符性分析

### 13.3.1 与《黄金工业污染防治技术政策》的相符性分析

本项目与中华人民共和国生态环境部2020年1月14日发布的《黄金工业污染防治技术政策》（生态环境部公告2020年第7号）的相符性分析见表13－1。分析结果表明，本项目与《黄金工业污染防治技术政策》中的要求相符。

表13－1    本项目与《黄金工业污染防治技术政策》相符性分析结果

| 《黄金工业污染防治技术政策》的相关要点 |  |  |  | 本项目情况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、源头及生产过程污染防控 | （二）采选过程污染防控 | 1.优先采用充填采矿法等能够减轻环境影响的开采技术。 |  | 本工程采用上向水平分层充填采矿法 | 符合 |
|  |  | 4.采选过程应采用自动化程度高、能耗低、污染物产生量少的生产设备。选矿工艺设备宜采用变频节能技术。鼓励选矿过程使用选矿专家系统进行自动控制 |  | 工程采用国内先进的高效、能耗低的开采设备 | 符合 |
| 三、污染治理及综合利用 | （一）大气污染防治 | 2.采场、矿石堆场、排土场、尾矿库应在确保生产安全情况下采取遮盖或喷淋洒水等措施减少扬尘排放。生产区内道路应采取洒水降尘等措施控制扬尘 |  | 原矿中转仓上面加盖遮雨棚，周边设围挡；采场、废石临时堆场和生产区内道路均采取洒水降尘等措施控制扬尘 | 符合 |
| 三、污染治理及综合利用 | （二）水污染防治 | 1.水污染防治应遵循雨污分流、清污分流、分类收集、分质处理和循环利用的原则，实现污水全收集利用或达标排放，外排废水应达到国家或地方相应排放要求 |  | 工程采用雨污分流原则，产生的采矿废水经澄清后部分回用于采矿作业本身，部分回用于选矿，其余的达标外排 | 符合 |
|  |  | 2.采矿废水宜根据其去向采用混凝、沉淀、过滤或以上工艺组合等方法合理处理后进行生产、绿化、生活等方式综合利用，其水质应达到相应要求。 |  | 采矿废水经沉淀后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，达到或接近《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类标准要求，澄清后的采矿废水部分回用，部分外排 | 符合 |
|  |  | 6.生活污水宜单独收集并根据其去向合理处理后进行生产、绿化、冲洗等综合利用，其水质应达到相应要求 |  | 生活污水经一体化污水处理设施处理后，大部分作为厂区绿化用水，少量外排进入夷望溪 | 符合 |
|  | （三）固体废物利用处置 | 1.采矿废石、浮选尾矿等固体废物的贮存和利用应符合国家环境保护相应要求。采矿废石应优先用于回填，或作为建材等方式进行综合利用。鼓励采选过程产生的浮选尾矿用于露天采坑或井下采空区回填，或作为建材等方式进行综合利用 |  | 本工程采矿废石优先用于井下充填，运出地表的部分全部被附近村民运走用于铺路或作为建材进行综合利用。采矿废石临时堆场符合国家Ⅰ类固废场环境保护相应要求 | 符合 |
|  | （四）其他污染防治 | 1.噪声污染防治 | （1）应通过合理的生产布局减少对厂界外噪声敏感目标的影响 | 高噪声设备按离居民点、办公生活区较远的原则布置 | 符合 |
|  |  |  | （2）对于噪声较大的各类风机、破碎机、球磨机等应采取隔振、减振、隔声、消声等措施 | 对于噪声较大的各类风机等采取了减振、隔声等措施。 | 符合 |
|  |  | 2.生态保护 | （1）采矿、选矿工业场地应选择有利于保护生态环境的场所（位置），矿山开采企业应采取种植植被或其他措施，减少水土流失 | 采矿工业场地内的空闭地和进场道路两侧采取了绿化措施 | 符合 |
|  |  |  | （3）矿山修复应优先采用原生植物覆盖生态修复技术 | 矿山生态恢复主要采用当地植物覆盖的生态修复技术 | 符合 |
|  |  |  | （4）新（改、扩）建及固定设施建设项目应充分考虑有利于矿山生命周期全过程生态环境保护及生态恢复的技术及方案 | 本工程已按有关要求充分考虑 | 符合 |
| 四、二次污染防治 | （一）应加强污染治理设施的运营管理，确保设施、设备正常运行。对储存、使用和排放有毒有害物质的车间和存在泄漏风险的装置，应设置防渗事故泄漏液收集池，并配套相应无害化应急处理设施 |  |  | 已按要求设置 | 符合 |
|  | （三）在矿石、采矿废石及采选过程浮选尾矿运输过程中，应对运输车辆采取防尘、防遗撒措施 |  |  | 环评要求运输车辆采取防尘、防遗撒措施 | 符合 |
| 五、鼓励研发的污染防治技术 | （一）智能化矿山开采技术 |  |  | 环评中建议智能化矿山开采技术 | 符合 |
|  | （二）矿山井下无轨设备尾气减排及处理技术 |  |  | 环评中建议采用矿山井下无轨设备尾气减排及处理技术 | 符合 |
|  | （十一）建设期、运营期、服务期满后矿山全生命周期的可跨界服务的资源转型技术 |  |  | 建设方已规划建设尾砂充填系统，建设合格的绿色矿山 | 符合 |

### 13.3.2 与《黄金行业绿色矿山建设规范》的相符性分析

本项目与中华人民共和国国土资源部2018年6月28日发布、2018年10月1日实施的《黄金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0314-2018）的相符性分析见表13－2。分析结果表明，本项目大部分与《黄金行业绿色矿山建设规范》中的要求相符。

表13－2     本项目与《黄金行业绿色矿山建设规范》相符性分析

| 《黄金行业绿色矿山建设规范》的相关要点 |  |  |  | 本项目情况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 矿区环境 | 5.2矿容矿貌 | 5.2.1 矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187的规定，生产、生活、管理等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序、管理规范 |  | 矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区，各功能区符合GB50187的规定 | 符合 |
|  |  | 5.2.2 矿区地面运输、供水、供电、卫生、环保等配套设施应齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌符合GB/T13306的规定；在道路交叉口、井口、矿坑、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志符合GB 14161的规定 |  | 矿区地面运输、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌符合GB/T13306的规定；在道路交叉口、井口、矿坑、生产车间等需警示安全的区域设置了安全标志，安全标志符合GB 14161的规定 | 符合 |
|  |  | 5.2.3 矿山生产过程中应采取喷雾、洒水、加设除尘器等措施处置粉尘，保持矿区环境卫生整沽，工作场所粉尘浓度应符合GBZ 2.1规定的粉尘容许浓度要求 |  | 矿山生产过程中采取喷雾、洒水、加设除尘器等措施处置粉尘，工作场所粉尘浓度应符合GBZ 2.1规定的粉尘容许浓度要求 | 符合 |
|  |  | 5.2.4 尾矿等固体废弃物外运时应采取防尘措施。氰渣外运时还应采取防雨及防渗（漏）等措施 |  | 废石外运时采取了防尘措施 | 符合 |
|  |  | 5.2.5 应采用合理有效的技术措施对高噪音设备进行降噪处理，工作场所噪声接触限值应符合GBZ 2.2的规定，工业企业厂界噪声排放限值应符合GB 12348的规定，建筑施工场界噪声排放限值应符合GB 12523的规定 |  | 采用合理有效的技术措施对高噪音设备进行降噪处理，工作场所噪声接触限值符合GBZ 2.2的规定，工业企业厂界噪声排放限值符合GB 12348的规定，建筑施工场界噪声排放限值符合GB 12523的规定 | 符合 |
|  | 5.3 矿区绿化 | 5.3.1 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100％。 |  | 矿区绿化与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率达到100％ | 符合 |
|  |  | 5.3.2 应对已闭库的尾矿库、露天开采矿山的排土场进行复垦及绿化，矿区专用道路两侧因地制宣设置隔离绿化带 |  | 正在对已停用的矿山废石场进行复垦及绿化，矿区专用道路两侧因地制宣设置隔离绿化带 | 符合 |
| 6 资源开发方式 | 6.2 绿色开发 | 6.2.3 应采用绿色开采工艺技术 | a）应制定科学合理、因地制宜的开采规划，开拓和采准工作合理超前，开拓矿量、采准矿量及备采矿量保持合理关系，采场工作面推进均衡有序 | 制定科学合理、因地制宜的开采规划，开拓和采准工作合理超前，开拓矿量、采准矿量及备采矿量保持合理关系，采场工作面推进均衡有序 | 符合 |
|  |  |  | c）地下开采黄金矿山宜采用无轨运输、井下废石就地充填、井下碎石等绿色开采技术 | 地下开采黄金矿山采用有轨运输、井下废石就地充填、运出地面的废石用于修路或作建材 | 部分符合 |
|  |  |  | d）应根据不同的矿体赋存条件，选择合理的采矿方法，提高开采回采率。开采回采率指标应符合附录A要求 | 根据不同的矿体赋存条件，选择合理的采矿方法，提高开采回采率。开采回采率指标应符合附录A要求 | 符合 |
|  |  |  | e）宜对残留矿石和矿柱进行技术经济论证，并根据论证结论采用合理的技术进行回收，以提高黄金资源回收率、延长矿山服务年限。 | 对残留矿石和矿柱进行技术经济论证，并根据论证结论采用合理的技术进行回收，以提高黄金资源回收率、延长矿山服务年限 | 符合 |
|  | 6.3 矿区生态环境保护 | 6.3.1应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理和土地复垦 | a）排土场、露天采场、矿区专用道路、矿山工业场地、塌陷区、废石场、矿山污染场地等生态环境保护与恢复治理，应符合HJ 651的规定 | 矿区专用道路、矿山工业场地、塌陷区、遗留废石场、矿山污染场地等生态环境保护与恢复治理符合HJ 651的规定 | 符合 |
|  |  |  | b）应开展采空区事故隐患综合治理工作，采取崩落围岩、矿柱支撑或废料充填等方法处理采空区 | 开展采空区事故隐患综合治理工作，采取崩落围岩、矿柱支撑或废料充填等方法处理采空区 | 符合 |
|  |  |  | c）闭坑矿区（采区）压占、毁损土地及闭库的尾矿库应在三年内进行土地复垦，土地复垦质量应符合TD/T 1036的规定 | 闭坑矿区（采区）压占、毁损土地将在三年内进行土地复垦，土地复垦质量应符合TD/T 1036的规定 | 符合 |
|  |  |  | d）恢复治理后的各类场地应实现安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复 | 恢复治理后的各类场地实现安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复 | 符合 |
|  |  |  | e）矿山地质环境治理率和土地复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求 | 矿山地质环境治理率和土地复垦率达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求 | 符合 |
|  |  | 6.3.2应建立环境监测与灾害应急预警机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员，开展环境与地质灾害监测工作 | a）开采中和开采后宜对土地复垦区稳定性与质量进行动态监测 | 开采中和开采后对土地复垦区稳定性与质量进行动态监测 | 符合 |
|  |  |  | b）应对矿山边坡、地压监测，实现露天边坡、深部地压动态显现的监测，防止地质灾害发生 | 对矿山边坡、地压监测，防止地质灾害发生 | 符合 |
| 7 资源综合利用 | 7.2共伴生资源利用 | 7.2.1 应对共伴生资源进行综合勘查、综合评价、综合开发 |  | 本矿山无可利用的共伴生资源 | 符合 |
|  |  | 7.2.2应选用先进适用、经济合理的工艺综合回收利用共伴生资源，最大限度提高银、铜、铅、锌、硫等共伴生矿产资源综合利用率。综合利用率指标应符合附录A要求 |  |  |  |
|  |  | 7.2.3新建、改扩建矿山，共伴生资源利用工程应与主矿种的开采、选冶工程同时设计、同时施工、同时投产 |  |  |  |
|  | 7.3固体废弃物利用 | 7.3.1 应对采选活动产生的废石、尾矿及氰渣等固体废弃物进行可利用性评价．并分类合理利用 |  | 矿山开采过程中产生的井下废石，大部分充填于井下，运出地表的废石也被用于修路或作建材 | 符合 |
|  |  | 7.3.2宜将矿山固体废弃物用作充填材料、建筑材料及二次利用等 |  |  |  |
|  |  | 7.3.3露天开采矿山废石综合利用牢不低于3％，地下开采矿山废石综合利用率不低于50％：矿山尾矿利用率不低于20％：矿山（采用堆浸工艺除外）氰渣利用率不低于15％ |  |  |  |
|  | 7.4 废水利用 | 7.4.1 采用先进的节水技术，确保水的循环、循序利用，建设规范完备的水循环处理设施和矿区排水系统 |  | 采矿井下废水经澄清处理后，部分用于采矿作业本身，部分作为选厂补充水回用于选矿，剩余部分达标外排 | 符合 |
|  |  | 7.4.2 应采用洁净化、资源化技术和工艺合理处置和利用矿井水，最大限度提高矿井水利用率，矿井水处置率达100％ |  |  |  |
| 8 节能减排 | 8.2 节能降耗 | 8.2.1 应通过综合评价资源、能耗、经济和环境，合理确定开采方式，降低采矿能耗 |  | 通过综合评价资源、能耗、经济和环境，合理确定开采方式，降低采矿能耗 | 符合 |
|  |  | 8.2.2 地下开采矿山，开采单位产品能耗应不高于GB 32032规定的准入值 |  | 地下开采矿山，开采单位产品能耗应不高于GB 32032规定的准入值 | 符合 |
|  | 8.3 固体废弃物排放 | 8.3.1 应选用先进合理的采、选工艺，减少固体废弃物的产生 |  | 本工程选用先进合理的采矿工艺，减少固体废弃物的产生 | 符合 |
|  |  | 8.3.2 矿山生产过程产生的废石、尾矿及氰渣应有专用贮存、处置场所，其建设、运行和监督管理应符合GB18599的规定 |  | 矿山生产过程产生的废石有专用贮存、处置场所，其建设、运行和监督管理符合GB18599的规定 | 符合 |
|  |  | 8.3.5矿山生活垃圾应集中、无害化处置 |  | 矿山生活垃圾集中收集后，交由环卫部门无害化处置 | 符合 |
|  |  | 8.3.6 固体废弃物的处置率应达到100％ |  | 固体废弃物的处置率达到100％ | 符合 |
|  | 8.4 污水排放 | 8.4.1 矿山应单独或联合建立污水处理站，同时实现雨污分流、清污分流 |  | 本工程要求实现雨污分流，即在工业广场、废石临时堆场等周边建设截（排）水沟；采矿井下废水经澄清处理后，部分用于采矿作业本身，部分作为选厂补充水回用于选矿，剩余部分达标外排 | 符合 |
|  |  | 8.4.3 采、选过程中产生的废水应合理处置，实现达标排放 |  |  |  |
|  |  | 8.4.5 矿区生活污水应处置达标．处置后的水应符合GB 8978的规定，宜回用于矿区绿化或达标排放 |  | 生活污水经一体化污水处理设施处理后，大部分作为厂区绿化用水，少量达标外排 | 符合 |
|  | 8.5 粉尘和废气排放 | 8.5.1 井下凿岩应采取湿式作业，缺水地区或湿式作业有困难的地点，应采取干式捕尘或其他有效防尘措施 |  | 井下凿岩采取湿式作业 | 符合 |
|  |  | 8.5.2应对爆破、装运过程中产生的粉尘进行喷雾洒水，有效控制粉尘排放 |  | 对爆破、装运过程中产生的粉尘进行喷雾洒水，有效控制粉尘排放 | 符合 |
|  |  | 8.5.3宜使用清洁动力设备，降低井下废气排放量，保证空气新鲜 |  | 使用清洁动力（电）设备，降低井下废气排放量，保证空气新鲜 | 符合 |
|  |  | 8.5.4设立局部气体收集系统和集中净化处理装置，减少二氧化硫、氮氧化物、氰化氢等废气排放 |  | 建议设立局部气体收集系统和集中净化处理装置，减少一氧化碳、氮氧化物等废气排放 | 符合 |

## 13.4 拟建项目与湖南省和怀化市等有关规划的相符性分析

⑴ 与湖南省有关规划的相符性分析

根据《湖南省矿产资源总体规划（2016－2020年）》（湖南省人民政府，2016年5月），本工程矿山官庄金矿不属于其限制开采区和禁止开采区。

⑵ 与怀化市、沅陵县等有关规划的相符性分析

根据《怀化市矿产资源总体规划（2016－2020年）》（怀化市人民政府，2016年10月），矿产资源规开采规划区分重点矿区、禁止开采区、限制开采区3类。本工程矿山属“沅陵县黄壤坪——辰州金矿经济区”，要求“依托辰州矿业公司、中国黄金集团、西澳矿业等骨干企业，加大矿区内资源整合力度，优化产业结构和布局，加强技术改造，对现有矿山企业扩产升级，组建规模化、集约化矿山，提高采、选、冶、深加工水平。加大对矿区贫矿、边深部、难选矿石的开发利用强度。可新建规模开发企业。预计实现矿业产值70个亿元。”

根据《沅陵县矿产资源总体规划（2016－2020年）》（沅陵县人民政府，2016年9月），本工程矿山官庄金矿也属于其重点矿区，要求“重点矿区内强化统一规划，明确准入条件，引导和支持各类生产要素聚集，加快区内基础设施建设，加大对区内重点矿山企业支持力度，鼓励矿山企业在采、选、加工、综合利用及环境保护与治理恢复等方面探索创新，推动行业技术进步和产业升级。”

因此，本工程湖南西澳矿业公司官庄金矿，与怀化市和沅陵县的矿产资源总体规划相符。

## 13.5 工程建设与环境功能区划的符合性分析

根据怀化市生态环境局沅陵分局批复，该地区环境质量执行：

空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。

夷望溪、中溪河、鲍家溪、荆竹溪和八一水库等地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。

项目建设对环境影响主要为地表植被的破坏及对部分自然资源占用，对生态环境产生长期影响。

据环境影响预测，本项目采取有效污染治理措施后，对评价区域环境质量影响很小，对关心目标影响很小。因此，在正常生产情况下，该区域环境质量没有发生明显的变化，仍符合该地区环境功能区划的要求。

## 13.6 工程选址、平面布置及废石临时堆场选址合理性分析

### 13.6.1 主井工业场地选址和工业场地平面布置合理性分析

本项目矿区及场地均不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等环境敏感点。本项目所用土地不属于基本农田、生态公益林和地质灾害易发区。

《中华人民共和国矿产资源法》指出，非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在下列地区开采矿产资源：港口、机场、国防工程圈定地区以内；重要工业区、大型水利工程设施、城市市政工程设施附近一定距离以内；铁路、重要公路两侧一定距离以内；重要河流、堤坝两侧一定距离以内；国家划定的自然保护区、重要风景区、国家重点保护不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；国家规定不得开采矿产资源的其它地区。本项目选址不在上述区域范围内。

本项目不在《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）中禁止和限制区域类采矿。

矿山主井工业广场布置在主井西侧附近，便于矿山的生产管理。主井井口工业广场宽畅，临近乡村主干道，地面生产运输能力大，且无水患威胁和生产安全隐患，能满足矿山生产规模化发展要求。本项目充分利用原有井巷工程，具有开拓工程量省，投资少，投资成本低，工期短，投产快等突出优点。主井、风井形成了完整的通风系统和生产系统，系统简单流畅，能满足矿山资源开采和安全生产要求。

矿山主井工业广场中办公楼和生活设施布置在主井工业广场和原矿中转仓、废石临时堆场的东南面，即生产设施的侧风向，原矿中转仓、废石临时堆场与办公楼和生活设施之间相距约70m，从而减小了矿山生产中粉尘、噪声对职工办公、生活环境的影响。因此其平面布置是合理的。

另外，矿山利用原有土坯公路作为进矿公路，在此基础上进行修整、拓宽，减少了进矿公路建设的占地面积，减轻了其对植被的破坏和造成的水土流失，也减少了矿山基建投资。

### 13.6.2 采矿井下废石临时堆场选址合理性分析

矿山开采中运出地表的采矿废石量约0.4万t/a。这些废石先经电牵引矿车运至废石临时堆场暂存，然后由附近村民通过汽车运走用于修路或作为建材进行综合利用。本评价从以下几个方面分析废石临时堆场选址合理性：

⑴ 从矿山的生产营运需求分析

本工程将运出地表的采矿井下废石堆存于主平硐口西北面约80m处的废石临时堆场内，该废石临时堆场临近乡村道路，既可以缩短废石运输距离，也便于以后运出进行综合利用。

⑵ 从库容条件分析

废石临时堆场位于主平硐口工业场地西北面，紧邻原矿中转仓北侧，占地面积约100m2，容积约0.028万m3，可堆存采矿废石约0.05万t，即可堆存矿山约38天运出地表的井下废石量，在废石运出过程中可起到缓冲作用。

⑶ 从环境影响分析

采矿废石临时堆场位于主平硐口工业场地西北面，废石只是暂存，堆存量不大。本评价建议按相关环保要求进行施工建设，地面进行防渗，下游建设挡石墙，周边修建撇洪沟。以确保堆场稳定，避免形成泥石流，避免对下游造成污染破坏和带来安全隐患。

综上所述，废石临时堆场选址总体是可行的，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中Ⅰ类场场址选择的环境保护要求。

## 13.7 工程建设的必要性、可行性分析小结

综上所述，工程建设符合区域开发规划和国家有关产业政策。工程所在地交通较为方便，地理位置优越；工程平面布置合理，所采取的环保措施可行。因此，为充分利用国家矿产资源，保证当地矿产资源的合理开采，在工程建设方落实各项环保措施的基础上，工程的建设是可行的，也是必要的。

# 14. 环境管理与监测制度

## 14.1 环境监理和管理

### 14.1.1 施工期环境监理和管理

项目环境工程与水土保持工程实行施工监理制度，监理人员必须具有相关监理资质。

⑴ 监理时段及监理人员

从工程设计开始至工程竣工验收结束进行全过程的监理，监理可分为设计阶段和施工阶段。配置环境监理专业人员1人，专业背景为环境工程。环境工程所需的其它专业监理人员在项目工程监理人员中解决。

⑵ 监理内容

环境监理的内容主要包括两部分，一是施工期环境监理，二是环保工程设计和施工期的监理。监督设计单位是否按已批复环评报告确定的环保项目内容进行设计，保证环保工程项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环评报告的要求。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位的施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求等。

⑶ 监理进度与监理规划要求

环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员同其它专业监理人员应当同时进场，在编制主体工程监理规划的同时应当同时编制环保工程监理专项监理实施细则，明确环保工程监理的要求。

⑷ 施工期环境污染监控

① 监测施工噪声，根据测试结果作出不同处理，严防夜间施工噪声扰民；② 监测扬尘，寻找超标原因，根据不同情况及时处理；③ 施工现场污废水处理和复用，避免造成水环境污染。

⑸ 施工期环境管理

① 施工期应高度重视占地对生态环境的影响，工程建设施工用地严格限定在征地与规划临时用地范围内，严禁超范围用地，并进行表层熟土的保护。

② 工程建设执行水土保持与环境保护工程招投标制度。

③ 工程建设必须严格执行“三同时”制度与竣工验收制度。

④ 资金来源及管理：项目改扩建工程环境保护与水土保持工程投资将全部纳入主体工程建设概算，并按照基本建设程序和资金需求安排，进行统一管理和使用，保证“三同时”要求的实现。

### 14.1.2 运行期环境管理

依据《中华人民共和国环境保护法》和《企业法》的基本精神，企业在生产和经营中防止污染、保护环境是其重要职责之一。为加强环境保护工作，矿山针对本项目应设置专人对全矿的环保工作进行管理，特别是对采矿井下废水、采矿井下废石、粉尘、噪声治理设施的运行监督和管理。本工程实施后湖南西澳矿业有限公司官庄金矿开采规模为10万吨/年，劳动定员386人，属小型金矿山。工程营运过程中，环保管理与安全管理可统一管理。本评价建议设置经理直接领导下的安全环保专职人员，具体建议如表14－1。

表14－1      环保管理建议

| 人员 | 责任 |
| --- | --- |
| 矿山安全、环保专干1人 | 受经理直接领导，全面负责矿山的安全环保管理 |
| 矿山安全环保技术员1人 | 受安全、环保专干领导 |

矿山环境保护管理机构的职责如下：

⑴ 贯彻执行环境保护政策、法规及环境保护标准；

⑵ 建立并完善的矿山环境保护管理制度，经常监督检查其制度的有效实施；

⑶ 编制并组织实施环境保护规划和计划；

⑷ 搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识；

⑸ 组织对基层环保人员的培训，提高工作素质；

⑹ 领导并组织矿山的环境监测工作，建立环境监控挡案；

⑺ 制定污染治理设备设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行，防止风险排污发生。

⑻ 制定污染物排放指标，定时考核和统计，确保选厂污染物排放达到国家排放标准。

## 14.2 环境监测

环境监测工作是环境管理的基础。通过监测能及时、真实地反映矿山排污状况及对环境的污染状况，有利于环保主管部门对辖区环保的协调统一。

工程运行后，工程建设方应对废水进行日常监测。废水监测可委托具备环境监测资质的监测机构代理；工程建设方还应对工程产生的固废（采矿废石）进行日常统计，统计其产生量、贮存量和处置量。工程建设方应对监测、统计的数据进行数理统计、分析，建立监测、统计数据档案，从而了解工程污染治理设施运行情况，确保环保治理设施常年有效地工作，及时掌握工程污染治理动态，也便于上级环境保护主管部门掌握整个区域内的排污总量，为区域环境规划和经济发展规划提供基础依据。环境监测建议见表14－2。

表14－2      监测项目及计划

| 名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测点位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水型 污染源 | pH、Cu、Pb、Zn、Cd、TCr、As、Sb、Tl、硫化物、SS、CODCr、氨氮、石油类 | 每季一次 | 主井排出经沉淀后的井下废水 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级要求 |
| 固体废弃物 | 统计产生量、贮存量、处置量 | 台帐统计、 年报一次 | 主要为采矿废石 | GB18599-2001及其修改单 |
| 环境空气 | TSP | 半年一次 | 郑家山居民点和铁炉冲居民点 | GB3095-2012中的二级 |
| 地表水 | pH、Cu、Pb、Zn、Cd、六价铬、As、Sb、Tl、硫化物、SS、CODCr、氨氮、石油类 | 半年一次 | 位于夷望溪，即矿山井下废水在夷望溪的排放口下游约500m处断面 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
| 地下水 | pH、Pb、As、Cd、Zn、Cu、六价铬、Mn、Fe、Sb、Tl、耗氧量、挥发性酚类、氨氮 | 半年一次 | 郑家山居民点井水、沈家垭居民点井水、铁炉冲居民点井水 | GB/T14848-2017 Ⅲ类 |
| 土壤 | pH、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr、Ni、Sb、Tl | 五年一次 | 矿山主平硐口西北面下游约400m处的田土（取表层样） | GB15618-2018中的农用地土壤污染风险筛选值 |

## 14.3 工程竣工环境保护验收内容

为了便于环境保护主管部门对本工程进行环保验收，以及对日后生产的环境监督与环境管理，本评价拟定了表14－3的工程竣工环境保护验收计划表。

表14－3        工程竣工环境保护验收项目表

| 序号 | 投资项目 | 投资额 （万元） | 主要内容 | 预期效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 10 | 矿井通风、湿式凿岩、水封爆破、个体防护、洒水抑尘系统 | 达标排放 |  |
|  |  | 1 | 原矿中转仓、废石临时堆场洒水抑尘系统 |  |  |
|  |  | 1 | 进厂运输道路洒水抑尘系统 |  |  |
| 2 | 废水处理 与回用 | 40 | 井下废水先进入井下水仓（容积约300m3）澄清后抽出地表，经主井旁地面沉淀池（容积约200m3）进一步澄清，部分回用于采矿作业本身，部分回用于新建选厂的选矿作业，剩余部分通过排污沟（长约600m）外排入夷望溪 | 部分采矿井下废水回用，剩余井下废水达标外排；生活污水达标排放 |  |
|  |  | 10 | 生活污水经沉淀、隔油和一体化污水处理设施处理后大部分用于厂区绿化浇水，小部分外排入夷望溪 |  |  |
| 3 | 固废处置 | 24 | 新建废石临时堆场，要求其地面进行硬化，周边修建撇洪沟，下游修建挡石墙 | 按规范处置 |  |
|  |  | 0.5 | 矿区生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处理 |  |  |
| 4 | 噪声治理 | 1 | 采矿凿岩机、空压机、风机等噪声治理 （包括基础减振、隔声等） | 噪声不扰人 |  |
|  |  | 0.5 | 运输道路进入居民区设限速禁鸣标志 |  |  |
| 5 | 绿化（水土保持） | 12 | 工业场地、道路等绿化 | 美化环境，减轻水土流失 |  |
| 6 | “以新带老”措施 | 20 | 对矿区遗留、停用的废石场进行治理，即先重整坡度，完善下游挡石墙、周边撇洪沟，然后表面覆土，恢复植被；矿区废弃的建筑物拆除，并对其占地进行生态恢复 |  |  |
| 合计 |  | 120 | / | / |  |

# 15. 结论与建议

## 15.1 结论

### 15.1.1 工程基本情况

工程名称：湖南西澳矿业有限公司10万吨/年金矿开采工程。

工程性质：矿山改扩建工程。

工程地点：拟建工程所在地位于怀化市沅陵县城北东东方向，直线距离约90km处，即沅陵县官庄镇三渡水村境内。具体位置详见附图1（地理位置图）、附图2和附图5。

总投资：拟建工程总投资4986万元，其中环保投资120万元，占总投资的2.41 %。

劳动定员：本工程定员386人，其中生产工人280人、机电后勤人员70人、管理及技术人员36人。其中新增职工30人，工程新增职工可通过西澳矿业公司内部职工调剂或附近居民中解决。

工作制度：采场主要生产部门及辅助生产部门实行连续工作制，年工作300天，每天工作3班，每班8小时。采场各职能部门实行间断工作制，年工作251天，每天工作3班，每班8小时。

工艺方法：根据矿床赋存条件采用地下开采方式、平硐＋暗斜井开拓方案。采矿方法为上向水平分层充填采矿法。

产品方案及产量：工程采出的金矿石将运往主井口西南面约200m处的西澳矿业公司新建的10万吨/年金矿选矿厂进行选矿。因此，矿山产品方案为金原矿石，出矿量为10万吨/年。

### 15.1.2 工程建设的必要性和可行性

⑴ 工程建设的必要性

国内黄金价格走势总体来说与世界黄金价格走势保持一致。其中2009～2011年主要受美元贬值的影响，世界黄金价格呈直线飙升，国内黄金价格也从 2009年11月底190.55元/g上升到2011年9月份390元/g，并达到近十年最高位，随后国内黄金价格有小幅度下降趋势。2012年，受国内黄金价格波动比较大，在310元/g至360元/g之间浮动。在今后中长期内，受地缘政治，美元波动、经济和金融发展形式制约，影响黄金价格走势的黄金货币属性和商品属性均衡将向黄金货币属性移动，黄金价格整体上将保持升势，但增长幅度将逐步趋于稳定。

黄金价格尽管经历过剧烈波动，但许多市场分析人士认为，短期国内黄金价格将在260～300元/g之间波动。因此，近期金价的调整可能持续五年的时间，但总体价格不会偏离很大，预计会在260～280元/克人民币左右徘徊。

黄金市场的风险主要体现在价格上，与供需没有直接关系。对于黄金生产企业来讲，主要体现在投资风险上。

根据2019年8月湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队提交的《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿资源储量核实报告》和湖南省自然资源厅于2019年14月25日批准备案的《关于〈湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（湘自然资储备字[2019]159号）提供：截止2019 年7 月，官庄金矿采矿权范围内（122b+332低+333+333低）矿石量727422吨，Au金属量2888千克（平均品位3.97g/t），其中122b矿石量56079t，金金属量250kg；332低矿石量9144t，金金属量12kg；333 矿石量607222t，金金属量2553kg，资源量333低，矿石量54977t，金金属量73kg。从地质成矿条件看，官庄金矿是一个有找矿远景的矿山，预计远景储量可达到20吨以上。

以上内容说明本工程建设是有必要的。

⑵ 工程建设的可行性

① 选址的合理性

A、与有关规划的相符性分析：

根据《湖南省矿产资源总体规划（2016－2020年）》（湖南省人民政府，2016年5月），本工程所开采的矿山官庄金矿不属于其限制开采区和禁止开采区。

根据《怀化市矿产资源总体规划（2016－2020年）》（怀化市人民政府，2016年10月），矿产资源规开采规划区分重点矿区、禁止开采区、限制开采区3类。本工程所开采的矿山官庄金矿属“沅陵县黄壤坪——辰州金矿经济区”，要求“依托辰州矿业公司、中国黄金集团、西澳矿业等骨干企业，加大矿区内资源整合力度，优化产业结构和布局，加强技术改造，对现有矿山企业扩产升级，组建规模化、集约化矿山，提高采、选、冶、深加工水平。加大对矿区贫矿、边深部、难选矿石的开发利用强度。可新建规模开发企业。预计实现矿业产值70个亿元。”

根据《沅陵县矿产资源总体规划（2016－2020年）》（沅陵县人民政府，2016年9月），本工程所开采的矿山官庄金矿也属于其重点矿区，要求“重点矿区内强化统一规划，明确准入条件，引导和支持各类生产要素聚集，加快区内基础设施建设，加大对区内重点矿山企业支持力度，鼓励矿山企业在采、选、加工、综合利用及环境保护与治理恢复等方面探索创新，推动行业技术进步和产业升级。”

因此，本工程所开采的湖南西澳矿业公司官庄金矿，与湖南省、怀化市和沅陵县的矿产资源总体规划相符。

B、环境敏感性分析：

本工程主平硐口及其工业广场位于湖南西澳矿业公司官庄金矿区的中部，占用地主要为灌木、茅草地，少量林地，周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区；附近环境敏感程度较低。

C、与环境功能区划的符合性分析：

根据怀化市生态环境局沅陵分局批复，评价区空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；夷望溪、中溪河、鲍家溪、荆竹溪和八一水库等执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。

工程建设和运行对环境主要影响为地表植被的破坏及对部分自然资源占用，对生态环境产生长期影响，工程井下废水排放时对水环境的影响，采矿井下废石的临时堆存对生态环境的影响等。

据环境影响预测，本工程采取有效污染治理措施后，对评价区域环境质量影响较小，对关心目标影响很小。因此，在正常生产情况下，该区域环境质量没有发生明显的变化，仍符合该地区环境功能区划的要求。

D、主井工业场地选址和工业场地平面布置合理性分析

本项目矿区及场地均不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等环境敏感点。本项目所用土地不属于基本农田、生态公益林和地质灾害易发区。

《中华人民共和国矿产资源法》指出，非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在下列地区开采矿产资源：港口、机场、国防工程圈定地区以内；重要工业区、大型水利工程设施、城市市政工程设施附近一定距离以内；铁路、重要公路两侧一定距离以内；重要河流、堤坝两侧一定距离以内；国家划定的自然保护区、重要风景区、国家重点保护不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；国家规定不得开采矿产资源的其它地区。本项目选址不在上述区域范围内。

本项目不在《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）中禁止和限制区域类采矿。

矿山主井工业广场布置在主井西侧附近，便于矿山的生产管理。主井井口工业广场宽畅，临近乡村主干道，地面生产运输能力大，且无水患威胁和生产安全隐患，能满足矿山生产规模化发展要求。本项目充分利用原有井巷工程，具有开拓工程量省，投资少，投资成本低，工期短，投产快等突出优点。主井、风井形成了完整的通风系统和生产系统，系统简单流畅，能满足矿山资源开采和安全生产要求。

矿山主井工业广场中办公楼和生活设施布置在主井工业广场和原矿中转仓、废石临时堆场的东南面，即生产设施的侧风向，原矿中转仓、废石临时堆场与办公楼和生活设施之间相距约70m，从而减小了矿山生产中粉尘、噪声对职工办公、生活环境的影响。因此其平面布置是合理的。

另外，矿山利用原有土坯公路作为进矿公路，在此基础上进行修整、拓宽，减少了进矿公路建设的占地面积，减轻了其对植被的破坏和造成的水土流失，也减少了矿山基建投资。

E、采矿井下废石临时堆场选址合理性分析

矿山开采中运出地表的采矿废石量约0.4万t/a。这些废石先经电牵引矿车运至废石临时堆场暂存，然后由附近村民通过汽车运走用于修路或作为建材进行综合利用。本评价从以下几个方面分析废石临时堆场选址合理性：从矿山的生产营运需求分析：本工程将运出地表的采矿井下废石堆存于主平硐口西北面约80m处的废石临时堆场内，该废石临时堆场临近乡村道路，既可以缩短废石运输距离，也便于以后运出进行综合利用；从库容条件分析：废石临时堆场位于主平硐口工业场地西北面，紧邻原矿中转仓北侧，占地面积约100m2，容积约0.028万m3，可堆存采矿废石约0.05万t，即可堆存矿山约38天运出地表的井下废石量，在废石运出过程中可起到缓冲作用；从环境影响分析：采矿废石临时堆场位于主平硐口工业场地西北面，废石只是暂存，堆存量不大。本评价建议按相关环保要求进行施工建设，地面进行防渗，下游建设挡石墙，周边修建撇洪沟。以确保堆场稳定，避免形成泥石流，避免对下游造成污染破坏和带来安全隐患。综上所述，废石临时堆场选址总体是可行的，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中Ⅰ类场场址选择的环境保护要求。

② 与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

本项目为湖南西澳矿业有限公司10万吨/年金矿开采工程。《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定100吨/日以下、采用地下开采方式的采选项目属于限制类。因此，本工程不属于其规定的黄金行业鼓励、限制、淘汰类中的任何一类，工程建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关要求。

③ 与黄金行业有关产业政策的相符性分析

本项目与中华人民共和国生态环境部2020年1月14日发布的《黄金工业污染防治技术政策》（生态环境部公告2020年第7号）中的要求相符；也与中华人民共和国国土资源部2018年6月28日发布、2018年10月1日实施的《黄金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0314-2018）中的要求基本相符。

### 15.1.3 环境质量现状结论

⑴ 生态环境

经对区域内生态环境进行调查，该评价区除矿山有少量区域及周边植被生长状况较差外，本项目周边生态环境较好，区域及周边植被生长状况良好。植被类型主要为灌木、茅草等。

⑵ 水环境

评价委托湖南科博检测技术有限公司于2019年7月4日～7月6日对夷望溪和中溪河的水质，委托湖南精科检测有限公司于2019年11月10日～11月12日对鲍家溪、八一水库和荆竹溪水质，开展了一期环境现状监测，共设置了8个监测断面，监测因子为：pH、Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、Sb、Tl（铊）、六价铬、As、硫化物、SS、CODCr、氨氮、石油类。监测结果表明：各个监测断面中的各项监测因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求；同期进行了地下水水质监测，布设了矿山主平硐口西北面约400m处的郑家山居民点井水、矿山主平硐口西南面约1100m处的旭垭里居民点井水、矿山主平硐口西北面约800m处的坝塘坪居民点井水、矿山南矿界外约200m处的谭家坪居民点井水、矿山东南矿界内约100m处的香草湾居民点井水、矿山风井2北面约400m处的沈家垭居民点井水和矿山风井5东面约200m处的铁炉冲居民点井水等7处居民井水点，监测因子：pH、Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、Sb、Tl（铊）、六价铬、As、硫化物、SS、CODCr、氨氮、石油类。监测结果表明：监测的郑家山、旭垭里、坝塘坪、谭家坪、香草湾、沈家垭和7铁炉冲等7个居民点井泉水中，各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。

⑶ 环境空气

评价委托湖南科博检测技术有限公司于2019年7月4日～7月10日、湖南精科检测有限公司于2019年11月10日～11月16日，在评价范围内开展了一期环境空气质量监测。矿山主平硐口西北面约400m处的郑家山居民点、矿山主平硐口西南面约1100m处的旭垭里居民点、矿山主平硐口西北面约800m处的坝塘坪居民点、矿山南矿界外约200m处的谭家坪居民点、矿山东南矿界内约100m处的香草湾居民点、矿山风井2北面约400m处的沈家垭居民点和矿山风井5东面约200m处的铁炉冲居民点等处布设了7个监测点，监测因子为TSP。所监测的各个居民点监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

⑷ 土壤

本次评价委托湖南科博检测技术有限公司于2019年7月5日、湖南精科检测有限公司于2019年11月10日，在评价区域和矿区设置了9个土壤（矿山主平硐口西面工业场地内的土壤、矿山主平硐口东南面上游约250m处的山土、矿山主平硐口西北面下游约400m处的田土、香草湾居民点东北面下游约100m处的田土、矿山风井2东北面工业场地内的土壤、矿山风井1北面下游约500m处的田土、矿山风井3北面下游约850m处（北矿界外）田土、矿山风井5东北面下游约400m处的田土和矿山风井6西北面下游约750m处的田土）监测点，监测因子：pH、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr、Nii、Sb、Tl等。监测结果表明：矿山工业场地内各土壤采样点中的各项监测因子均达到了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地土壤污染风险筛选值要求。矿山工业场地外的山土和田土中，所监测的各监测因子除Hg 和个别土壤采样点中的Cd、As超标外，均达到了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险筛选值要求。所监测的工业场地外7个土壤采样点中，有4个土壤点中的Hg超过农用地土壤污染风险筛选值要求，其中矿山风井6西北面下游约750m处的田土表层样中的Hg超标最多，超标0.93倍，但没有超过管制值。另外，矿山主平硐口东南面上游约250m处的山土表层样中的Cd略有超标（超标0.03倍），矿山风井6西北面下游约750m处的田土表层样中的As略有超标（超标0.01倍）。Hg超标原因主要是过去官庄金矿区的大部分矿山采用混汞法收金工艺，工艺中汞的流失使土壤中的Hg含量增加。

⑷ 底泥

本次评价委托湖南科博检测技术有限公司于2019年7月5日、湖南精科检测有限公司于2019年11月10日，在评价区域和矿区设置了8个底泥（夷望溪3个断面，中溪河2个断面，鲍家溪1个断面，八一水库1个断面，荆竹溪1个断面）监测点，监测因子：pH、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr、Ni、Sb、Tl。监测结果表明：夷望溪、中溪河的底泥监测因子中Cd含量较高，中溪河上游底泥监测因子中的Ni含量较高，但都没有超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险管制值要求，其它监测因子均达到了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险筛选值要求。中溪河上游底泥监测因子中Cd、Ni含量都较高，因上游无厂矿等排污影响，说明其流域本底值较高；夷望溪整个底泥监测中Cd因子的含量都较高，除流域中Cd本底值较高外，还有可能受到上游厂矿的污染（湘西金矿西安矿区位于本工程上游约15km处）。

⑸ 声环境

评价委托湖南科博检测技术有限公司于2019年7月5日和6日、湖南精科检测有限公司于2019年11月10日对矿山主平硐口西北面约400m处的郑家山居民点、矿山南矿界外约200m处的谭家坪居民点和矿山风井5东面约200m处的铁炉冲居民点开展了昼、夜间噪声监测，其结果均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的限值。

### 15.1.4 工程分析结论

⑴ 水型污染源

工程主要水型污染源为采场井下废水和少量的生活污水。

① 井下废水

根据湖南省建设工程勘察院2020年4月编写的《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿矿山地质环境综合防治方案》，矿山水文地质条件复杂程度为中等，采用水文地质比拟法预测矿山未来开采至－90m水平时，最大涌水量约312 m3/d（即13m3/h），最小涌水量约168 m3/d（即7m3/h），一般涌水量约252 m3/d（即10.5 m3/h）。

井下正常涌水（252 m3/d）和采矿井下作业废水（150 m3/d）总共402 m3/d先进入井下水仓（容积约300m3）澄清，然后由水泵机械统一抽排至主平硐水沟，自流进入主井工业广场旁的地面沉淀池（容积约200m3）进一步澄清后，有167m3/d返回至采矿生产水池作为采矿生产用水，有71m3/d进入新建选厂高位水池作为选矿生产用水，剩余的164 m3/d井下废水通过排污沟排入其西面下游的夷望溪。

本次环评的污染源监测中，委托湖南科博检测技术有限公司对矿山产生的井下废水经澄清后的水质进行了实测。从实测结果可看出，井下废水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准和接近《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准要求。

拟建工程井下废水沉淀后的水质将类比现有工程井下废水沉淀后的水质监测结果。因此，拟建工程产生的井下废水经沉淀处理后的水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准和接近《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准要求。

② 生活污水

由于工程所用职工大多数为当地农民，矿山的厕所为旱厕，拟建工程生活用水量约35m3/d。工程生活污水由食堂污水、职工粪便、洗衣沐浴水等组成，其中食堂污水主要污染物是动植物油、SS，洗衣沐浴水、职工粪便主要污染物是CODCr、BOD5。污水排放量约30m3/d。食堂残渣可用于喂养猪、狗，粪便经化粪池处理，最终生活污水经QZY―S―100一体化污水处理设施处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求。处理后的生活污水大部分可作为厂区绿化用水，少量外排进入夷望溪。

⑵ 气型污染源

① 井下通风废气

项目仅为矿山开采工程，无选冶。因此，工程气型污染源主要为井下采掘、爆破、装卸通风废气和原矿中转仓、废石临时堆场作业扬尘，主要污染因子为粉尘、NOX和CO等。矿井中污风采用排风系统外排，污风排放量为32m3/s。

在爆破过程中将产生炮烟，其主要污染物为NOX、CO等，因为是在井下爆炸而且是间歇性排放，炮烟量较少；井下各作业面产生的粉尘浓度小于50mg/m3，该粉尘主要对操作工人产生影响。井下掘进与采矿点采用湿式凿岩作业，各主要入风平巷、掘进工作面、放矿和装矿过程中采用喷雾、洒水降尘等措施，可有效降低坑内粉尘。

由于井下采用湿式凿岩、水封爆破，对重点产尘点溜矿、装车等作业地点采取洒水喷雾降尘措施，污染物排放量很小。

② 原矿中转仓、废石临时堆场粉尘

矿山工业场地中将设置一容量为200t的金原矿石中转仓，面积约50m2；另外设置一容量为500t的废石临时堆场，占地面积约100m2。原矿中转仓和废石临时堆场在干燥有风天气以及在装卸过程中将产生粉尘。在原矿中转仓和废石临时堆场四周采取喷雾洒水等防尘措施后，其粉尘产生量很少。

③ 运输扬尘

原矿和废石运出过程中，路面将产生扬尘，其排放量取决于道路的湿润程度、道路平整度、路面类型、载重量等。通过现场踏勘，运输道路扬尘主要产生在矿山原矿和废石运出过程中。运矿汽车行驶于矿山（主井工业广场）内约30m的道路上。该扬尘主要对工人的生产、生活环境产生影响，其公路沿线两侧无居民点分布，对居民生活环境影响较小。因原矿和废石的运输量相对较少，运输扬尘的产生量也很少。

⑶ 固体废物

工程产生的固体废物主要为采场的井下废石和少量的生活垃圾。

① 采矿井下废石

采矿的井下废石主要产生于矿山前期的开拓时期，此期间产出的废石可用于矿山工业广场的建设和进矿及矿区公路的修建，也可由附近村民运走用于修路或作建材。生产营运期，井下开采产生的废石可大部分用于采空区填充，即回采下来的废石16000 t/a（53 t/d）可以就地实行采空区充填。开拓掘进产生的、需要运出地表的废石量约4000 t/a（13 t/d）。这些废石通过主井运出，先在主井口西北面约80m处、工业广场西北侧的废石临时堆场暂存，然后由当地村民运走用于修路或作建材等，本工程不设废石永久堆场。废石临时堆场周边将修筑截排水沟，下游修建挡石墙，以防雨水冲刷造成泥石流等地质灾害以及造成环境污染。

本次环评委托湖南精科检测有限公司对矿山目前开采产生的采矿废石进行了毒性浸出试验，试验结果表明，矿山开采产出的废石为第Ⅰ类一般工业固体废物。

② 生活垃圾

工程所需职工386人，主要为附近村民。生活垃圾产生量很小，每天约300kg，全年约90吨。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。

⑷ 噪声源

采场井下噪声主要来源于凿岩、爆破、通风、运输、井下排水等生产过程，噪声值范围为80～120 dB（A）。另外，原矿、废石从采场及原矿中转仓、废石临时堆场运出过程中将产生噪声。

### 15.1.5 环境影响预测与评价结论

⑴ 生态环境影响预测

工程对生态环境影响主要是对地表生态景观格局的改变、水土流失、涵养水源的减少、局部生态结构完整性受损引起的破碎化与“岛屿化”的现象，以及污染生态效应等方面。

工程建设对生态环境的影响体现在植被破坏，造成少量的水土流失，对生态环境有一定的影响。但由于受影响的范围非常有限，相对整个矿区来说影响不太大，通过采取生态补偿、恢复等措施，可以进行补偿。工程建设方必须重视项目中的水土流失防治，认真落实各项水土保持措施，使工程建设和运营中的弃土、弃渣等可能造成的水土流失得到有效控制，并对建设中破坏的植被进行恢复补偿，把水土流失、植被破坏降低到最低限度。工程服务期满后，按有关规定对窿口、废石临时堆场进行生态治理，区域植物资源、自然景观将得到部分恢复。

⑵ 水环境影响预测

预测结果表明，工程改扩建后部分井下废水外排，对地表水水体夷望溪水质的影响很小。

工程所用职工大多数为当地农民，矿山的厕所为旱厕，食堂的食物残渣多用于喂养鸡犬，外排废水主要是食堂的洗菜水，生活废水产生量很小，经沉淀、隔油和一体化生活污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求后主要用于厂区绿化浇水，少量外排。因此，少量的生活污水对水环境影响很小。

另外，根据湖南省建设工程勘察院2020年4月编写的《湖南省沅陵县官庄矿区官庄金矿矿山地质环境综合防治方案》，本工程地下开采对含水层疏干影响仅局限在矿区一定范围内，对矿区周边井泉水的水质、水量影响很小，对饮用地下水的村民影响也很小。

矿山工业广场地面将进行硬化及防渗处理；堆存原矿的中转仓地面将进行硬化，上面加盖遮雨棚，周边设置围挡，因而场地内无淋滤水等废水产生；工程井下产生的、进入废水沉淀池的采矿废水除含有一定的悬浮物外，其它污染因子含量低，水质较好。因此矿山工业广场（包括废水沉淀池）及原矿中转仓的建设和运行对地下水的影响不大。

本工程矿山开采的矿石主要为金矿石，矿山产出的废石中的各种金属、重金属元素含量通常要高于矿区地表的背景值。若该类废石长期堆积，其所含的有害元素有可能进入地下水，对地下水造成污染。本工程将运出地表的采矿井下废石暂存于废石临时堆场内。井下废石主要成份为板岩、砂岩，其所含有害成分极低，与矿区现状背景值差异不大；类比矿山现有工程井下废石的毒性浸出试验结果，工程临时堆存的废石为第Ⅰ类一般固体废弃物；另外，废石临时堆场占地面积小，堆存的废石量也不多，且只是暂存；加上废石临时堆场地面采取了硬化等防渗措施。因此，废石临时堆存可能造成堆放场地局部的土壤污染，但对地下水环境的污染轻微。

⑶ 固体废物环境影响预测

工程产生的固体废物主要为采矿井下废石，暂存量为4000 t/a。本次环评中的固体废物毒性浸出试验结果表明，采矿井下废石属于一般固体废物中的第Ⅰ类工业固废。固体废物对环境的影响主要有：堆存占地对生态环境的影响、裸露堆存造成的水土流失和淋滤水对水环境的影响等。

工程建设和运行产生的固体废物主要是对生态环境产生影响。表现为对地表植被的破坏、土地的占压，自然景观的破坏、改变。工程对固体废物采取了适当的处置措施。通过对产生的固体废物进行规范化处置和综合利用，固体废物对环境的影响可以得到很大程度的控制。矿山服务年限期满后，工程建设方将采取生态补偿、植被恢复等措施，对废石临时堆场进行生态治理。通过以上措施可减轻这方面的影响。

⑷ 大气环境影响分析

① 工业废气对大气环境影响分析

本工程产生的工业废气主要为采矿井下通风废气、原矿中转仓和废石临时堆场粉尘以及原矿、废石汽车运输过程中产生的少量运输扬尘。其中原矿中转仓、废石临时堆场和原矿运输公路沿线两侧居民点分布少，原矿、废石的堆存量和运输量相对较少，原矿中转仓、废石临时堆场粉尘和运输扬尘对居民生活环境影响也较小。

井下通风废气中扬尘主要来自井下爆破、凿岩、矿石的装卸运输。由于在井下开采，大部分扬尘在矿井内自然沉积，井下通风废气只带出少部分扬尘，因此，井下采矿扬尘影响主要以采场局部环境为主。由于井下采用湿式作业，对主要产尘工序，如爆破、溜矿、凿岩、装卸等，采用喷雾洒水降尘，工人采用个体防护，可有效改善井下工作环境，减少粉尘对工人的影响。此外，井下爆破产生的有害物质CO、NOX，产生量较小。由于井下污风排风口周围地势开阔，环境自净能力强，且风井口与最近居民点之间有山体阻隔，因此对周围环境影响较小。

② 扬尘对大气环境影响分析

由于原矿中转仓和废石临时堆场堆存的原矿、废石以块状物料为主，无尘土，不易产生扬尘，故原矿中转仓和废石临时堆场扬尘对周边空气环境影响很小。

工程采出的原矿和废石外运采用汽车运输方式。根据国内道路扬尘实测资料结果类比分析，砂石公路产生扬尘的浓度随距离增加衰减，主要影响范围在公路两侧100m范围内，扬尘浓度随着车流量增加而增大。由于本工程汽车运输量不大（约350 t/d），在采取道路路面硬化、洒水抑尘措施后，运输扬尘的产生量很小，对周边空气环境的影响也很小。汽车尾气对环境空气的影响较小，影响范围仅在公路附近的局部地区。井下采出的原矿、废石从主井运至原矿中转仓、废石临时堆场采用轨道运输，基本上无扬尘产生。

⑸ 声环境影响分析

工程采矿生产中的噪声主要来自于井下凿岩和爆破、空压机、井下矿石运输等过程中。其中爆破噪声为瞬间噪声，强度一般为110～120dB（A）；其它噪声强度一般为70～90dB（A）。采矿井下生产中的噪声只对工作环境产生影响，对地面声环境影响极小。只要工人配戴耳塞，井下压风机、凿岩采矿及运输噪声对工人影响均不大。地面主井工业广场中的主要噪声源空压机房周边250m范围内无居民点分布，最近的居民点郑家山居民点与工业广场之间有山体阻隔，因此其噪声对周边居民的声环境影响很小；矿山风井口（风井5）与最近的铁炉冲居民点之间距离虽然只有200m，但由于其噪音小，与居民点之间有山体阻隔，因此风井口噪声对周边居民的生活影响也不大。

采出的原矿、采矿井下废石从其堆存场地运出过程中将产生噪声，对沿途的声环境产生一定影响。但由于本工程原矿、废石运输量较小（总计350t/d），从原矿中转仓、废石临时堆场至乡村道路之间沿线无居民点分布，通过采取限速、禁止鸣高音喇叭和禁止夜间运行等措施，运输车辆产生的噪声对声环境的影响也很小。

总之，区域居民点离工程所在地较远（均在200m以外），各噪声设备采用隔声、减振等措施后，对声环境及居民的影响不大。

⑹ 土壤环境影响分析

本工程总占地面积约2.1 hm2。其中主平硐口旁工业场地占地面积0.6 hm2，风井旁工业场地总占地面积0.3 hm2，进矿公路占地面积1.2 hm2。这些占地主要为灌木茅草地、少量的林地。拟建工程占地影响了土地利用，破坏了地表植被的生长，但占地面积不大，且占用的主要为灌木茅草地、少量的林地，对区域土地利用格局影响不大。

① 矿山地面工业场地

矿山地面工业广场的污染途径主要是井下通风废气产生的大气沉降和井下废水沉淀处理池及工业广场初期雨水的垂直入渗等。对井下通风废气粉尘，工程拟采用湿式凿岩、喷雾、洒水措施，所以井下通风废气中的气型污染物排放量较少，并且大部分粉尘集中在井下作业面，主要对工人的操作环境产生影响；采矿井下废水中的主要污染因子为悬浮物，其他有毒有害因子含量轻微，废水沉淀处理池在建设时采取防渗措施，拟建工业场地地面将进行硬化。因此，矿山地面工业场地的大气沉降和垂直入渗对土壤环境的影响较小。

② 原矿中转仓、废石临时堆场

原矿中转仓、废石临时堆场的污染途径主要是堆场粉尘产生的大气沉降和淋滤水的垂直入渗污染。建设原矿中转仓时将在其上面加盖遮雨棚，周边设置围挡，因而原矿中转仓无淋滤水产生；另外，堆存的原矿块度较大，矿石表面较湿润，原矿中转仓不易起尘。废石临时堆场堆存的废石块度也较大，加上洒水抑尘措施，废石临时堆场产生的粉尘量极少；废石临时堆场在建设时要求做防渗处理，进行地面硬化。因此，原矿中转仓、废石临时堆场的大气沉降和垂直入渗对土壤环境的影响较小。

③ 农田

根据现状监测结果，官庄金矿井下废水的受纳水体夷望溪下游农田及中溪河、鲍家溪和荆竹溪两岸农田和八一水库下游农田除部分农田中的汞外均满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的表1农用地土壤污染风险筛选值要求。其中Hg超标原因主要是过去官庄金矿区的大部分矿山采用混汞法收金工艺，工艺中汞的流失使周边土壤中的Hg含量增加。因此，矿山周边农田受目前开采方式（官庄金矿区目前已无混汞法收金工艺）的影响程度较小。

### 15.1.6 风险分析结论

通过对工程各个风险源项的原因进行分析，表明风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中应以预防为主，防治结合，采取有效的风险预防措施。风险一旦发生，立即采取应急措施。工程建设方应按照安全生产要求进行生产。

针对本工程存在的风险，工程建设方应严格按照矿山安全生产规程要求实施生产活动。加强对废石临时堆场的管理和维护；保证采矿废水回用、澄清处理系统的正常运行，使工程废水部分回用，剩余部分能达标外排；对采空区地表塌陷、滑坡、矿坑突水等采取有效的防范措施。并在生产过程中对风险源加强监控和管理，减少风险发生的概率。

### 15.1.7 污染防治措施分析结论

⑴ 生态污染防治措施

① 施工期

地下井巷工程改造扩建产生的废石须用于井下充填和主井工业广场的改造，少量不能接受的废石应由附近村民运走用于修路或作建材。地表工程施工期主要是对地表土层、植被的破坏。因此，工业广场、原矿中转仓、废石临时堆场和矿区道路以及少量办公生活设施的改造和建设时产生的表土弃土，不得随意丢弃。施工完后，在堆土、弃土的地方种植树木，进行植被恢复工作。施工时应合理利用土地，能不破坏的植被绝不破坏，暂时毁坏的，应尽快恢复。同时加强施工人员的环保教育，不准乱砍滥伐，保护自然资源。

② 营运期

A、废石临时堆场

营运期间，废石临时堆场下游应设置废石拦挡坝，周边修建撇洪沟，防止水土流失，也避免暴雨时大量雨水对堆石场边坡的冲刷。

B、采矿工业场地

加强采矿工业场地的绿化，种植常绿植物植被，一方面可补偿由于原工程建设引起的植被破坏，另一方面可美化、绿化厂区工作环境。

③ 服务期满

工程服务期满后，按有关规定进行生态治理，植物资源、自然景观将得到部分恢复。主要是对原矿中转仓、废石临时堆场的生态治理，并且矿山生态治理资金应从工程营运开始时就要有所规划，安排落实措施，在收益中逐年留取适当资金作为矿山服务期满后的生态治理资金。

A、原矿中转仓、废石临时堆场

对于原矿中转仓、废石临时堆场，由于地面已经硬化不能用于直接种植植被，因此，应先铲除硬化层并进行覆土后再进行植被种植。可以考虑种植竹林或是柏树等适应性强的用材林木为主。

B、其它

工程服务期满后，工程建设方还应对废弃的井口、厂房及其它地面建筑进行拆除，并进行相应的植被恢复工作，恢复所占土地植被。

⑵ 水污染防治措施

正常情况下，本工程井下涌水和采矿废水先在-90m中段的水仓澄清后，通过水泵打入207m主平硐水沟，再自流进入主平硐口旁的井下废水沉淀池，经沉淀处理达标后部回用于采矿作业本身，部分打入新建的10万吨/年金矿选厂用于选矿作业，剩余部分外排入夷望溪。接受回用废水的10万吨/年金矿选厂位于本工程主平硐口西南面下游约200m处。目前，该选厂已基本建成，原矿处理能力为400 t/d（年生产250天），选厂总用水量为1440m3/d（处理每吨原矿用水3.6m3）。正常情况下，该选厂产生的澄清选矿废水全部回用于选矿，但还需补充新水约71m3/d，这部分补充水正好可以使用澄清后的井下废水代替。矿山地下开采产生的井下废水经澄清处理后，其主要污染因子为悬浮物和少量的重金属离子，水质较好，因其中无残留的选矿药剂，因此可直接返回至采选高位水池回用于采矿和选矿作业。经沉淀处理后的井下废水水质将类比现有开采工程的井下废水水质监测结果，其水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准和接近《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准要求。

矿山少量的生活污水经沉淀、隔油和一体化生活污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求后主要用于厂区绿化，剩余的废水也排入夷望溪。

综上所述，本工程废水处理、回用措施可行。

⑶ 固体废物防治措施

本工程中所涉及的固体废物为一般固废中的第Ⅰ类工业固废，主要为采出的井下废石。采矿的井下废石主要产生于矿山改扩建工程前期的开拓时期，此期间产出的废石主要用于矿山主井工业广场和矿区公路的改造，剩余的废石在主平硐口西北面约80m处的废石临时堆场内暂存，然后由附近村民运走用于修路或作建材加以利用。矿山生产营运期，井下开采产生的废石可大部分用于采空区填充，即回采下来的废石16000 t/a（53 t/d）可以就地实行采空区充填。开拓掘进产生的、需要运出地表的废石量约4000 t/a（13 t/d）。这些废石通过主井运出，先在主平硐口西面约80m处的废石临时堆场暂存，然后由当地村民运走用于修路或作建材等，本工程不设废石永久堆场。

本工程将在矿山主平硐口西北面约80m处、工业广场西北侧建设采矿井下废石临时堆场。废石临时堆场占地面积约100m2，有效容积约280m3，可堆存本工程井下生产运出地表约38天产生的废石量，在废石运出过程中可起到缓冲作用。采矿废石临时堆场占地主要为荒草地。本评价建议按相关环保要求进行施工建设，地面进行硬化防渗，周边建设撇洪沟，下游修建挡石墙，确保堆场稳定，避免形成泥石流，避免对下游造成污染破坏和带来安全隐患。

另外，工程营运期产生的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理。

综上所述，工程采用的固体废物处置措施可行。

⑷ 废气治理措施

本工程产生的废气主要为采矿井下通风废气。采矿工艺废气主要是采掘作业凿岩、爆破产生的含粉尘、CO、NOX井下通风废气。由于井下开采产生的粉尘、CO、NOX量小，且井下通风废气的排风井口离居民点较远，且风井口与居民点之间有山体阻隔，因此井下通风废气主要是对岗位操作工人的身体健康有一定影响，对外部空气环境影响较小。

另外，针对原矿中转仓和废石临时堆场产生的少量粉尘和原矿、废石运出过程中产生的少量运输扬尘，主要采用洒水抑尘措施。

⑸ 噪声防治措施

对各噪声源均采用减振、隔声和个体防护等措施，以降低厂界噪声。对原矿、废石运输噪声，主要采取禁止夜间运输措施、经过居民点设限速禁鸣标志等措施。

⑹ 土壤污染防治措施分析

本工程主要是采矿工业广场和原矿中转仓、废石临时堆场运行对土壤环境的影响，根据影响识别，对土壤环境的影响途径主要是大气沉降和垂直入渗。

① 采矿工业场地

工程气型污染源主要为采掘作业凿岩、爆破产生的含有粉尘、CO、NOx的井下通风废气，其次为原矿中转仓、废石临时堆场粉尘和少量的运输扬尘。对采矿过程中的通风废气采用湿式凿岩、水封爆破和喷雾洒水等措施来降低粉尘的影响；对原矿中转仓、废石临时堆场粉尘和运输扬尘，主要采取洒水抑尘措施。从而降低矿山粉尘大气沉降影响。采矿井下废水中主要污染因子为悬浮物、CODCr等，其它有毒有害污染因子含量极少，其地表沉淀处理池采取防渗处理措施，采矿工业广场场地将进行硬化处理，采取这些措施后可防止采矿废水的垂直入渗。

② 原矿中转仓、废石临时堆场

矿山采出的原矿、废石先在相应的原矿中转仓、废石临时堆场中暂存，然后通过汽车运出。原矿、废石装卸过程中洒水，使得作业面保持潮湿状态，可减少扬尘产生量。原矿中转仓上面加盖遮雨棚，周边设置围挡，因此原矿中转仓基本上无淋滤水产生。废石临时堆场地面进行硬化，周边建设撇洪沟，下游设置挡石墙；同时加强废石的综合利用，减少废石积存量。通过采取这些措施，可降低原矿中转仓、废石临时堆场粉尘大气沉降影响和废石临时堆场淋滤水垂直入渗影响。

### 15.1.8 清洁生产结论

本工程清洁生产水平虽属于国内先进水平，还存在着清洁生产欠缺和可提高之处。此外，强化企业管理是推行清洁生产应该优先考虑的措施。经验表明，通过强化企业管理，可削减40%的污染物。工程建设方应提高环境管理水平，制定严格的环保管理制度，确保项目各环保设施正常、可靠地运行，以此不断提高项目的清洁生产水平。

### 15.1.9 达标排放与总量控制结论

⑴ 达标排放

① 气型污染源

工程气型污染源主要为采掘作业凿岩、爆破产生的含有粉尘、CO、NOx的井下通风废气，其次为原矿中转仓、废石临时堆场粉尘和少量的运输扬尘。对采矿过程中的通风废气可采用湿式凿岩、水封爆破和喷雾洒水等措施来降低粉尘的影响；对原矿中转仓、废石临时堆场粉尘和运输扬尘，主要采取洒水抑尘措施。工程产生的气型污染物对环境影响不大。

② 水型污染源

工程主要水型污染源为采矿井下废水，另有少量的生活污水。采矿井下废水经地面沉淀池进一步澄清处理后除部分用于采矿作业本身外，部分作为选矿的补充水使用，剩余部分达标外排；少量的生活污水经相应的设施处理后，大部分用于厂区绿化浇水，小部分达标外排。

③ 固体废物

工程产生的井下废石大部分用于井下充填，少量运出地表的废石（0.4万t/a）在废石临时堆场暂存、中转后，全部由附近村民通过汽车运出用于铺路或作建材。

⑵ 本工程污染物总量控制指标

本工程改扩建后水型污染物CODCr的排放量为0.899 t/a，未超出湖南西澳矿业公司目前持有的CODCr排污权指标（15.5吨/年）。因此，本评价只推荐另外水型污染物氨氮、铅和镉的总量控制指标。推荐的工程污染物总量控制指标如下：

水型污染物  氨氮0.096 t/a、铅0.007 t/a、镉0.002 t/a。

### 15.1.10 环境经济损益分析结论

综上所述，工程建设以经济效益为前提，以环境效益为基础。工程将充分利用当地矿产资源的优势，通过规范开采，保护了有限的矿产资源，提高了资源的有效利用率，带动了区域经济的发展，解决了当地富余劳动力的就业问题。通过加强环保设施的建设、减少了区域的水土流失，部分恢复了区域生态环境，具有一定的环境效益。在确保各项污染防治措施有效运行的情况下，工程的建设和运行对环境影响较小，产生的环境负效益也很小。

因此，工程建设具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。

### 15.1.11 环境管理与监测结论

工程营运后环保管理与安全管理合并由湖南西澳矿业有限公司统一管理，设置经理直接领导下的安全环保专职人员。本工程日常环境监测可委托具备环境监测资质的监测单位进行。

### 15.1.12 总结论

综上所述，本工程充分利用当地的金矿资源，采用地下开采方式，将采出的金矿石运往金矿选矿厂生产金精矿，对国家矿产资源的充分利用，区域经济的发展，就业率的提高，均起到一定的作用。本工程建设符合国家有关产业政策；工程采取的污染治理措施、风险防范措施可行，其主要污染物采矿废水、废气可以实现达标排放，固废可得到有效利用和安全处置，噪声可做到不扰民，环境风险可得到较好的控制。在认真落实报告书中提出的各项污染防治措施及风险防范措施的前提下，工程建设和运营对当地的环境影响很小；从环境保护角度分析，本工程建设是可行的。

## 15.2 评价要求及建议

⑴ 工程建设方应保证正常情况下采矿废水能部分回用于采矿和选矿，剩余部分应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求。在生产运行中，加强采矿废水沉淀池、回用设施的管理和维护工作，保证采矿废水处理及回用设施的正常运转，以减少新水的使用量，节约水资源。

⑵ 为保证采矿废水排入的夷望溪达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，建设方应加强对夷望溪水质的监测。如发现这些地表水水质达不到Ⅲ类水质要求，建设方应对外排的采矿废水进行处理后才能外排。

⑶ 原矿中转仓、废石临时堆场的设计与施工必须请有资质单位进行，同时加强原矿中转仓、废石临时堆场的管理，防止原矿中转仓、废石临时堆场产生垮塌的风险。

⑷ 工程营运过程中，企业应实施环境管理职能和清洁生产管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的管理和维护，确保设施的安全、正常运行；进一步提高清洁生产水平，尽量降低采矿的损失率。